Decret de modificació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de 
residus

Exposició de motius
Vista la Llei de residus 25/2004, del 14 de desembre, que permet al Govern de 
dur a terme una gestió ambientalment racional dels residus de manera que 
garanteixi la preservació de la salut de les persones i la protecció del medi 
ambient, i proveir el marc jurídic necessari per assolir els objectius del Pla 
nacional de residus;
Atesa la jerarquia de les opcions de la gestió de residus que estableix l'article 4 
de la Llei de residus 25/2004, del 14 de desembre, que ha de respectar els 
criteris de la prevenció, la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica i 
l'eliminació, per aquest ordre.
Atès que segons l'article 39 de la mateixa Llei, les directives i els criteris 
establerts en la Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 
4 de desembre del 2000, relativa a la incineració de residus, especialment pel 
que fa a les condicions de sol·licitud d'instal·lació, d'autorització de posada en 
funcionament, de valors límits d'emissió a l'atmosfera i de contaminants a les 
aigües residuals, als residus de la incineració, als controls i requisits de 
mesurament i, en general, a les condicions d'explotació, són plenament 
d'aplicació a la gestió dels centres de tractament tèrmic de residus;
Atès que, d'acord amb l'article 22 de la mateixa Llei, les condicions d'instal·lació 
i de funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus i dels centres de 
valoració i/o eliminació es desenvolupen per reglament;
Atès que, d'acord amb l'article 41 de la mateixa Llei, cal definir 
reglamentàriament valors límit de les emissions a l'atmosfera i de contaminants 
a les aigües residuals que compleixin com a mínim les directives europees 
vigents;
Atès que el Govern aprovà en data 22 de febrer del 2006 el Reglament relatiu 
als centres de tractament tèrmic de residus, i que es creu convenient introduir 
mesures més específiques de respecte del medi ambient i la salut de les 
persones;
Atès que per raons de seguretat jurídica es publica de nou el Reglament, que 
recull les modificacions que s'han efectuat en els articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 
19, 21, 22, 26, 30, 31 i 32;
Vistes les disposicions legals esmentades a més a més de les d'aplicació 
general;
Consegüentment, a proposta del ministre responsable de medi ambient, el 
Govern, en la sessió del 5 de juliol del 2006, aprova el present Decret amb el 
contingut següent:
Article únic
S'aprova la modificació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic 
de residus, que entrarà en vigor l'endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d'Andorra.
Disposició derogatòria
Es deroga el Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus 
aprovat pel Govern el 22 de febrer del 2006.

Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus
Article 1
Objecte
Aquest Reglament regula les condicions generals d'instal·lació i de 
funcionament dels centres de tractament tèrmic de residus per incineració, així 
com els requisits mínims dels mesuraments i autocontrols que han d'efectuar 
els centres per poder verificar que no se superen els límits d'emissions a 
l'atmosfera i els límits de contaminants a les aigües residuals, i també regula 
les condicions d'admissió, gestió i eliminació dels residus.
També defineix els valors límit acceptables de les emissions a l'atmosfera i els 
valors límit acceptables de contaminants a les aigües residuals.

Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Aquest Reglament s'aplica a les instal·lacions de tractament tèrmic de 
residus no perillosos, principalment als residus domèstics i assimilables, als 
residus sanitaris i als fangs de les estacions de depuració no perillosos.
2. Tanmateix aquest Reglament no s'aplica a les instal·lacions on es tracten 
exclusivament els residus següents:
a) residus vegetals agrícoles i forestals,
b) residus vegetals procedents del sector de la transformació alimentària, si 
se'n valoritza l'energia produïda,
c) residus vegetals fibrosos obtinguts de la producció de pasta verge i de la 
producció del paper a partir de la pasta, si es coincineren en el lloc de 
producció i si se'n valoritza l'energia produïda;
d) residus de fusta, excepte els residus de fusta susceptibles de contenir 
compostos organohalogenats o metalls pesants com a conseqüència d'un 
tractament amb substàncies protectores de la fusta o de revestiments, inclosos 
en especial els residus de fusta d'aquest tipus procedents de residus de 
construcció o d'enderroc,
e) residus de suro,
f) residus radioactius,
g) carcasses d'animals tal com s'indica a la directiva 90/667/CEE sense 
perjudici de modificacions futures.
De conformitat amb el que disposa l'article 1.2 de la Llei de residus 25/2004, 
del 14 de desembre, la gestió dels residus perillosos es regula pel Reglament 
del 13 de juliol del 2005 i en tot cas per la Directiva 2000/532/CE, que estableix 
les categories de residus perillosos.

Article 3
Capacitat de la instal·lació
1. La capacitat nominal de cada forn d'incineració s'ha d'expressar en tones de 
residus per hora (t/h), indicant el poder calorífic de referència dels residus, 
expressat en milers de joules per quilogram (kJ/kg). La capacitat horària de la 
instal·lació és la suma de la capacitat de cada forn que la compon. El producte 
de la capacitat nominal i del poder calorífic representa la potència tèrmica 
nominal de la instal·lació en milers de kW.
2. La capacitat anual de la instal·lació de tractament tèrmic és la quantitat de 
residus que la instal·lació ha de poder incinerar en un any, tenint en compte la 
seva disponibilitat anual.
3. L'autorització de posada en funcionament fixa la capacitat total d'incineració.

Article 4
Condicions generals de disseny de les instal·lacions
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de prendre les disposicions 
necessàries per prevenir els envols de pols i matèries diverses, que consistiran 
com a mínim a pavimentar les zones d'accés al Centre; en particular les vies de 
circulació i zones d'aparcament de vehicles han d'estar dissenyades 
particularment pel que fa als pendents i als revestiments i netejades 
correctament. Els vehicles que surten de la instal·lació no han de deixar 
dipòsits de pols o fang a les carreteres. Per aquest motiu s'ha de preveure un 
sistema de neteja de rodes si és necessari.
2. La pols, els gasos contaminants i les olors són captats a l'origen i canalitzats.
3. Els emmagatzematges de productes pulverulents d'ús intern de la planta han 
de ser confinats particularment en recipients, sitges i edificis tancats, i les 
instal·lacions de manipulació, transvasament i transport d'aquests productes 
han de tenir dispositius d'aspiració que permetin reduir els envols de pols. Si és 
necessari els dispositius d'aspiració estan embrancats a una instal·lació de 
tractament. L'emmagatzematge dels altres productes a granel es fa sempre 
que sigui possible en espais tancats. Quan els emmagatzematges es fan a 
l'aire lliure, s'ha de preveure la humidificació del material o la polvorització 
d'additius per limitar els envols en temps sec.
4. Les canalitzacions de transport de fluids perillosos o insalubres i de recollida 
d'efluents contaminats o susceptibles de ser-ho han de ser estanques i 
resistents a l'acció física i química dels productes que poden contenir. Han 
d'estar correctament mantingudes i han de ser l'objecte de revisions 
periòdiques que n'assegurin el bon estat. Les canalitzacions de transport de 
fluids perillosos a l'interior dels edificis han de ser aèries excepte per causes de 
seguretat o higiene.
5. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic estableix un esquema de tota la 
xarxa interior i exterior que es posa al dia regularment, en particular després de 
cada modificació important, i en tot cas i com a mínim una vegada a l'any. 
Aquest esquema es posa a disposició del Govern, de la comissió d'informació i 
vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus i en particular dels 
serveis d'incendi i de socors.
6. Està prohibit establir una connexió directa entre les xarxes de recollida dels 
efluents que han de ser tractats i el medi receptor.
7. Les instal·lacions de tractament dels efluents s'han de dissenyar, explotar i 
mantenir de manera que es redueixin al mínim els períodes d'indisponibilitat 
durant els quals no poden assumir plenament la seva funció.
8. L'ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions 
de depuració d'habitatges unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de 
serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació 
de greixos i d'instal·lacions agropecuàries del 20 d'abril del 2005, és d'aplicació 
per a la definició tècnica dels elements de tractament, dins dels límits fixats per 
aquesta.

Article 5
Reserves de productes
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de disposar de reserves 
suficients de productes o consumibles utilitzats regularment o fins i tot 
ocasionalment per assegurar la protecció del medi ambient i de la salut de les 
persones. El gestor ha de sotmetre a l'aprovació del ministeri responsable del 
medi ambient, i comunicar a la Comissió d'Informació i Vigilància, la llista de 
reserves de què com a mínim disposarà.

Article 6
Lliurament i recepció dels residus
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de prendre totes les 
precaucions necessàries pel que fa al lliurament i a la recepció dels residus per 
tal de prevenir o de limitar, tant com sigui possible, els efectes negatius sobre el 
medi ambient, en particular sobre la contaminació de l'aire, del sòl, de les 
aigües superficials i subterrànies, com també les olors, el soroll i els riscos 
directes per a la salut de les persones.
2. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic pesa cada categoria de residus 
abans d'acceptar-ne la recepció a la instal·lació de tractament tèrmic.
3. La instal·lació ha de disposar d'un equipament de control de la radioactivitat 
que ha de permetre el control de tots els residus admesos a la instal·lació de 
tractament tèrmic. El tipus d'aparell escollit serà sotmès a consideració prèvia 
del ministeri responsable del medi ambient.
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de disposar d'un protocol en 
relació amb els processos de control d'admissió, de recepció i de rebuig dels 
residus radioactius.

Article 7
Condicions d'admissió dels residus no perillosos
1. Els residus no perillosos s'han de descarregar tan bon punt arriben a la 
planta, en una àrea estanca o en una fossa estanca que permeti recollir les 
aigües d'escorrentia.
2. La instal·lació ha d'estar equipada per tal que l'emmagatzematge dels 
residus i l'alimentació del forn d'incineració no provoquin molèsties olfactives al 
veïnatge. L'àrea de descàrrega dels residus no perillosos s'ha de dissenyar de 
manera que no es puguin envolar residus i pols, i que no es puguin escórrer 
efluents líquids cap a l'exterior. Aquests lixiviats s'han de recollir i tractar de 
manera convenient, segons els límits fixats pel Reglament de control de les 
aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, del 18 de desembre 
de 1996, quan la seva destinació final sigui la xarxa pública de sanejament, o el 
medi.
3. Si els residus no es poden tractar vint-i-quatre hores com a molt tard després 
d'arribar a la instal·lació de tractament tèrmic, l'àrea o la fossa han d'estar 
tancades i han d'estar en depressió en el moment que els forns funcionin: l'aire 
aspirat ha de servir d'aire de combustió per tal de destruir-ne els components 
olorosos. La descàrrega del contingut dels camions s'ha de fer mitjançant un 
dispositiu que aïlli el camió de l'exterior o mitjançant qualsevol altre mitjà que 
permeti un resultat anàleg.
4. L'autorització de posada en funcionament fixa, seguint les pautes del Catàleg 
nacional de residus, les categories de residus que són admeses al Centre i els 
processos de control d'admissió i recepció dels residus.

Article 8
Condicions d'admissió de residus sanitaris
1. Queda prohibit incinerar els residus sanitaris següents:
a) partides de sals d'argent, productes químics utilitzats per a les operacions de 
revelat, clixés radiogràfics caducats, entre altres;
b) partides de residus amb riscos químics i tòxics;
c) partides de residus que continguin mercuri; i
d) partides de residus que continguin material radioactiu
2. Els residus sanitaris només són admesos pel Centre de Tractament Tèrmic 
de Residus si estan condicionats en recipients que gaudeixin de les 
corresponents autoritzacions i reconeixements específicament previstos per a 
aquests usos. Han de ser recipients resistents al trencament, rígids, 
impermeables, asèptics, d'un sol ús i que comptin amb sistemes que 
n'impedeixin, un cop tancats, la reobertura. En el moment del seu lliurament al 
Centre de Tractament Tèrmic de Residus, han d'estar en bon estat i han d'anar 
degudament identificats, amb una inscripció visible que indiqui la tipologia dels 
residus segons el que estableix la normativa vigent i la seva provinença amb 
menció, almenys, del centre generador i del gestor de residus sanitaris. Les 
dades corresponents al centre generador i al gestor de residus sanitaris poden 
correspondre's, si així es convé prèviament, amb un codi identificatiu.
Els recipients s'han de poder incinerar fàcilment i la seva forma i dimensió 
s'han d'adaptar als equipaments tecnològics de trànsit del Centre de 
Tractament de Residus.
La detecció de qualsevol anomalia en els contenidors en relació amb les 
prescripcions esmentades implica el refús dels recipients, i fins i tot de la 
partida en qüestió.
3. El gestor de residus sanitaris ha de transportar els recipients estancs fins al 
Centre de Tractament Tèrmic de Residus, on es transfereixen des del mitjà de 
transport als contenidors rígids específicament previstos per a la recepció.
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic de Residus únicament manipula i 
transporta des de la seva recepció els recipients en els mateixos contenidors 
rígids tancats, de manera que es preservi en tot moment la integritat dels 
recipients fins que s'introdueixin al forn. En cap cas manipula els recipients 
directament, ni efectua operacions de descàrrega des dels mitjans de transport 
dels gestors de residus sanitaris als esmentats contenidors rígids.
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic de Residus ha de disposar 
permanentment d'un nombre suficient de contenidors rígids nets i desinfectats 
a disposició dels gestors privats de residus sanitaris.
4. No és permès el trànsit dels residus sanitaris per la fossa 
d'emmagatzematge dels residus no perillosos.
5. Els residus sanitaris s'han d'incinerar com a màxim 48 hores després 
d'haver-ne efectuat la recepció al Centre de Tractament Tèrmic de Residus, a 
excepció de si es disposa de locals equipats amb mecanismes de refrigeració 
que en permetin l'emmagatzematge i el manteniment a una temperatura 
compresa entre + 4ºC i + 7ºC. En aquest cas, l'emmagatzematge es pot 
perllongar, com a molt, set dies naturals comptats a partir de la data de 
recepció inclosa. Si els recipients no s'introdueixen directament al forn tan bon 
punt se n'efectua la recepció, els contenidors plens s'han de dipositar en un 
local diferent i específicament previst per a aquest ús. Les instal·lacions 
destinades a l'emmagatzematge de menys de 48 hores han d'estar 
correctament senyalitzades i ventilades i han de disposar de punts d'aigua per 
a les operacions de neteja, així com d'equipaments de clavegueram a més dels 
corresponents mecanismes de seguretat, en particular els de protecció contra 
incendis, i només poden accedir-hi persones autoritzades. Si el temps previst 
supera les 48 hores, l'emmagatzematge es fa als locals refrigerats, els quals 
han d'estar controlats, com a mínim diàriament, a fi de verificar el correcte 
funcionament dels mecanismes de refrigeració. A aquest efecte, el Centre de 
Tractament Tèrmic de Residus ha de disposar d'un sistema de registre continu 
de la temperatura d'aquests locals.
En el cas que per motius tècnics la planta de tractament tingui una aturada 
estacional, el temps d'emmagatzematge es pot perllongar, com a molt, 22 dies 
naturals, a comptar de la data de recepció inclosa i sempre que els residus 
sanitaris es mantinguin en les condicions de refrigeració prèviament 
esmentades.
6. Després d'haver descarregat els recipients i d'haver-los introduït al forn, els 
contenidors rígids s'han de rentar i desinfectar interiorment i exteriorment a la 
mateixa instal·lació. Un cop nets i desinfectats, els contenidors buits, si no es 
tornen a utilitzar immediatament, s'han d'emmagatzemar en un local diferent i 
específicament previst per a aquest ús. L'aigua del rentat dels contenidors s'ha 
de tractar a la mateixa instal·lació o bé s'ha de desinfectar abans d'abocar-la a 
la xarxa pública de sanejament.
7. Qualsevol residu sanitari que arribi a la planta de tractament tèrmic ha d'anar 
acompanyat d'un document de seguiment que ha d'haver estat establert i 
utilitzat en les formes previstes per la normativa vigent. La mancança d'aquesta 
documentació d'acompanyament implica el refús dels recipients respectius i, 
fins i tot, de tota la partida de residus sanitaris en qüestió.
8. L'autorització de posada en funcionament fixa les categories de residus 
sanitaris que són admeses al Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així 
com els respectius processos de control d'admissió i recepció dels residus 
sanitaris.

Article 9
Condicions de combustió
1. L'explotació de les instal·lacions de tractament tèrmic s'ha de fer per tal 
d'assolir un nivell d'incineració de manera que la concentració de carboni 
orgànic total (COT) de les cendres i escòries sigui inferior al 3% del pes sec 
d'aquests materials o que la seva pèrdua al foc sigui inferior al 5% d'aquest pes 
sec. No obstant això, la pèrdua al foc s'ha de limitar al 3% per a les 
instal·lacions que tracten residus sanitaris.
2. Les instal·lacions de tractament tèrmic s'han de dissenyar, equipar, construir 
i explotar de manera que, fins i tot en les condicions més desfavorables que es 
puguin preveure, els gasos que es derivin del procés assoleixin, després de la 
última injecció d'aire de combustió, de manera controlada i homogènia, una 
temperatura de 850ºC durant dos segons, mesurada prop de la paret interna o 
en un altre punt autoritzat representatiu de la cambra de combustió. Aquesta 
durada s'ha de comprovar en el decurs de les proves de posada en marxa. La 
temperatura s'ha de mesurar en continu.
3. Cada línia d'incineració s'ha d'equipar de almenys un cremador addicional, 
que s'ha d'activar automàticament quan la temperatura dels gasos de 
combustió baixi per sota de 850ºC, després de la última injecció d'aire de 
combustió. Aquests cremadors també s'utilitzen en les fases d'engegada i 
d'aturada per tal de garantir permanentment la temperatura de 850ºC durant 
aquestes fases i mentre hi hagi residus no cremats dins la cambra de 
combustió. En el moment de l'engegada i l'aturada, o quan la temperatura dels 
gasos de combustió caigui per sota de 850ºC, els cremadors addicionals no 
s'han d'alimentar amb combustibles que puguin provocar emissions més 
importants que les que provocaria la combustió de gasoil, de gas líquid o de 
gas natural.
4. Les instal·lacions de tractament tèrmic han de tenir i utilitzar un sistema 
automàtic que impedeixi l'alimentació de residus:
a) durant la fase d'engegada, fins que s'arribi a una temperatura de 850º C,
b) cada vegada que no es mantingui la temperatura de 850º C,
c) cada vegada que els mesuraments continus previstos a l'article 28 mostrin 
que s'ha superat un dels valors límit d'emissió a causa d'una irregularitat o una 
fallada dels sistemes de depuració.
5. Els recipients que contenen residus sanitaris s'han d'introduir directament, 
sense manipulació humana, dins el forn mitjançant una tremuja, un sistema 
d'evacuació de carregament per gravetat o un empenyedor. No s'ha de produir 
cap deteriorament dels recipients abans d'entrar dins el forn.
Els residus sanitaris només es podran enfornar en condicions de funcionament 
normal de la instal·lació, amb exclusió sobretot de les fases d'engegada o 
d'aturada del forn.
S'estableix una quota màxima de residus, que no supera en cap cas el 10% en 
massa de mitjana anual dels residus tractats. L'explotació s'ha de fer de 
manera que aquests residus s'introdueixin periòdicament dins el forn, per tal de 
garantir la regularitat de la càrrega i del poder calorífic inferior. Abans de fer 
qualsevol enfornada, és necessari garantir el caràcter òptim de la combustió.
En cas que hi hagi una aturada en menys de dues hores després de l'últim 
carregament de residus sanitaris, s'han de poder recuperar o aïllar els residus 
que hi ha a l'interior del forn fins a ser incinerats després de la reparació.

Article 10
Gestió de les aturades o avaries tècniques
1. La durada màxima de les aturades, irregularitats o fallades tècniques de les 
instal·lacions de tractament tèrmic, de tractament o de mesura dels efluents 
aquosos i les emissions atmosfèriques durant les quals les concentracions 
poden superar els valors límit establerts, no pot excedir en cap cas de quatre 
hores sense interrupció de la instal·lació quan les mesures en continu previstes 
a l'article 28 mostren que s'ha superat un valor límit d'emissió a l'atmosfera. La 
durada acumulada de funcionament en un any en aquestes condicions ha de 
ser inferior a seixanta hores.
2. La concentració total de partícules de les emissions atmosfèriques no ha de 
superar, en cap cas, els 150 mg/m3, expressada en mitjana sobre mitja hora. A 
més, no s'han de superar els valors límit d'emissió establerts per al monòxid de 
carboni i per a les substàncies orgàniques en estat gasós o de vapor, 
expressats en carboni orgànic total. S'han de respectar també les condicions 
relatives al nivell d'incineració que cal assolir.
3. Tanmateix el Govern pot en tot moment incrementar les limitacions definides 
en aquest article i/o en l'autorització de posada en funcionament, si ho 
considera necessari.
4. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de facilitar al ministeri 
responsable del medi ambient i a la Comissió d'Informació i Vigilància 
informació en temps real, és a dir, d'acord amb els darrers mesuraments 
obligatoris i els fixats en l'autorització de posada en funcionament, i a través 
dels mitjans informàtics necessaris d'acord amb les limitacions establertes en 
aquest article.

Article 11
Soroll i vibracions
S'apliquen els requisits de la Llei de la contaminació atmosfèrica i sorolls, del 
30 de desembre del 1985, i el Reglament de la contaminació acústica, del 3 de 
maig del 1996, així com les seves actualitzacions.

Article 12
Olors
1. El ministeri responsable del medi ambient pot demanar que es faci una 
campanya d'avaluació de l'impacte olfactiu de la instal·lació per tal de prevenir 
millor les molèsties.
2. Si escau, el ministeri responsable del medi ambient pot prescriure mitjans 
complementaris de lluita contra les molèsties olfactives.

Article 13
Netedat de la planta
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de garantir la netedat de les 
vies de circulació, principalment a la sortida de la planta, i ha de vetllar perquè 
els vehicles que en surtin no puguin deixar a les vies públiques cap tipus de 
residu.
2. La planta s'ha de mantenir neta i els edificis i les instal·lacions, ben 
conservats. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic també ho és dels 
voltants de la instal·lació, com per exemple l'entrada o altres àrees d'aportació 
de residus, i per tant els ha de netejar regularment.

Article 14
Control de l'accés a la instal·lació
S'ha de condicionar un accés principal i únic per a les condicions normals de 
funcionament de la planta, i s'ha de reservar qualsevol altre accés per a un ús 
secundari i excepcional. Les sortides de les instal·lacions d'emmagatzematge i 
d'incineració dels residus s'han de vigilar amb l'ajuda de tots els mitjans 
adequats possibles. Les sortides es tanquen fora de les hores de recepció.

Article 15
Prevenció de riscos
1. Les instal·lacions dels centres de tractament tèrmic de residus s'han de 
dissenyar i condicionar d'acord amb el previst en la normativa vigent, 
particularment en la Llei de seguretat i qualitat industrial i tenint en compte les 
mesures de prevenció dels riscos laborals internacionalment reconegudes.
2. La instal·lació s'ha de dissenyar i condicionar de manera que es redueixin, 
tant com sigui possible, els riscos d'incendi i que es limiti qualsevol possible 
propagació. També s'ha de limitar tant com sigui possible la utilització de 
materials combustibles. S'han de prendre totes les disposicions possibles 
perquè els equips de socors puguin intervenir ràpidament i accedir a les zones 
d'emmagatzematge dels residus, entre altres.
3. A la instal·lació hi ha d'haver mitjans de socors contra incendi adequats a la 
naturalesa i a les quantitats de productes i de residus emmagatzemats.
4. Les instal·lacions han d'estar condicionades per evitar qualsevol pèrdua de 
temps o qualsevol incident susceptible de minvar la rapidesa d'actuació dels 
mitjans dels bombers. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de 
confeccionar un pla d'autoprotecció i d'emergència contra sinistres per 
aprovació del Govern que estableixi com a mínim les modalitats d'alerta, la 
constitució i la formació d'un equip de primera intervenció, les modalitats 
d'evacuació, les modalitats de lluita contra cada tipus de sinistre, les modalitats 
d'acolliment dels serveis d'intervenció exteriors, els punts d'intervenció mínims 
en cas de sinistre pels ginys de socors, les condicions i els equipaments 
mínims de prevenció de què ha de disposar la planta, i el nombre i la posició de 
boques d'incendi mínimes d'ús simultani.
5. S'han d'establir i actualitzar les consignes de prevenció de riscs i fixar-les a 
la vista en els llocs que freqüenta el personal. Aquestes consignes han d'indicar 
principalment:
a) la prohibició, en funcionament normal, de portar foc en qualsevol forma a les 
zones d'emmagatzematge dels residus;
b) les mesures que s'han de prendre en cas de fallada d'un sistema de 
tractament i de depuració;
c) les mesures que s'han de prendre en cas de fuita en un recipient que conté 
substàncies perilloses;
d) els mitjans que s'han d'utilitzar en cas d'incendi;
e) el procediment d'alerta;
f) els procediments d'aturada d'urgència.
6. El sòl de les vies de circulació i dels garatges, de les àrees i dels locals 
d'emmagatzematge o de tractament dels residus s'ha de revestir de ciment o 
d'asfalt, o de materials amb un nivell d'estanquitat similar i s'han d'equipar de 
manera que puguin recollir les aigües de rentat, els productes espargits 
accidentalment i les aigües d'extinció d'eventuals incendis. En qualsevol cas, 
aquestes àrees han de ser impermeables als líquids susceptibles de ser 
vessats.
7. La instal·lació s'ha d'equipar amb una bassa impermeable als líquids 
susceptibles de ser acollits, que pugui recollir el conjunt de les aigües 
susceptibles de ser contaminades en cas d'accident o d'incendi, incloses les 
aigües utilitzades per a l'extinció. El volum d'aquesta bassa s'ha de definir al 
pla de lluita contra incendis. Les aigües recollides han de satisfer els valors límit 
d'abocament establerts en l'article 21 d'aquest Reglament, abans de ser 
abocades.

Article 16
Característiques de la xemeneia
1. Els gasos procedents de la incineració de residus s'emeten a l'atmosfera 
mitjançant una xemeneia. La forma dels conductes, sobretot a la part més 
pròxima de la sortida a l'atmosfera, s'ha de dissenyar per afavorir al màxim 
l'ascensió dels gasos a l'atmosfera. La part terminal de la xemeneia ha de 
disposar, si escau, d'un reductor degudament dissenyat quan la velocitat 
d'ejecció és més elevada que la velocitat triada per als gasos dins la xemeneia. 
Aquests conductes s'han de situar de manera que en cap moment hi pugui 
haver un efecte de sifó per a les emissions en els conductes o preses d'aire 
dels voltants. Els contorns dels conductes no han de presentar cap punt 
angulós i la variació de la secció dels conductes prop de la sortida ha de ser 
contínua i lenta.
2. L'alçada de la xemeneia (diferència entre l'altitud de la sortida a l'aire lliure i 
l'altitud mitjana del sòl en el lloc considerat) expressada en metres es 
determina, d'una banda, d'acord amb el nivell de les emissions de 
contaminants a l'atmosfera, i, de l'altra, d'acord amb l'existència d'obstacles 
susceptibles de pertorbar la dispersió dels gasos i dels voltants de la 
instal·lació. Aquesta alçada no pot ser inferior a deu metres. S'estableix en 
l'autorització de posada en funcionament.
3. La velocitat d'ejecció dels gasos en funcionament continu nominal ha de ser 
com a mínim igual a vuit metres per segon (8 m/s) per a les instal·lacions 
d'incineració amb una capacitat inferior a tres tones per hora. Ha de ser com a 
mínim igual a dotze metres per segon (12 m/s) per a les instal·lacions de 
tractament tèrmic amb una capacitat superior a tres tones per hora. S'estableix 
en l'autorització de posada en funcionament.
4. Per tal de poder determinar la composició i el cabal dels gasos de combustió 
emesos a l'atmosfera, s'ha d'implantar una plataforma de mesura fixa sobre la 
xemeneia o sobre un conducte de la instal·lació de tractament dels gasos. Les 
característiques d'aquesta plataforma han de permetre respectar totes les 
prescripcions de les normes europees i andorranes, en particular pel que fa a 
les característiques de les seccions de mesura. Aquesta plataforma ha de 
permetre, principalment, implantar punts de mesura en una secció les 
característiques de la qual permetin fer mesures representatives de manera 
que la velocitat no estigui sensiblement alentida per salts o obstacles situats 
més a baix i que l'efluent sigui suficientment homogeni. Aquests punts s'han de 
condicionar perquè siguin fàcilment accessibles i permetin intervenir-hi amb 
tota seguretat. També s'han de prendre totes les disposicions possibles per 
facilitar la intervenció d'organismes exteriors quan ho demani el ministeri 
responsable del medi ambient.
Si una mateixa xemeneia rep gasos procedents de més d'una línia de 
tractament de fums, es condicionarà, per a cada línia, una secció de mesura de 
conformitat amb les prescripcions de les normes europees i andorranes, per tal 
de permetre la mesura per separat dels efluents de cada línia de tractament.

Article 17
Valors límit d'emissió a l'aire i d'abocament a les aigües
Les instal·lacions de tractament tèrmic s'han de dissenyar, equipar, construir i 
explotar de manera que les emissions no superin els valors límit establerts a 
l'annex I. Així mateix, els abocaments a les aigües no han de superar els valors 
definits per l'annex III.
Queden prohibits els abocaments de les substàncies definides en les relacions 
I i II de l'annex A del Reglament de control de les aigües residuals i de 
protecció de les aigües superficials, del 18 de desembre de 1996, excepte el 
que fixa l'annex III d'aquest Reglament.

Article 18
Condicions de respecte dels valors límit d'emissió a l'aire
1. Es considera que es respecten els valors límit d'emissió a l'aire si, alhora:
a) cap de les mitjanes diàries mesurades no supera els límits d'emissió 
establerts a l'annex I per al monòxid de carboni i per a les partícules totals, les 
substàncies orgàniques en estat gasós o de vapor expressades en carboni 
orgànic total (COT), el clorur d'hidrogen, el fluorur d'hidrogen, el diòxid de sofre 
i els òxids de nitrogen;
b) cap de les mitjanes sobre mitja hora mesurades per a les partícules totals, 
les substàncies orgàniques en estat gasós o de vapor expressades en carboni 
orgànic total, el clorur d'hidrogen, el fluorur d'hidrogen, el diòxid de sofre i els 
òxids de nitrogen, no supera els valors límit definits a l'annex I;
c) cap de les mitjanes mesurades en el període de mostreig previst per al 
cadmi i els seus compostos, com també per al tal·li i els seus compostos, el 
mercuri i els seus compostos, el total dels altres metalls 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines i els furans, no supera els 
valors límit definits a l'annex I;
d) el 95% de totes les mitjanes mesurades sobre deu minuts per al monòxid de 
carboni són inferiors a 150 mg/m3, o si cap mesura corresponent a valors 
mitjans calculats sobre mitja hora en el decurs d'un període de 24 hores no 
supera els 100 mg/m3. Les mitjanes determinades en els períodes esmentats a 
l'article 10 no es tenen en compte per controlar que es respectin els valors límit;
e) es respecten les consideracions de l'article 17 i de l'autorització de posada 
en funcionament.
2. Les mitjanes sobre mitja hora i les mitjanes sobre deu minuts s'han de 
determinar durant el període de funcionament efectiu (exceptuant-ne les fases 
d'engegada i d'aturada, quan no s'incinera cap residu) a partir dels valors 
mesurats després de restar-ne l'interval de confiança en un 95% sobre 
cadascuna d'aquestes mesures.
Aquest interval de confiança no ha de superar els percentatges següents dels 
valors límit d'emissió definits a l'annex I:
a) Monòxid de carboni: 10%
b) Diòxid de sofre: 20%
c) Diòxid de nitrogen: 20%
d) Partícules totals: 30%
e) Carboni orgànic total: 30%
f) Clorur d'hidrogen: 40%
g) Fluorur d'hidrogen: 40%
3. Les mitjanes diàries es calculen a partir d'aquestes mitjanes validades. 
Perquè una mitjana diària sigui vàlida cal que, per a un mateix dia, no s'hagin 
hagut de descartar més de cinc mitjanes sobre mitja hora a causa d'un mal 
funcionament o del manteniment del sistema de mesurament continu. Es poden 
descartar un màxim de deu mitjanes diàries per any a causa de mal 
funcionament o del manteniment del sistema de mesurament continu.
4. Els resultats dels mesuraments fets per comprovar que es respecten els 
valors límit d'emissió definits a l'article 17 s'han d'ajustar a les condicions 
normals de temperatura i de pressió, és a dir, a 273 K, per a una pressió de 
101,3 kPa, amb unes concentracions d'oxigen de l'11% en gas sec. Tanmateix, 
si s'incineren els residus en una atmosfera enriquida en oxigen, els resultats de 
les mesures es poden calcular d'acord amb una concentració d'oxigen 
autoritzada segons la particularitat del cas.
5. Les disposicions establertes en aquest Reglament relatives a les limitacions 
de les emissions es poden incrementar mitjançant mesures addicionals pel que 
fa a la utilització de certs combustibles o de l'aturada de funcionament d'alguns 
equips o aparells en cas que el ministeri responsable del medi ambient ho 
consideri necessari.

Article 19
Aigües pluvials
Quan l'escolament de les aigües pluvials sobre les teulades, àrees 
d'emmagatzematge, vies de circulació, zones d'aparcament i altres superfícies 
impermeables pot suposar un risc d'escolament de la contaminació per rentat 
d'aquestes superfícies o si el medi natural és particularment sensible, el 
projecte constructiu ha de preveure el disseny d'una xarxa de recollida d'aigües 
pluvials i s'embranca a un o diversos dipòsits capaços de recollir, 
emmagatzemar i tractar, si escau, les aigües pluvials recuperades durant les 
dues primeres hores de pluja. Aquestes aigües només es podran abocar al 
medi receptor després d'un control de qualitat i després de tractament, si 
escau, per complir les especificacions de l'article 17. El seu abocament es fa en 
el temps de manera que respecti els límits fixats en la normativa vigent, 
particularment el Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les 
aigües superficials, del 18 de desembre del 1996.

Article 20
Captacions i consum d'aigua
Les instal·lacions de captació d'aigua han de tenir un dispositiu de mesura 
totalitzador; les dades es recullen cada dia i s'han d'inscriure en un registre 
informatitzat.

Article 21
Valors límit d'abocament a l'aigua
1. S'ha de fer el que sigui necessari per evitar l'abocament en medi aquàtic 
natural de les aigües residuals procedents de les instal·lacions de tractament 
de residus. Les aigües residuals procedents de les instal·lacions de tractament 
de residus han de tenir un tractament que permeti satisfer en els punts 
d'abocament els valors límit d'abocament establerts a l'annex III, així com les 
especificacions de l'article 17. Els efluents són els que provenen principalment 
de les operacions següents:
a) transvasament
b) emmagatzematge
c) tractament dels fums
d) refredament de les escòries
e) neteja de les calderes
f) neteja dels contenidors de residus sanitaris
Aquestes disposicions no afecten ni les aigües d'escorrentia que no han entrat 
en contacte amb els residus ni les aigües residuals domèstiques.
2. L'autorització de posada en funcionament precisa els fluxos límit 
d'abocament per a les substàncies esmentades a l'annex III, així com per als 
clorurs i els sulfats, d'acord amb els objectius de qualitat de les aigües 
superficials del medi receptor. L'autorització pot establir valors límit 
d'abocament per als clorurs i els sulfats. S'imposa un pH d'entre 6,5 i 8,5 de les 
aigües abans de l'abocament.
3. Si la mesura de la demanda química d'oxigen (DQO) no és compatible amb 
la naturalesa de l'efluent, i principalment quan el contingut en clorurs és 
superior a 5 g/l, l'autorització de posada en funcionament pot, si escau, establir 
només el carboni orgànic total (COT) com a paràmetre representatiu de la 
càrrega orgànica de l'efluent.
4. Els valors límit d'abocament s'apliquen al punt on les aigües residuals que 
contenen les substàncies contaminants esmentades a l'annex III s'aboquen des 
de la instal·lació de tractament tèrmic.
5. Es prohibeix la dispersió en el sòl de les aigües residuals procedents de les 
instal·lacions de tractament de residus.

Article 22
Punts d'abocament
1. Els punts d'abocament en el medi aquàtic natural de les aigües residuals 
tractades i de les aigües d'escorrentia no contaminades han de ser diferents i 
en nombre tan reduït com sigui possible, tot mantenint la diferenciació de les 
dues categories anteriors. Les infraestructures d'abocament n'han de permetre 
una bona difusió dins el medi receptor. S'han de fer de manera que es 
redueixin tant com sigui possible les pertorbacions aportades al medi receptor, 
als voltants del punt d'abocament, segons la utilització de l'aigua als voltants i 
aigües avall de la planta, i que no es pertorbi el seu ús.
2. Per a cada canalització d'abocament d'efluents s'ha de preveure un punt de 
mostreig i un punt de mesura dels paràmetres, particularment el cabal, la 
temperatura i la concentració de contaminants. Aquests punts s'han d'implantar 
en una secció les característiques de la qual permetin fer mesures 
representatives de manera que la velocitat no sigui sensiblement alentida per 
salts o obstacles situats aigües avall i que l'efluent sigui suficientment 
homogeni. S'han de condicionar de manera que siguin fàcilment accessibles i 
permetin intervencions totalment segures. També s'han de prendre totes les 
disposicions necessàries per tal de facilitar la intervenció d'organismes 
exteriors si ho considera escaient el ministeri responsable del medi ambient.
3. Els punts de mesura i els punts de mostreig s'han de poder equipar amb els 
aparells necessaris per fer les mesures previstes a l'article 29 en condicions 
representatives; en aquest sentit han de disposar preferentment d'endolls 
elèctrics en nombre i capacitat suficient.

Article 23
Tractament 'in situ' de les aigües residuals procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus amb les aigües residuals procedents d'altres llocs situats 
dins la instal·lació
1. Quan les aigües residuals procedents de les instal·lacions de tractament de 
residus es tracten in situ juntament amb les aigües residuals procedents 
d'altres llocs situats dins la instal·lació, el gestor del Centre de Tractament 
Tèrmic ha de fer les mesures previstes a l'article 29 segons les modalitats 
següents:
a) sobre el flux de les aigües residuals procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus abans que entri a la instal·lació de tractament d'aigües 
residuals,
b) sobre el o els altres fluxos d'aigües residuals abans que entrin a la 
instal·lació de tractament d'aigües residuals,
c) al punt on les aigües residuals procedents de les instal·lacions de tractament 
de residus de la instal·lació de tractament tèrmic s'aboquen finalment després 
de ser tractades.
2. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic té l'obligació de fer els càlculs de 
balanç de massa adequats per tal de determinar quins són els nivells 
d'abocament que, en el punt final d'abocament de les aigües residuals, es 
poden atribuir a les aigües residuals procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus, per tal de comprovar si es respecten els valors límit 
d'abocament determinats a l'annex III per als efluents procedents de les 
instal·lacions de tractament de residus així com les especificacions de l'article 
17.
3. Es prohibeix la dilució dels abocaments per poder assolir els valors límit 
d'abocament indicats a l'annex III, i les especificacions de l'article 17.

Article 24
Tractament de les aigües residuals procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus fora de la planta de tractament tèrmic en una estació de 
depuració col·lectiva
1. El tractament de les aigües residuals procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus fora de la planta de tractament tèrmic en una estació de 
depuració només és possible en cas que aquesta estigui capacitada per tractar-
les en bones condicions, i sempre que així ho autoritzi el Govern.
En aquest cas, l'anàlisi dels efectes directes i indirectes, temporals o 
permanents, de la instal·lació sobre el medi ambient o sobre la salut pot 
requerir un document específic per a la connexió. Aquest document ha de 
testificar l'aptitud esmentada anteriorment, ha de determinar les 
característiques de les aigües residuals que es poden admetre a la xarxa i ha 
de precisar la naturalesa i el dimensionament de les obres de pretractament 
previstes, si cal, per reduir la contaminació a l'origen i minimitzar els fluxos de 
contaminació i els cabals que s'hi sumen.
2. Qualsevol tractament extern o connexió a una estació externa requereix un 
conveni previ entre el gestor del Centre de Tractament Tèrmic i el gestor de la 
infraestructura de sanejament o una autorització.
L'autorització ha d'establir les característiques màximes i, si cal, les mínimes de 
les aigües residuals que es tractaran o s'abocaran a la xarxa. Ha d'enunciar 
també les obligacions del gestor del Centre de Tractament Tèrmic en matèria 
d'autovigilància de les aigües residuals per a les quals demana el tractament i 
les informacions que el responsable de l'estació de tractament li comuniqui.
3. En el cas de tractament en una estació urbana o de connexió a una estació 
d'aquest tipus, les aigües residuals de la instal·lació han de respectar com a 
mínim els valors límit definits a l'annex B del Reglament de control de les 
aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, del 18 desembre de 
1996, a excepció del que estableixen els punts 4 a 17 de l'annex III d'aquest 
Reglament, quan el transport de les aigües residuals es dugui a terme 
mitjançant la xarxa de col·lectors i clavegueres.
4. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer els càlculs de balanços 
de massa adequats, previstos a l'article 23, per tal de determinar quins són els 
nivells d'abocament final, en el punt d'abocament final de les aigües residuals, 
que es poden atribuir als efluents aquosos procedents de les instal·lacions de 
tractament de residus, per tal de comprovar si es respecten els valors límit 
d'abocament definits a l'annex III i a l'article 17 d'aquest Reglament, per a les 
aigües residuals procedents de les instal·lacions de tractament de residus.
5. Es prohibeix la dilució dels abocaments per poder assolir els valors límit 
d'abocament indicats a l'annex III, i les especificacions de l'article 17.

Article 25
Condicions de respecte dels valors límit d'abocament dins l'aigua
Es respecten els valors límit d'abocament dins l'aigua si, alhora:
a) cap de les mitjanes diàries mesurades no supera els valors límit 
d'abocament establerts a l'annex III per al COT;
b) cap dels valors mesurats amb una freqüència diària per als sòlids en 
suspensió i per a la demanda química d'oxigen, sempre que la mesura de la 
DQO és compatible amb la naturalesa de l'efluent, i principalment quan el 
contingut en clorurs és inferior a 5 g/l, no supera el límit d'emissió establert a 
l'annex III;
c) per als metalls (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni i Zn), fluorurs, CN lliures, 
hidrocarburs totals i AOX, com a màxim una mesura l'any supera el valor límit 
d'abocament establert a l'article 21 i, quan es preveuen més de 20 mostres 
l'any, com a molt el 5% d'aquestes mostres supera el valor límit;
d) cap dels resultats de les mesures semestrals de dioxines i furans no supera 
el valor límit establert a l'annex III;
e) es respecten les consideracions de l'article 17 i de l'autorització de posada 
en funcionament.

Article 26
Gestió dels residus procedents del procés d'incineració
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic s'ha d'assegurar que se 
segueixen totes les disposicions necessàries en la concepció i l'explotació de la 
instal·lació per tal de permetre dins la mateixa planta una bona gestió dels 
residus procedents de les seves activitats, segons les millors tècniques 
disponibles i amb un cost econòmicament acceptable, sobre la base, si escau, 
dels documents de referència. En particular, l'anàlisi dels efectes directes i 
indirectes, temporals i permanents de la planta sobre el medi ambient i sobre la 
salut ha de presentar al Govern una descripció de les mesures previstes per:
a) limitar a l'origen la quantitat i la toxicitat dels residus produïts, principalment 
pel que fa als residus de la incineració,
b) la planta incineradora de residus urbans ha de produir principalment escòries 
valoritzables.
c) facilitar el reciclatge i la utilització dels residus, si és possible i judiciós des 
del punt de vista de la protecció del medi ambient,
d) si això no és possible, controlar el tractament o el pretractament de residus 
per extreure'n la part més gran valorable o reduir-ne els riscos potencials;
2. Els residus s'han d'emmagatzemar separadament abans d'utilitzar-los o 
d'eliminar-los, en condicions que no presentin riscos de contaminació 
(prevenció dels lixiviats causats per aigües de pluja, de la contaminació de les 
aigües superficials i subterrànies, de la dispersió pel vent i de les olors) per a 
les poblacions veïnes i el medi ambient. Sobretot s'han de refredar les escòries. 
Els emmagatzematges temporals, abans del reciclatge o de l'eliminació dels 
residus perillosos, s'han de fer en cubetes de retenció estanques i han d'estar 
protegits de les aigües de pluja.
3. L'emmagatzematge dels residus perillosos produïts per la planta s'ha de fer 
en instal·lacions autoritzades per a aquest efecte. Per als altres residus, 
excepte per als metalls extrets de les escòries, les condicions d'eliminació 
tenen en compte principalment la fracció soluble i les concentracions de metalls 
pesants en els lixiviats d'aquests residus, mesurades segons les normes 
vigents. Per a aquests residus, el Govern pot establir valors límit pel que fa a la 
fracció soluble i a les concentracions de metalls pesants en els lixiviats. 
L'autorització de posada en funcionament estableix la periodicitat dels controls 
que s'han de fer. Aquesta periodicitat és almenys trimestral per als residus 
procedents de la depuració dels fums.
4. La concentració de carboni orgànic total o la pèrdua al foc de les escòries 
s'ha de comprovar almenys un cop al mes i s'ha de definir un pla de seguiment 
d'aquest paràmetre.
5. El transport dels residus de la incineració entre el lloc de producció i el lloc 
d'utilització o d'eliminació s'ha de fer de manera que s'impedeixi qualsevol 
dispersió pel vent de material, principalment en el cas dels residus pulverulents.
6. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de poder justificar l'eliminació 
de tots els residus i ha de tenir una descripció precisa i una quantificació de tots 
els residus generats per les seves activitats. Es comprova que es respecten els 
valors límit establerts eventualment per l'autorització de posada en 
funcionament.
7. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de portar una comptabilitat 
precisa de les quantitats de residus d'incineració produïts, i ha de distingir 
principalment:
a) les escòries,
b) els metalls ferrosos extrets de les escòries,
c) si n'hi ha, els metalls no ferrosos extrets de les escòries,
d) els residus procedents de la depuració dels fums de la incineració, entre els 
quals partícules i cendres volàtils barrejades o per separat; cendres sota 
caldera; residus de filtració procedents de la depuració dels fums; residus 
líquids aquosos procedents de la depuració dels fums i altres residus líquids 
aquosos tractats fora de la planta; residus secs procedents de la depuració dels 
fums; catalitzadors usats procedents per exemple de l'eliminació dels òxids de 
nitrogen; carbó actiu usat procedent de la depuració dels fums.
8. Si no hi pot haver un emmagatzematge específic per a alguns dels residus 
esmentats més amunt, el gestor del Centre de Tractament Tèrmic ho ha 
d'assenyalar i ha d'indicar en la comptabilitat la naturalesa d'aquests residus. 
Ha de fer un seguiment de l'evolució dels fluxos produïts d'acord amb les 
quantitats de residus incinerats.

Article 27
Condicions generals de la vigilància de les emissions i dels abocaments
1. El mostreig i l'anàlisi de totes les substàncies contaminants, incloses les 
dioxines i els furans, com també el calibratge dels sistemes de mesura 
automatitzats mitjançant tècniques de mesures de referència, s'han de fer de 
conformitat amb les normes vigents, així com les seves actualitzacions i 
particularment amb les normes europees o de referència definides a l'annex IV. 
Mentre no es publiquen les normes europees, les normes dels estats membres 
de la Unió Europea i dels països contractants de l'acord EEE també es poden 
utilitzar com a textos de referència al mateix efecte.
2. El mostreig i l'anàlisi de totes les substàncies contaminants, així com la 
instal·lació correcta i el funcionament dels equipaments de mesurament continu 
dels contaminants atmosfèrics o aquosos, i els calibratges i les verificacions 
dels aparells les han de realitzar tècnics d'organismes competents, formats en 
l'àmbit de la comprovació.
S'entén en aquest Reglament com a organisme competent un laboratori i/o 
organisme acreditat, en l'àmbit de la comprovació, per la normativa ISO/CEI 
17025 en el cas del mostreig i l'anàlisi, per la normativa ISO/CEI 17020 en el 
cas de la inspecció, i/o organisme signatari de l'acord multilateral pres dins el 
marc de la coordinació europea dels organismes d'acreditació.
3. Les mesures destinades a determinar les concentracions de substàncies 
contaminants a l'aire i a l'aigua s'han de fer de manera representativa de 
conformitat amb les disposicions relatives a les modalitats d'autorització dels 
laboratoris o dels organismes per a certs tipus de mostreigs i d'anàlisis i, per als 
contaminants atmosfèrics en l'emissió de substàncies a l'atmosfera següents:
a) Els laboratoris o els organismes estan obligats a respectar les disposicions 
d'aquest article.
b) El ministeri responsable del medi ambient demanarà, si escau, mesures 
segons el règim de funcionament de la instal·lació.
c) Llevat l'extracció de dioxines i furans en una vena gasosa (PCDD i PCDF), la 
durada de cada extracció de les emissions serà almenys d'una mitja hora, i 
cada mesura es repetirà almenys tres vegades.
d) El ministeri responsable del medi ambient autoritzarà, si escau, durades o 
nombres d'extraccions inferiors, quan sigui degudament justificat per 
l'organisme de control, en condicions que no permeten respectar les durades 
d'extracció (en cas de gasos molt carregats o molt humits) i en condicions que 
no permeten realitzar tres extraccions (en cas de gasos molt poc carregats que 
corresponen a concentracions inferiors al 20% del valor límit o de durades de 
mostreig superiors a dues hores). La justificació ha d'anar annexada a l'informe 
d'assaig.
e) L'informe d'assaig recollirà els tres resultats de mesura amb la mitjana, la 
variació estàndard i una estimació de la incertesa de la mesura.
f) L'informe de mesura farà aparèixer clarament les diferències respecte a les 
normes que podrien resultar d'una anomalia o d'una derogació.
g) L'informe d'assaig o la part corresponen al mostreig ha d'indicar les 
condicions de funcionament de la instal·lació objecte de la prova i implicar una 
o diverses fotografies dels aparells de mostreig en funcionament sobre la 
instal·lació.
h) Tota la documentació es redactarà i es lliurarà en català.
4. La instal·lació correcta i el funcionament dels equipaments de mesurament 
continu dels contaminants atmosfèrics o aquosos estan sotmesos a un control i 
a una prova anual de comprovació per part d'un organisme competent. 
L'organisme competent ha de fer també un calibratge dels equipaments de 
mesurament continu dels contaminants atmosfèrics i aquosos mitjançant 
mesures paral·leles anualment segons mètodes de referència.

Article 28
Vigilància de les emissions
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de posar en marxa, un cop 
aprovat pel Govern abans de la posada en funcionament de la instal·lació, un 
programa de vigilància de les emissions que genera la planta. El gestor del 
Centre de Tractament Tèrmic ha de fer les mesures sota la seva responsabilitat 
i a càrrec seu en les condicions que estableix l'autorització de posada en 
funcionament, que com a mínim són les que s'enumeren a continuació. No 
obstant, quan la sensibilitat del medi ho justifiqui, el ministeri responsable del 
medi ambient pot definir freqüències superiors.
2. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer els mesuraments 
continus, com a mínim de les substàncies següents:
a) partícules totals;
b) substàncies orgàniques en estat gasós o de vapor expressades en carboni 
orgànic total (COT);
c) clorur d'hidrogen (HCl), fluorur d'hidrogen (HF) i diòxid de sofre (SO2);
d) òxids de nitrogen (NOx).
També ha de fer mesuraments continus, dins els gasos de combustió de:
a) el monòxid de carboni (CO);
b) l'oxigen (O2) i el vapor d'aigua.
3. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer els mesuraments en 
continu dels paràmetres d'explotació següents:
a) la temperatura a proximitat de la paret interna, tal com defineix l'article 9,
b) la concentració d'oxigen,
c) la pressió,
d) la temperatura,
e) el vapor d'aigua dels gasos de sortida.
4. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer els mesuraments 
d'hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) i altres, si s'han definit límits 
d'emissió.
5. A més, el gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer dur a terme dos 
mesuraments l'any del conjunt dels paràmetres mesurats en continu per un 
organisme competent.
6. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer realitzar almenys dos 
mesuraments l'any de l'emissió del cadmi i dels seus compostos, del tal·li i dels 
seus compostos, del mercuri i dels seus compostos, del total dels altres metalls 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), de les dioxines i els furans, per un 
organisme competent. En el decurs del primer any d'explotació, aquesta 
mesura externa del conjunt d'aquests compostos i dels paràmetres seguits en 
continu s'ha de fer cada tres mesos. Els resultats de les concentracions de 
metalls han de mostrar la concentració de cada metall per a les formes de 
partícules i de gasos abans de fer-ne la suma.
7. El mesurament continu del fluorur d'hidrogen (HF) pot no fer-se si s'apliquen 
al clorur d'hidrogen (HCI) tractaments que garanteixin que no se supera el valor 
límit d'emissió establert. En aquest cas, les emissions de fluorur d'hidrogen es 
mesuren almenys dos cops l'any i cada tres mesos durant el primer any 
d'explotació.
8. No cal mesurar el contingut de vapor d'aigua quan els gasos de combustió 
s'assequen abans de l'anàlisi de les emissions.
9. El Govern pot autoritzar en l'autorització de posada en funcionament, en cas 
d'instal·lacions destinades a la incineració de residus, que el mesurament 
continu pel clorur d'hidrogen, pel fluorur d'hidrogen i pel diòxid de sofre sigui 
modificat per mesuraments periòdics si el gestor justificar que no poden 
provocar valors mitjans d'aquestes substàncies contaminants superiors al 10% 
dels valors límit d'emissió establerts per a aquestes substàncies.
10. La instal·lació i l'equipament de vigilància automàtic de les emissions a 
l'aire i a l'aigua estan sotmesos a un control i a un assaig anual de verificació. 
El calibratge s'ha de realitzar anualment mitjançant mesures paral·leles segons 
els mètodes de referència per un organisme competent.
11. La localització dels punts de mostreig o de mesura són fixats en 
l'autorització de posada en funcionament.

Article 29
Vigilància dels abocaments d'efluents aquosos
1. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de posar en marxa, un cop 
aprovat pel Govern abans la posada en funcionament de la instal·lació, un 
programa de vigilància dels abocaments que genera la planta. El gestor del 
Centre de Tractament Tèrmic ha de fer les mesures sota la seva responsabilitat 
i a càrrec seu en les condicions que estableix l'autorització de posada en 
funcionament, que com a mínim són les que s'enumeren a continuació. Quan la 
sensibilitat del medi receptor ho justifiqui, el ministeri responsable del medi 
ambient pot definir freqüències superiors. Es consideren també els abocaments 
indirectes, a través de la xarxa pública de clavegueres i de col·lectors, o per 
qualsevol altre conducció pública.
2. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer el mesurament continu 
dels paràmetres següents: pH, temperatura, cabal i concentració de 
substàncies orgàniques expressades en COT. Quan hi ha dificultats per 
mesurar el COT en continu a causa de la presència de clorurs, la mesura del 
COT es pot fer amb una freqüència diària, per mostreig puntual.
3. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic també ha de fer mesures diàries 
sobre mostreig puntual de la quantitat total de sòlids en suspensió i de la 
demanda química d'oxigen llevat si aquesta mesura no és compatible amb la 
naturalesa de l'efluent i principalment quan el contingut en clorur és superior a 
5 g/l.
4. A més, el gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha d'encarregar a un 
organisme competent mesuraments mensuals, mitjançant un mostreig sobre 24 
hores proporcional al cabal dels paràmetres següents: metalls (Hg, Cd, Tl, As, 
Pb, Cr, Cu, Ni i Zn), fluorurs, CN lliures, hidrocarburs totals, AOX i demanda 
bioquímica d'oxigen.
5. Finalment, ha d'encarregar a un organisme competent almenys dos 
mesuraments l'any de les dioxines i dels furans. En el decurs del primer any 
d'explotació, aquest mesurament es farà cada tres mesos, durant els períodes 
anualment acordats amb el ministeri responsable del medi ambient.
6. Quan no es tracta d'un abocament continu, sinó d'un abocament per 
intervals, s'ha de fer una anàlisi dels paràmetres esmentats anteriorment abans 
de cada abocament sobre un mostreig instantani. L'abocament només es pot 
fer efectiu si es respecten els valors límit establerts a l'annex III, i les 
especificacions de l'article 17.

Article 30
Vigilància de l'impacte ambiental als voltants de la planta
1. El Govern ha de disposar d'un pla de vigilància de l'impacte ambiental als 
voltants de la planta, almenys per a les dioxines, els furans i els metalls, que 
determini principalment la concentració d'aquests contaminants en el medi 
ambient:
a) abans de posar en marxa la planta (estat 0),
b) després de la recepció tècnica de la planta (estat 1),
c) cada any després de l'any de recepció tècnica de la planta (estat n).
2. El programa de vigilància ha de preveure l'estudi de dispersió dels gasos de 
la totalitat dels contaminants emesos, basat en les mesures reals de 
funcionament i de meteorològiques d'una o d'un conjunt d'estacions 
representatives.
Per a aquest efecte, el gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de disposar 
a la planta d'una estació meteorològica, situada en un indret aprovat pel 
ministeri responsable del medi ambient, que permeti l'obtenció de dades 
representatives.
El Govern ha de facilitar les dades a la comissió d'informació i vigilància del 
Centre de Tractament.
3. El programa de vigilància de l'impacte ambiental als voltants de la planta ha 
d'incloure la vigilància de la qualitat de les aigües superficials, per tal de 
garantir els nivells definits per l'annex I del Reglament de control de les aigües 
residuals i de protecció de les aigües superficials, del 18 de desembre de 1996, 
necessaris per garantir la vida piscícola. Pel que fa a la qualitat de les aigües 
subterrànies, el Govern ha d'assegurar-ne la vigilància mitjançant la instal·lació 
de piezòmetres i el seu mostreig aigües amunt i aigües avall del Centre de 
Tractament Tèrmic.
4. El gestor del Centre de Tractament de Residus ha de facilitar l'accés 
immediat als tècnics de Govern a fi de garantir la vigilància del centre. A més, 
el gestor ha de facilitat les dades necessàries i particularment les 
corresponents als mesuraments establerts en el Reglament. El Departament de 
medi ambient pot, si escau, sol·licitar l'obtenció dels mesuraments en continu 
en temps real. Les despeses d'instal·lació, de funcionament i de manteniment 
que ocasioni el lliurament de les dades són a càrrec del gestor.
5. Les mesures s'han de fer als llocs on se suposa que l'impacte de la planta és 
més important. Les anàlisis les fan laboratoris competents segons els mètodes 
de referència.

Article 31
Informació al ministeri responsable del medi ambient sobre el funcionament de 
la instal·lació
1. A més de la documentació exigida en l'article 43 de la Llei 25/2004 de 
residus, el gestor del Centre de Tractament Tèrmic de residus ha de facilitar el 
següent:
a) En cas d'accident, aturada o avaria tècnica el gestor del Centre de 
Tractament Tèrmic ha d'informar immediatament el ministeri responsable del 
medi ambient i li ha d'indicar totes les mesures correctives realitzades.
b) Els resultats del mesurament continu de la temperatura obtinguda prop de la 
paret interna de la cambra de combustió o d'un altre punt representatiu i dels 
mesuraments demanats als articles 9, 28, 29 i 30 s'han de conservar durant 
cinc anys. Les informacions relatives als residus procedents de la planta i a la 
seva eliminació s'han de conservar tant com duri l'explotació.
c) Els resultats de les anàlisis demanades als articles 9, 26, 28, 29 i 30 s'han de 
comunicar mensualment al ministeri responsable del medi ambient.
2. Aquests resultats van acompanyats, sempre que es cregui convenient, d'una 
representació gràfica de l'evolució dels resultats obtinguts en un període 
representatiu del fenomen observat, amb tots els comentaris oportuns.
3. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de calcular un cop l'any, sobre 
la base de la mitjana anual dels valors mesurats i del tonatge admès durant 
l'any, els fluxos mitjans anuals de substàncies que són objecte de límit 
d'emissió per tona de residus incinerats; els fluxos mitjans anuals produïts de 
residus procedents de la incineració esmentats a l'article 26 per tona de residus 
incinerats. Ha de comunicar aquest càlcul al ministeri responsable del medi 
ambient i n'ha de seguir l'evolució. Així mateix, el gestor del Centre de 
Tractament Tèrmic també ha de lliurar tota la informació esmentada a la 
Comissió d'Informació i Vigilància del Centre.

Article 32
Facultats del ministeri responsable del medi ambient
El ministeri responsable del medi ambient pot demanar en qualsevol moment 
que es facin mostreigs i anàlisis dels efluents líquids o gasosos, de residus o de 
sòl, i també que es facin mesuraments dels nivells sonors i mesuraments en el 
medi ambient. Les despeses que ocasionin són a càrrec del gestor del Centre 
de Tractament Tèrmic.
Tots els plans i protocols que ha de confeccionar el gestor del Centre de 
Tractament Tèrmic, ja sigui directament ja sigui per mitjà d'un tercer, s'han de 
sotmetre prèviament a l'aprovació del ministeri responsable de medi ambient o, 
en el seu cas, pel ministeri encarregat per raó de la matèria.
El ministeri responsable del medi ambient és l'encarregat de publicar mitjançant 
ordre ministerial totes les autoritzacions del Govern de posada en funcionament 
del Centre de Tractament Tèrmic previstes en el present Reglament i les seves 
modificacions posteriors.

Article 33
Informe anual d'activitat
1. Un cop l'any, com a molt tard durant la primera quinzena del mes d'abril, el 
gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de lliurar al ministeri responsable 
del medi ambient un informe d'activitat que ha d'incloure una síntesi de les 
informacions, qualsevol element d'informació pertinent sobre el funcionament 
de la planta al llarg de l'any i les possibles demandes que la Comissió 
d'Informació i Vigilància i el públic hagi expressat al responsable.
L'informe també ha d'especificar l'índex de valoració anual de l'energia 
recuperada definit a l'article 3 i ha de presentar el balanç energètic global tenint 
en compte el flux de residus entrant, l'energia que ha sortit de les calderes i 
l'energia valorada en forma tèrmica o elèctrica i consumida efectivament o 
cedida a un tercer.
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de fer realitzar una auditoria 
ambiental, per una empresa independent externa. Els resultats de l'auditoria 
s'han d'incloure íntegrament a l'informe anual d'activitat.
2. El gestor del Centre de Tractament Tèrmic també ha de lliurar aquest 
informe a la comissió d'informació i de vigilància de la planta, com a molt tard 
un mes abans de la reunió ordinària.

Article 34
Cessament de l'activitat
El gestor del Centre de Tractament Tèrmic ha de lliurar, almenys sis mesos 
abans de la data en què estima que l'explotació cessa, un informe que 
contingui:
a) un plànol actualitzat de la planta;
b) una memòria sobre les mesures preses per garantir la protecció de la salut 
púbica i del medi ambient;
c) una descripció de la inserció de la planta en el paisatge i els seus voltants;
d) una descripció de les mesures preses o previstes per a l'evacuació o 
l'eliminació dels residus presents a la planta;
e) un estudi sobre la utilització ulterior que es pugui fer del lloc, principalment 
pel que fa al sòl i al subsòl;
f) una descripció del desmantellament de la planta o d'una nova utilització 
d'aquesta planta;
g) si cal, la vigilància que encara s'ha d'exercir sobre el lloc.

Article 35
Sancions
Les vulneracions a les disposicions d'aquest Reglament seran sancionades 
d'acord amb el que disposa el capítol sisè de la Llei 25/2004 de residus.
Disposició addicional
Aquest reglament modifica els valors límit d'emissió per als centres de 
tractament tèrmic de residus i les condicions d'evacuació de les emissions a 
l'atmosfera definits en el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, 
del 18 de setembre de 2002, respectivament a l'annex IV i l'article 9, així com 
els valors límit d'abocament dins l'aigua definits en el Reglament de control de 
les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials del 18 de 
desembre de 1996.
Disposició transitòria
Sense perjudici de l'obligació del gestor del Centre de Tractament Tèrmic, 
establerta a l'art.10.4 de facilitar informació en temps real al ministeri 
responsable del medi ambient i a la Comissió d'Informació i Vigilància, 
s'estableix un termini màxim fins al 31 de desembre del 2006 per disposar dels 
mitjans informàtics necessaris.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 5 de juliol del 2006
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Annex I
Valors límit de les emissions atmosfèriques per a les instal·lacions de 
tractament tèrmic de residus
a) Monòxid de carboni
Els valors límit d'emissió següents no s'han de superar pel que fa a les 
concentracions de monòxid de carboni (CO) dins els gasos de combustió, llevat 
de les fases d'engegada i d'aturada:
50 mg/m3 de gas de combustió de mitjana diària;
150 mg/m3 de gas de combustió en almenys el 95% de tots els mesuraments 
que corresponen a valors mitjans calculats sobre deu minuts o 100 mg/m3 de 
gas de combustió en tots els mesuraments que corresponen a valors mitjans 
calculats sobre mitja hora en el decurs d'un període de vint-i-quatre hores.
b) Partícules totals, COT, HCl, HF, SO2 i NOx

| Paràmetre | Valor de mitjana diària (mg/m3) | Valor de mitjana sobre mitja hora (mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (100%) A | (97%) B |
| Partícules totals | 10 | 30 | 10 |
| Substàncies orgàniques en estat gasós o de vapor expressades en carboni orgànic total (COT) | 10 | 20 | 10 |
| Clorur d'hidrogen (HCI) | 10 | 60 | 10 |
| Fluorur d'hidrogen (HF) | 1 | 4 | 2 |
| Diòxid de sofre (SO2) | 50 | 200 | 50 |
| Monòxid de nitrogen (NO) i diòxid de nitrogen (NO2) expressats en diòxid de nitrogen | 200 | 400 | 200 |

c) Metalls

| Paràmetre | Valor (mg/m3) |
| --- | --- |
| Cadmi i els seus compostos expressats en cadmi (Cd) + tal·li i els seus compostos, expressats en tal·li (Tl) | 0,05 |
| Mercuri i els seus compostos, expressats en mercuri (Hg) | 0,05 |
| Total dels altres metalls pesants (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) | 0,5 |

El total dels altres metalls pesants es compon de la suma:
de l'antimoni i dels seus compostos, expressats en antimoni (Sb);
de l'arsènic i dels seus compostos, expressats en arsènic (As);
del plom i dels seus compostos, expressats en plom (Pb);
del crom i dels seus compostos, expressats en crom (Cr);
del cobalt i dels seus compostos, expressats en cobalt (Co);
del coure i dels seus compostos, expressats en coure (Cu);
del manganès i dels seus compostos, expressats en manganès (Mn);
del níquel i dels seus compostos, expressats en níquel (Ni);
del vanadi i dels seus compostos, expressats en vanadi (V).
El mètode de mesura utilitzat és la mitjana mesurada en un període de 
mostreig de mitja hora com a mínim i de vuit hores com a màxim.
Aquests valors s'apliquen a les emissions de metalls i dels seus compostos en 
totes les seves formes físiques.
d) Dioxines i furans

| Paràmetre | Valor (ng/m3) |
| --- | --- |
| Dioxines i furans | 0,1 |

La concentració de dioxines i furans es defineix com la suma de les 
concentracions de dioxines i furans determinada segons les indicacions de 
l'annex II.
El mètode de mesura utilitzat és la mitjana mesurada en un període de 
mostreig de sis hores com a mínim i de vuit hores com a màxim.

Annex II
Factors d'equivalència per a les dibenzoparadioxines i els dibenzofurans
Per determinar la concentració total de dioxines i furans com la suma de les 
concentracions de dioxines i furans, cal, abans de sumar, multiplicar les 
concentracions en massa de les dioxines i furans esmentats a continuació, pels 
factors d'equivalència següents (utilitzant el concepte d'equivalència tòxica):

|  |  | Factor d’equivalència tòxica |
| --- | --- | --- |
| 2,3,7,8 | Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) | 1 |
| 1,2,3,7,8 | Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8 | Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 | Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 | Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 | Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) | 0,01 |
|  | Octaclorodibenzodioxina (OCDD) | 0,001 |
| 2,3,7,8 | Tetraclorodibenzofuran (TCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,7,8 | Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,5 |
| 1,2,3,7,8 | Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8 | Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8 | Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9 | Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8 | Hexaclorodibenzofuran (HxCDF) | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8 | Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9 | Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) | 0,01 |
|  | Octaclorodibenzofuran (OCDF) | 0,001 |

Annex III
Valors límit d'abocament per a les aigües residuals procedents de les 
instal·lacions de tractament tèrmic de residus

| Paràmetre | Valor límit d’abocament expressat en concentració en massa per a mostres no filtrades |
| --- | --- |
| 1. Total dels sòlids en suspensió | 30 mg/l |
| 2. Carboni orgànic total (COT) | 40 mg/l |
| 3. Demanda química d’oxigen (DQO) | 125 mg/l |
| 4. Mercuri i els seus compostos, expressats en mercuri (Hg) | 0,03 mg/l |
| 5. Cadmi i els seus compostos, expressats en cadmi (Cd) | 0,05 mg/l |
| 6. Tal·li i els seus compostos, expressats en tal·li (TI) | 0,05 mg/l |
| 7. Arsènic i els seus compostos, expressats en arsènic (As) | 0,1 mg/l |
| 8. Plom i els seus compostos, expressats en plom (Pb) | 0,2 mg/l |
| 9. Crom i els seus compostos, expressats en crom (Cr) | 0,5 mg/l (dels quals Cr6+: 0,1 mg/l) |
| 10. Coure i els seus compostos, expressats en coure (Cu) | 0,5 mg/l |
| 11. Níquel i els seus compostos, expressats en níquel (Ni) | 0,5 mg/l |
| 12. Zinc i els seus compostos, expressats en zinc (Zn) | 1,5 mg/l |
| 13. Fluorurs | 15 mg/l |
| 14. CN lliures | 0,1 mg/l |
| 15. Hidrocarburs totals | 5 mg/l |
| 16. AOX | 5 mg/l |
| 17. Dioxines i furans | 0,3 ng/l |

Annex IV
Mètodes de mostreig i anàlisi
Les llistes comprenen els principals mètodes de referència homologats i 
experimentals. Eventualment, l'anàlisi d'alguns paràmetres pot necessitar el 
recurs a mètodes no explícitament definits a continuació, sempre que siguin 
autoritzats pel ministeri responsable del medi ambient. En cas de modificació o 
substitució per un organisme de normalització d'alguna de les normatives 
definides, s'haurà d'aplicar automàticament la darrera versió.
Per a les aigües

|  | Mostreig |
| --- | --- |
| Conservació i manipulació de les mostres | NF EN ISO 5667-3 |
| Programes de mostreig | NF EN 25667-1 |
| Tècniques de mostreig | NF EN 25667-2 |

|  | Anàlisi |
| --- | --- |
| PH | NF T 90 008 |
| Color | NF EN ISO 7887 |
| Matèries en suspensió totals | NF EN 872 |
| DBO5 | NF T 90 103 |
| DCO | NF T 90 101 |
| COT | NF EN 1484 |
| Nitrogen Kjeldal | NF EN ISO 25663 |
| N (N-NO2) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 i 26777 |
| N (N-NO3) | NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 i FD T90045 |
| N (N-NH4) | NF T 90 015 |
| Fòsfor Total | NF T 90 023 |
| Fluorurs | NF T 90 004, NF EN ISO 10304-1 |
| CN (fàcilment alliberables) | ISO 6 703/2 |
| Ag | FD T 90 112, FD T 90 119, IDO 11885 |
| Al | FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79 |
| As | NF EN1233, NF T90119, NF EN26595, ISO 11885 |
| Cd | FD T 90 112, FD T90119, ISO 11885 |
| Cr | NF EN 1233, FD T90112, FD T 90119, ISO 11885 |
| Cu | NF T 90 022, FD T90112, FD T90119, ISO 11 885 |
| Fe | NF T 90 017 i NF T90112, ISO 11885 |
| Hg | NF T 90 131, NF T90113, NF EN 1483 |
| Mn | NF T 90 024, NF T90112, FD T90119, ISO 11 885 |
| Ni | FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11 885 |
| Pb | NF T90 027, NF T90 112, FD T90 119, ISO 11885 |
| Se | FD T 90 119, ISO 11 885 |
| Sn | FD T 90 119, ISO 11 885 |
| Zn | FD T 90 119, ISO 11 885 |
| Índex fenols | XP T 90 109 |
| Hidrocarburs totals (cas general) | NF T 90 114 |
| Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP) | NF T 90 115 |
| Hidrocarburs halogenats d’alta volatilitat | NF EN ISO 10301 |
| Hidrocarburs de compostos orgànics halogenats d’adsorció (AOX) | NF EN 1485 |

Pels gasos: emissions de focus fixes

| Cabal | NF X 10 112 |
| --- | --- |
| O2 | NF X 20 377 fins a 379 |
| Partícules | NF X 44 052 |
| CO | FD X 20 361 fins a 363 |
| SO2 | XP X 43 310, FD X 20 351 fins a 355 i 357 |
| HCl | XP X 43 309 i NF EN 1911 (19) |
| PAH | XP X 43 329 |
| Hg | XP X 43 308 |
| Dioxines | NF EN 1948 |
| Hidrocarburs totals | NF X 43 301 |
| Olors | NF X 43 101 fins X 43 104 |