DECRETO Nº 298: APROBANDO LA REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 1.914 - LEY

AMBIENTAL PROVINCIAL.-

Santa Rosa, 14 de Marzo de 2006

VISTO:

El Expediente N° 13.508/05 caratulado

"SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

- SUBSECRETARIA DE ECOLOGIA -

S/PROYECTO DE REGLAMENTACION SOBRE

PARAMETROS FISICOS y QUIMICOS DE

LOS RESIDUOS PETROLEROS"; y

CONSIDERANDO:

Que la actividad hidrocarburífera, en lo

atinente a su impacto ambiental, constituye

un emprendimiento o sector de producción

económica de significativo riesgo;

Que en virtud de los Artículos 2°,14°, y

el Capítulo VI de la Ley N° 1914 (Ley Ambiental

Provincial), es menester regular a través de

normas claras para los administrados, la

actividad hidrocarburífera en orden a la

mitigación de sus potenciales riesgos e impactos

para el ambiente;

Que la adopción de criterios de

desarrollo sustentable es promovida por el

Estado Provincial, tal como se establece en la

Ley Nº 1914;

BOLETIN OFICIAL N° 2676 Santa Rosa, 23 de marzo de 2006 Pág. N°

495

Que han dictaminado la Delegación

de Asesoría Letrada de Gobierno actuante en la

Subsecretaría de Ecología, y la Asesoría

Letrada de Gobierno;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1º.- Apruébase la Reglamentación

parcial de la Ley 1.914, que como Anexo

forma parte integrante del presente.-

Artículo 2º.- El presente Decreto será

refrendado por los Señores Ministros de

Gobierno, Justicia y Seguridad, y de la

Producción.-

Artículo 3º.- Dése al Registro Oficial,

y al Boletín Oficial, comuníquese publíquese y

pase a la Subsecretaría de Ecología a sus

efectos.-

ANEXO I

Límites para parámetros Físicos y Químicos

de los residuos petroleros

Artículo 1.- Se considera “Residuo

Petrolero” todo material o suelo afectado por

hidrocarburos como resultado de tareas de

exploración, perforación, producción,

mantenimiento y limpieza y/o derrames de

hidrocarburos en suelo y/o agua, con un

contenido de hidrocarburos totales de petróleo

mayor a 2,00 % p/p sobre masa seca (dos coma

cero cero por ciento peso en peso) o su

equivalente 20.000 mg/Kg. (veinte mil

miligramos por kilogramo de masa seca),

determinado por el Método EPA 418.1, o el

Método EPA 1664A, resultante de los procesos,

operaciones o actividades desarrolladas dentro

de las tareas de exploración, explotación,

transporte y almacenaje de hidrocarburos del

Yacimiento, generado, en forma habitual o

eventual, no programada o accidental, cuyo

destino natural debería ser su eliminación. Se

considera también residuo petrolero a toda

indumentaria de trabajo (guantes, botines,

mamelucos, etc.) y trapos que contienen

hidrocarburos. Los Residuos Petroleros deberán

ser gestionados (generación, transporte,

almacenamiento, tratamiento y disposición final)

de acuerdo a lo prescripto en el presente

Decreto, en la Ley 1914, y los Decretos

Reglamentarios Parciales Nº 2139/03, y 458/05.-

Artículo 2.- En todos los casos de

limpieza y posterior tratamiento de los Residuos

Petroleros resultantes, se buscará: a) maximizar

la extracción de los líquidos que pudieran existir

en las mezclas de suelo afectado por

hidrocarburos como resultado de los derrames

de hidrocarburos en suelo y/o agua; b) Una vez

extraído el hidrocarburo de los pozos o fosas de

contención, deberán ser saneados antes de ser

tapados; c) minimizar la extracción de suelo

autóctono de la zona afectada; en todos los

casos privilegiando la utilización de tareas

manuales cuando se deba preservar la

vegetación arbustiva.

En caso de ser necesario agregar áridos a fin de

mejorar la consistencia de la mezcla para

posibilitar su retiro, se utilizarán los provenientes

de canteras y en ningún caso suelo fértil de la

zona afectada.-

Artículo 3.- Los repositorios

destinados a la disposición de suelos

empetrolados remediados o a remediar deberán

impermeabilizarse con una lámina impermeable

de espesor mayor a 800 micrones, u otro

material reciclable que asegure la

impermeabilización del suelo. Asimismo la

empresa consesionaria deberá instalar un

freatímetro que permita tomar muestras del

lixiviado. Los límites máximos en el lixiviado

serán los establecidos en la Tabla 1, que forma

parte del presente.-

Tabla 1: Límites máximos permitidos para el

lixiviado de los productos del tratamiento de

Residuos Petroleros (barros empetrolados)

Parámetro Límite Máximo

(mg/L)

Método

Arsénico 0,5 Absorción Atómica

Bario 100 Absorción Atómica

Cadmio 0,5 Absorción Atómica

Cromo Total 3,5 Absorción Atómica

Mercurio 0,02 Absorción Atómica

Plomo 1,0 Absorción Atómica

T.P.H. 15 Método EPA 418.1 ó 1664A

Comp. Fenólicos 0,1 Cromatografía gaseosa

Benceno 1,0 Cromatografía gaseosa

Cinc 5,0 Absorción Atómica

Cobre 2 Absorción Atómica

Níquel 1,5 Absorción Atómica

Plata 5 Absorción Atómica

Pág. N° Santa Rosa, 23 de Marzo de 2006 BOLETIN OFICIAL Nº 2676

496

Selenio 1,0 Absorción Atómica

Benzopireno 0,07 Cromatografía gaseosa o líquida

Hidrocarburos aromáticos polinucleares

totales

2,8 x 10 ¯4

Cromatografía gaseosa o líquida