ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226

Об утверждении Санитарных правил и 
норм 2.1.7.12-42-2005 «Гигиенические требования к 
накоплению, транспортированию 
и захоронению токсичных промышленных 
отходов»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№ 52,2/172) постановляю:

- Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы
2.1.7.12-42-2005 «Гигиенические требования к накоплению,
транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов»
и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 01 июня
2006 г.

- С момента введения в действие Санитарных правил и норм
2.1.7.12-42-2005 «Гигиенические требования к накоплению,
транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов»
не применять на территории Республики Беларусь Санитарные правила
«Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения
токсичных промышленных отходов» № 3183-84, утвержденные Главным
государственным санитарным врачом СССР 29 декабря 1984 г.;
«Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов
на территории предприятия (организации)» № 3209-85, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом СССР 01 февраля 1985 г.

3. Главным государственным санитарным врачам административных территорий данное постановление довести до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарные  нормы, правила и гигиенические

нормативы

Санитарные правила и нормы  2.1.7.12-42-2005

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  НАКОПЛЕНИЮ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТОКСИЧНЫХ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Минск-2005

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

16 декабря 2005  № 226

Санитарные правила и нормы 2.1.7.12-42- 2005

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАКОПЛЕНИЮ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ

ТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящие Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к накоплению, транспортированию и захоронению  токсичных промышленных отходов» (далее - правила) устанавливают предельное количество накопления отходов производства на территории предприятия, гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуатации рекультивации мест централизованного использования, обезвреживания, захоронения отходов производства (объектов), к времени и способу хранения отходов на территории  и к контролю их  предельного содержания в воздухе производственных помещений, на промышленной площадке, в водных  объектах и почве на территории  предприятия (организации).

- Требования настоящих правил предназначены  для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,  деятельность которых связана с образованием, накоплением,  хранением и применением  отходов производства, а также с  проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов и рекультивацией земель, органов и учреждений государственного санитарного надзора (далее - госсаннадзора),  для всех заинтересованных  министерств и ведомств.

- Настоящие требования не распространяются на: нетоксичные отходы, полигоны захоронения радиоактивных отходов, полигоны твердых коммунальных (далее - ТКО) и смешанных отходов, могильники для трупов животных, склады просроченных и непригодных к использованию лекарственных препаратов и  пестицидов, а также ртутьсодержащих отходов, так как требования к ним регулируются иными техническими нормативными правовыми актами.

- Критериями гигиенической безопасности функционирования эксплуатируемых или закрытых объектов складирования являются предельно допустимые концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны, в атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов и в почве, а также предельно допустимые уровни физических факторов.

- Руководители предприятий (организаций), где осуществляется накопление, хранение и применение токсичных промышленных отходов несут ответственность за соблюдение настоящих Санитарных правил.

ГЛАВА  2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Отходы производства  (ОП, промышленные отходы) -  отходы, образующиеся в процессе производства продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг, предназначаемых для реализации. К отходам производств также относятся остатки, побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных ископаемых.

- Хранение отходов - временное содержание отходов в санкционированных  местах их размещения в соответствии с установленными правилами и сроками  до их извлечения с целью обезвреживания или использования.

- По степени опасности  ОП классифицируются на опасные и неопасные отходы. Опасные отходы – отходы, которые содержат в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью (токсичность, инфицированность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность и (или) иные подобные свойства) и присутствующие в таком количестве и в таком виде, что эти отходы самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность, причинение вреда окружающей среде, здоровью человека и (или) имуществу лиц, в том числе в следствие их вредного воздействия на окружающую среду.

- Опасные отходы по степени их вредного воздействия на окружающую среду, а также на здоровье человека и (или) имущество лиц, в том числе в следствие их вредного воздействия на окружающую среду, подразделяются на классы.

- Класс опасности опасных отходов определяется их токсичностью. Токсичность – это свойства, которые определяют способность химического вещества оказывать вредное действие на живые организмы другими способами, кроме механических. Опасные отходы могут принадлежать к более высокому классу опасности, когда они обладают дополнительными опасными свойствами или особыми характеристиками.

- В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26.09.2000г. № 444-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об отходах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2000 г., № 106, 2/28) определение степени опасности отходов и установление класса опасности опасных отходов определяются в соответствующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и иными заинтересованными государственными органами.

- Определение степени опасности отходов и установление класса опасности опасных отходов осуществляются их производителями. Если производитель не определил степень опасности отходов и не установил класс опасности опасных отходов, то это обязано сделать лицо, которому перешло право собственности на эти отходы. Определение степени опасности бесхозяйных отходов и установление класса опасности опасных бесхозяйных отходов осуществляются  местными исполнительными и распорядительными органами.

- Предельное количество отходов на территории предприятия –   количество отходов, которое допускается размещать на территории  промышленной площадки в закрытом или открытом виде при условии возможного выделения  вредных веществ в воздушную среду территории предприятия  в концентрациях, не превышающих 30% ПДК воздуха рабочей зоны, и отсутствии загрязнения почвы и водных объектов в количествах, приводящих к превышению санитарных норм. При этом  нормы предельного содержания  вредных веществ в воде на территории предприятия относятся и к подземным водам.

- Предельное количество отходов на территории  определяется  предприятием по согласованию с органами и учреждениями госсаннадзора на основе классификации отходов: по классу опасности отходов (1-4 класс опасности),  по их физико-химическим свойствам – агрегатному состоянию (твердые и жидкие), летучести,  возможности химических реакций.

- Учет отходов ведется лицами, в процессе экономической деятельности которых осуществляется обращение с отходами,  в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

- Инвентаризация отходов ведется лицами, в процессе экономической деятельности которых осуществляется обращение с отходами,   по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

- Лица, в процессе экономической деятельности которых осуществляется обращение с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за обращением с отходами, целью которого является проверка соблюдения нормативов образования отходов, а также природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь.

- Порядок осуществления производственного контроля за обращением с отходами устанавливается инструкцией по обращению с отходами, разрабатываемой в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

- Целью настоящего документа является снижение неблагоприятного действия отходов производства на здоровье населения и среду обитания человека путем:  внедрения современных безотходных и малоотходных технологий в процессе производства, минимизации их объема и снижения опасности при первичной обработке, использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятия в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке, предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования.

- Процессы обращения  с отходами (жизненный цикл отходов) включает в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидратация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

- Обращение с каждым видом отходов производства зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

- Допускается временное складирование отходов производства, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.

- Различают следующие основные способы складирования:

-  временное хранение на производственных территориях на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, в резервуарах и др.);

-  временное складирование на производственных территориях основных и вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях); а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных и морских портах;

-  складирование вне производственной территории – на усовершенствованных полигонах промышленных отходов, шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах по их переработке и захоронению;

-  складирование на площадках по обезвоживанию илового осадка от очистных сооружений.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННОМУ СКЛАДИРОВАНИЮ И

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ

- Временное складирование и транспортировка отходов производства определяется развитием промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

- Временное складирование и транспортировка отходов производства допускается:

-  на производственной территории основных производителей (изготовителей) отходов;

-  на приемных пунктах сбора вторичного сырья;

-  на территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и обезвреживанию токсичных отходов;

-  на открытых и специально оборудованных для этого площадках.

- Временное хранение производственных отходов на производственной территории предназначается:

-  для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов;

- для использования отходов в последующем технологическом процессе с целью обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

- В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

-  в производственных или вспомогательных помещениях;

-  в нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

-  в резервуарах, танках, накопителях и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

-  в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

-  на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках.

- Хранение сыпучих летучих отходов  в открытом виде не допускается.

- В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I-II классов опасности должны быть предусмотрены пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. Помещения должны быть вентилируемые.

- На предприятиях (в организациях) должны быть разработаны, согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и утверждены инструкции  по удалению токсичных промышленных отходов с их территории. Накопление и временное хранение промотходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния  и надежности тары. При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах, закрытых ящиках); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

- При временном хранении отходов в нестационарных сладах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

-  временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой постройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзибетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

-  по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

-  поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

- Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается.

- Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения специальной подготовки ложа на основании предпроектных проработок.

- Малоопасные (IV класс) отходы могут складироваться как на территории основного предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.

- При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (I – II классов).

- Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации служит содержание специфической для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2м, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны. Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

- Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется:

-  для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса опасности, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц;

-  для твердых, сыпучих и комковатых отходов II и III классов, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре.

- В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.

- Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном проекте обращения с отходами, а также иными документами, разработанными предприятием, согласованными с заинтересованными в установленном порядке.

- Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

- Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых помещениях следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары.

- Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех видов трубопроводного транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут быть использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклонно-передаточные механизмы, а также внутризаводской автомобильный, узкоколейный и обычный железнодорожный транспорт.

- Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта – трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляется специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм.

- Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательных производствах, должны быть механизированы и по возможности герметизированы.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ,

УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПОЛИГОНОВ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ СКЛАДИРОВАНИЯ

- Выбор участка для размещения полигонов и объектов складирования  токсичных отходов  (далее - объектов)  осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений.

- Объекты размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных размеров санитарно-защитной зоны.

- Размещение объекта  складирования не допускается:

- 	на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

-   	во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- 	в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

-   в рекреационных зонах;

-   	в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-  	в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

- Объекты складирования  отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемической безопасности населения весь период их эксплуатации после закрытия.

- Выбор участка  для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в соответствии с предпроектными проработками.

- Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6 см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания

- Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

- Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

- Функциональное  зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

- На территории  объектов допускается размещать автономную котельную, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

- Размещение отходов на территории объекта осуществляется различными способами: террасами, терриконами, грядами, в котлованах, в траншеях, в цистернах, в емкостях, накопителях, на картах, на платформах.

- Хранение и захоронение отходов на объекте осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их компонентов.

- На все отходы, ввозимые на полигон, должен предоставляться паспорт опасности отходов, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 17.9.0.5-2001 «Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов.».

- Захоронение отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества, следует производить в котлованах в контейнерной упаковке, в стальных баллонах с двойным контролем на герметичность до и после их заполнения, помещаемых в бетонный короб. Заполненные отходами котлованы изолируются слоем грунта и покрываются водонепроницаемым покрытием.

- При захоронении  отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности, должны быть предусмотрены дополнительные меры по гидроизоляции стен и дна котлованов с обеспечением коэффициента фильтрации не более 10-6 см/с.

- Твердые пастообразные отходы, содержащие растворимые вещества II-III классов опасности нерастворимые в воде, осуществляют в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок. Захоронение твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II-III классов опасности, нерастворимые в воде, осуществляют в котлованах с уплотненным грунтом с коэффициентом фильтрации не более 10-6 см/с. Твердые отходы IV класса опасности складируются на специальной карте с послойным уплотнением. Эти отходы в соответствии с санитарно-токсикологическим  заключением могут использоваться в качестве изолирующего материала.

- Отходы производства и потребления III- IV классов опасности разрешается складировать вместе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в соотношении не более 30% от массы ТКО при содержании в их водной вытяжке химических веществ, комплексное воздействие которых по уровню потребления кислорода (БПК20 и ХПК) не превышает 3400-5000 мг/дм3 О2, что соответствует фильтрату ТКО.

- Без ограничения в количестве на полигоны принимаются и используются в качестве изолирующего промежуточного слоя отходы IV класса опасности, имеющие однородную структуру с размером фракций менее 250 мм при условии сохранения в фильтрате уровня биохимического потребления кислорода (БПК20) и ХПК не более 300 мг/дм3 О2.

- Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТКО, не должны  быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85%. Виды промышленных отходов, допускаемых к складированию на полигонах ТКО, приведены в приложении 1. Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов, размещение которых на полигонах твердых коммунальных отходов недопустимо, приведены в приложении 2.

- Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-бытовых целей в соответствии с гигиеническим  заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.

- Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата – дренажная система.

- В проекте  полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м.

- Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на которых захоронены токсичные отходы, на любую территорию, особенно используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод осуществляется на специальные карты-испарители внутри полигона.

- Для предотвращения  попадания загрязнений в водоносный горизонт, грунты предусматривается гидроизоляцией дна и стен ложа уплотненными глинистыми, грунто-битумно-бетонными, асфальтобетонными, асфальтополимербетонными и другими материалами, имеющими гигиеническое  заключение.

- Условия труда работающих с токсичными отходами  должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.

- Работающие с  токсичными отходами должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами. Работа с токсичными отходами без применения средств индивидуальной защиты запрещается.

###### ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

- Контроль за состоянием окружающей среды  на участках хранения  отходов осуществляется ведомственной  лабораторией  промышленного предприятия, органами, осуществляющими государственный санитарный  надзор и органами водного надзора в части охраны вод в соответствии с   документами  по определению  низких концентраций вредных веществ  в различных средах, разработанными Министерством Здравоохранения  Республики Беларусь  и другими заинтересованными министерствами и ведомствами с применением стандартизованных методик определения вредных веществ в воздухе, воде, почве.

- Периодичность контроля, точки замеров, перечень определяемых вредных веществ и методы их определения  согласовываются с  территориальными органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

- Контроль за соблюдением Санитарных правил возлагается на органы и учреждения государственного санитарного надзора.

###### ГЛАВА 6

СОСТАВ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Размещение объектов осуществляется в соответствии с градостроительными решениями путем разработки предпроектной и проектной документации.

- Предпроектная, проектная  документация для каждого объекта должна быть представлена в объеме, позволяющем дать оценку принятых проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам.

Приложение 1

# к Санитарным правилам и

# нормам 2.1.7.12-42-2005

# «Гигиенические требования к

# накоплению,  транспортированию и захоронению токсичных

# промышленных отходов»

# Виды промышленных отходов, размещение которых

# допускается совместно с коммунальными

| Вид отхода | Отрасль промышленности или предприятие, где накапливается отход |  |
| --- | --- | --- |
| I группа |  |  |
| Вспенивающихся полистирольных пластиков производства твердые отходы |  | Предприятия по производству полимерных материалов |
| Вырубка резины |  | Обувная промышленность |
| Гетинакс электротехнический листовой 111-08 (отход от производства электроизоляционных материалов) |  | Электротехническая промышленность |
| Липкая лента ЛСНПЛ-0,17 (отход при производстве электроизоляционных материалов) |  | Электротехническая промышленность |
| Полиэтиленовая трубка ПНП (отход производства электроизоляционных материалов) |  | Электротехническая промышленность |
| Суспензионного производства сополимеров стирола с актилонитрилом или метилметакрилатом твердые отходы |  | Предприятия по производству полимерных материалов |
| Суспензионного производства полистирольных пластиков производства твердые отходы |  | Предприятия по производству полимерных материалов |
| Суспензионного и эмульсионного полистирола производства твердые отходы |  | Предприятия по производству полимерных материалов |
| Стеклолакоткань ЛСЭ-0,15 (отход при производстве электроизоляционных материалов) |  | Электротехническая промышленность |

| Стеклянная ткань Э2-62 (отход при производстве электроизоляционных материалов) | Электротехническая промышленность |
| --- | --- |
| Текстолит электротехнический листовой Б –0,16 (отход при производстве электроизоляционных материалов) | Электротехническая промышленность |
| Фенопласт 03-010432(отход при производстве электроизоляционных материалов) | Электротехническая промышленность |
| Эмульсионного производства акрилонитрил-бутадиенонитриловых пластиков твердые отхоы | Предприятия по производству полимерных материалов |
| II группа |  |
| Древесные и опилочно-стружечные отходы (не влючают в себя опилки, идущие на посыпание полов в производственных помещениях) | Машиностроительные заводы |
| Невозвратная деревянная и бумажная тара (не включает в себя промасленную бумагу) | Предприятия авиационной промышленности |
| III группа |  |
| (смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:10) |  |
| Лоскут хромовый (отходы легкой промышленности) | Обувная промышленность |
| Отбельная земля (отход пищевой промышленности) | Жирокомбинаты |
| IV группа |  |
| (смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:20) |  |
| Активированный уголь производства витамина В-6 | Витаминные заводы |
| Обрезь кожзаменителей | Обувная промышленность, автомобильные заводы |

Приложение 2

к  Санитарным правилам

и нормам  2.1.7.12-42-2005

«Гигиенические требования к

накоплению,  транспортированию и захоронению токсичных

промышленных  отходов»

Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных

отходов, размещение которых на полигонах твердых коммунальных

отходов недопустимо

| ### Вид отхода | ## Вредные вещества, содержащиеся в отходах |
| --- | --- |
| ## Отрасли химической промышленности |  |
| Хлорная |  |
| Графитовый шлам производства синтетического каучука, хлора, каустика | Ртуть |
| Метанол отходы производства оргстекла | Метанол |
| Шламы производства солей монохлоруксусной кислоты | Гексахлоран, метанол, трихлорбензол |
| Бумажные мешки | ДДТ, уротропин, цинеб, трихлорфенолят меди, тиурам-Д |
| Шламы производства трихлорфенолята меди | Трихлорфенол |
| Отработанные катализаторы производства пластополимеров | Бензол, дихлорэтан |
| Коаглюм и омега полимеры | Хлоропрен |
| Осмолы трихлорбензола производства удобрений | Гексохлоран, трихлорбензол |
| Хромовые соединения |  |
| Шлам производства монохромата натрия | Шестивалентный хром |
| Хлористый натрий производства бихромата калия | То же |
| Содовая |  |
| Цинковая изгарь | Цинк |

| Искусственное волокно |  |
| --- | --- |
| Шламы | Диметилтерефталат, терефталевая кислота, цинк, медь |
| Отходы от фильтрации капролактама | Капролактам |
| Отходы установки метанолиза | Метанол |
| ### Лакокрасочная |  |
| Пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке оборудования | Цинк,хром, растворители, окислительные масла |
| Шламы | Цинк, магний |
| Химико-фотографическая |  |
| Отходы производства гипосульфита | Фенол |
| Отходы производства сульфита безводного | То же |
| Отходы магнитного лака, коллодия, красок | Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, метанол |
| Пластмассы |  |
| Заполимеризовавшаяся смола | Фенол |
| Азотная промышленность |  |
| Шлам (смолы) с установки очистки коксового газа | Канцерогенные вещества |
| Отработанные масла цеха синтеза и компрессии | То же |
| Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина | Моноэтаноламин |
| Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность |  |
| Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, парафина | Хром, кобальт |
| Кислые гудроны с содержанием серной кислоты свыше 30% | Серная кислота |
| Фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и газификации полукокса | Фенол |
| Железо-хромовый катализатор КМС от производства стиролов | Хром |
| Отработанная глина | Масла |
| Отходы процесса фильтрации с установок алкилфенольных присадок | Цинк |
| Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ | Хром |

| Машиностроение |  |
| --- | --- |
| Осадок хромсодержащих стоков | Хром |
| Осадок цианистых стоков | Циан |
| Стержневые смеси на органическом связующем | Хром |
| Осадок после вакуумфильтров, станций нейтрализации гальванических цехов | Цинк, хром, никель, кадмий, свинец, медь, хлорофос, тиокол |
| ### Медицинская промышленность |  |
| Отходы производства синтомицина | Бром, дихлорэтан, метанол |
| Отходы обогащения и шламы | Соли тяжелых металлов |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Санитарные правила и нормы 2.1.7.12-42-2005 «Гигиенические требования к накоплению, транспортированию и захоронению  токсичных промышленных отходов» разработаны на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 30 апреля 2003г.

2.  Белорусское издание переработано и дополнено:

- ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Директор центра – С.М. Соколов, разработчики – А.И. Котеленец, Г.В. Лисовская, Т.В. Деменкова)

- ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Асташко Г.А., Долгин А.С., Позин С.Г., Немогай О.В., Жевняк И.В., Сидорович П.П.)

3.  Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г., № 226.

4. Введены взамен Санитарных правил «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов», утвержденных Главным государственным санитарным врачом  СССР 29 декабря 1984 г. № 3183-84; «Предельное  количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)», утвержденных Главным государственным санитарным врачом   СССР 1 февраля 1985 г.  № 3209-85.