Документ зарегистрирован в НРПА 22.05.2001 №8/6133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 мая 2001 г. № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ КВАРТАЛОВ ЛЕСА К

ЗОНАМ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[Изменения и дополнения:

Постановление Министерства  лесного  хозяйства   от   17

февраля  2005  г.  №  17  (зарегистрировано  в Национальном

реестре - № 8/12263 от 15.03.2005 г.)].

В  соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 ноября 1991

г.    №   1227-XII  "О  правовом  режиме  территорий,   подвергшихся

радиоактивному  загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской

АЭС"    Министерство    лесного    хозяйства   Республики   Беларусь

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по отнесению кварталов леса

к зонам радиоактивного загрязнения.

2. Настоящую   Инструкцию   довести   для   исполнения    всеми

организациями,  осуществляющими обследование радиационной обстановки

в лесах лесного фонда,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  в

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

___________________________________________________________

Пункт 2   -   с   изменениями,   внесенными  постановлением

Министерства лесного хозяйства от 17 февраля 2005 г.  №  17

(зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/12263 от

15.03.2005 г.)

2. Настоящую Инструкцию  довести  для  исполнения  всеми

организациями,  осуществляющими  обследование  радиационной

обстановки  в   лесах   государственного   лесного   фонда,

подвергшихся   радиоактивному   загрязнению   в  результате

катастрофы на Чернобыльской АЭС.

___________________________________________________________

Министр                                                    В.П.ЗОРИН

СОГЛАСОВАНО               СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДЕНО

Председатель Комитета     Председатель           Постановление

по проблемам последствий  Государственного       Министерства

катастрофы на             комитета по            лесного хозяйства

Чернобыльской АЭС при     гидрометеорологии      Республики Беларусь

Министерстве по           Республики Беларусь    03.05.2001 № 10

чрезвычайным ситуациям    Ю.М.Покумейко

Республики Беларусь       03.05.2001

В.Г.Цалко

03.05.2001

ИНСТРУКЦИЯ

по отнесению кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Основные термины и определения

1. В    Инструкции    по  отнесению  кварталов  леса  к   зонам

радиоактивного    загрязнения  (далее  -  Инструкция)   используются

следующие основные термины и определения.

Выборка - совокупность  х1, x2, x3, ..., xn ограниченного числа

наблюдений    случайной    величины    X.  В  настоящей   Инструкции

рассматривается  совокупность  плотностей  загрязнения Апов1, Апов2,

Апов3, ..., Аповn.

Выдел   -  участок  леса,  однородный  по  своей   таксационной

характеристике и хозяйственному значению, по ряду принятых признаков

отличающийся от соседних участков и требующий на его площади одних и

тех же хозяйственных мероприятий.

Доверительный интервал  -  диапазон величин с уровнем доверия W

(принимается  равным  95%,  или  0,95)  для  неизвестного  истинного

_

значения Апов по наблюдаемой выборке случайных величин Апов1, Апов2,

Апов3, ..., Аповn.

Доза  эквивалентная  (НT,R)  -  поглощенная  доза  в органе или

ткани,  умноженная  на  соответствующий взвешивающий коэффициент для

данного вида излучения WR:

HT,R = WR х DT,R,

где  DT,R - средняя поглощенная доза в органе или ткани T; WR -

взвешивающий коэффициент для излучения R.

Квартал  -  отграниченная  на  местности часть лесного массива,

постоянная    учетная    и  хозяйственная  единица  леса  в   лесном

предприятии, состоящая из отдельных выделов.

Коэффициент    вариации    -    относительная  мера   вариации,

определяемая  как  отношение  стандартного  отклонения  к   среднему

значению (выражается в процентах):

***** ФОРМУЛА  НАХОДИТСЯ  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В   СВЯЗИ   С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ.

Для  оценки  степени вариации в практических целях используется

следующая шкала в процентах:

небольшая вариация (от 0 до 4);

нормальная вариация (от 5 до 44);

большая вариация (от 45 до 64);

очень большая вариация (от 65 до 84);

сверхбольшая вариация (от 85 до 104);

аномальная вариация (от 105 и более).

Мощность  дозы  (далее  -  МД)  -  доза  излучения  за  единицу

времени.

При  проведении радиационного обследования кварталов леса может

измеряться  как мощность эквивалентной дозы (мкЗв/ч), так и мощность

экспозиционной дозы (мкР/ч).

Объединенная  проба - совокупность точечных проб, отобранных на

одной пробной площадке, перемешанных и помещенных в одну тару.

Поверхностная    активность  (плотность  загрязнения)  Апов   -

отношение  активности  A  радионуклида  в  радиоактивном  материале,

распределенном  по  данному  элементу поверхности, к площади S этого

элемента:

Апов = A/S (Бк/кв.м или Ки/кв.км).

Стандартное отклонение  -  мера  вариации  случайных  величин в

выборке (Апов1,  Апов,  Апов,  ...,  Аповn)  относительно   среднего

_

значения Апов:

***** ФОРМУЛА   НАХОДИТСЯ   НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В  СВЯЗИ  С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ.

Территория   радиоактивного  загрязнения  -  часть   территории

Республики    Беларусь,  на  которой  в  результате  катастрофы   на

Чернобыльской  АЭС  возникло  долговременное  загрязнение окружающей

среды  радиоактивными  веществами  с  плотностью  загрязнения   почв

радионуклидами цезия-137 либо стронция-90 или плутония-238, 239, 240

соответственно  1,0;  0,15;  0,01  Ки/кв.км и более,  а  также  иные

территории,  на  которых  среднегодовая  эффективная  доза облучения

населения может превысить (над естественным и техногенным фоном) 1,0

мЗв  в год, и территории, на которых невозможно получение продукции,

содержание  радионуклидов  в  которой  не  превышает республиканских

допустимых    уровней.    Территории  в  зависимости  от   плотности

загрязнения  почв  радионуклидами  и  степени  воздействия (величины

эффективной  дозы)  радиации  на  население  подразделяются  на зоны

радиоактивного   загрязнения  в  соответствии  с   законодательством

Республики  Беларусь  о  правовом  режиме  территорий,  подвергшихся

радиоактивному  загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской

АЭС,  другими  нормативными  правовыми  актами Республики Беларусь и

настоящей Инструкцией.

Отнесение земель    лесного    фонда   к   зонам   и   подзонам

радиоактивного загрязнения осуществляется согласно приложению 1.

___________________________________________________________

Часть пятнадцатая  пункта  1  -  с изменениями,  внесенными

постановлением Министерства лесного хозяйства от 17 февраля

2005  г.  № 17 (зарегистрировано в Национальном реестре - №

8/12263 от 15.03.2005 г.)

Отнесение земель  государственного лесного фонда к зонам

и  подзонам   радиоактивного   загрязнения   осуществляется

согласно приложению 1.

___________________________________________________________

Точечная  проба  -  стандартное количество почвы, отобранное за

один  прием (один укол пробоотборником) для составления объединенной

пробы.

Экспозиционная  доза  (Dэкс)  -  отношение суммарного заряда dQ

всех  ионов одного знака, созданных в воздухе, когда все электроны и

позитроны,  освобожденные  фотонами  в элементарном объеме воздуха с

массой  dm,  полностью  остановились,  к  массе  воздуха в указанном

объеме.

Глава 2. Общие положения

2. Настоящая  Инструкция  определяет  требования  к  проведению

радиационного обследования  земель  лесного  фонда  и  устанавливает

порядок    отнесения   кварталов   леса   к   зонам   радиоактивного

загрязнения.

___________________________________________________________

Пункт 2  -   с   изменениями,   внесенными   постановлением

Министерства  лесного хозяйства от 17 февраля 2005 г.  № 17

(зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/12263  от

15.03.2005 г.)

2. Настоящая    Инструкция   определяет   требования   к

проведению      радиационного      обследования      земель

государственного  лесного  фонда  и  устанавливает  порядок

отнесения   кварталов   леса   к    зонам    радиоактивного

загрязнения.

___________________________________________________________

3. Нумерация    кварталов   леса,  их  конфигурация,   площадь,

принадлежность    к    лесхозу    и   лесничеству  определяются   по

лесоустроительным проектам и другим документам лесоустройства.

4. Основанием    для    отнесения    кварталов  леса  к   зонам

радиоактивного  загрязнения  является  плотность  загрязнения  почвы

цезием-137.

5. Отнесение  кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения

осуществляется    в    соответствии   с  требованиями   действующего

законодательства  Республики  Беларусь о правовом режиме территорий,

подвергшихся  радиоактивному  загрязнению в результате катастрофы на

Чернобыльской  АЭС, другими нормативными правовыми актами Республики

Беларусь и настоящей Инструкцией.

6. Настоящая Инструкция:

определяет    метод    оценки  неравномерности   радиоактивного

загрязнения почвы цезием-137 в пределах лесного квартала;

устанавливает   минимально  необходимое  количество  проб   для

достоверного  определения  среднего  значения  плотности загрязнения

цезием-137 почвы в пределах квартала;

определяет  погрешность  определения  плотности  загрязнения  и

мощности дозы;

определяет    критерий  отнесения  лесных  кварталов  к   зонам

радиоактивного загрязнения.

7. Данные   о  радиоактивном  загрязнении  лесов   утверждаются

юридическим  лицом,  ведущим  лесное  хозяйство,  и  согласовываются

Государственным  комитетом  по гидрометеорологии Республики Беларусь

(далее - Госкомгидромет).

8. Настоящая  Инструкция  обязательна  для всех юридических лиц

Республики Беларусь, осуществляющих радиационное обследование земель

лесного фонда.

___________________________________________________________

Пункт 8  -   с   изменениями,   внесенными   постановлением

Министерства  лесного хозяйства от 17 февраля 2005 г.  № 17

(зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/12263  от

15.03.2005 г.)

8. Настоящая Инструкция обязательна для всех юридических

лиц  Республики   Беларусь,   осуществляющих   радиационное

обследование земель государственного лесного фонда.

___________________________________________________________

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Глава 3. Оценка неравномерности радиоактивного загрязнения

квартала леса

9. Критерием оценки неравномерности плотности загрязнения почвы

цезием-137  является  коэффициент  вариации.  Для  его   определения

необходимо  отобрать  некоторое  количество  проб.  В  то  же  время

плотность  загрязнения  почвы  и  МД  связаны  между  собой линейной

зависимостью,  что  позволяет оценивать неравномерность (коэффициент

вариации)  плотности  загрязнения  почвы  цезием-137  по   отношению

максимального  значения  мощности  дозы  (МДmax)  к  ее минимальному

значению (МДmin), определенным в пределах квартала.

10. Связь  между  коэффициентом  вариации плотности загрязнения

почвы  цезием-137  V(%)   и  соотношением  МДmax/МДmin  в   пределах

обследованного лесного квартала выражается соотношением

V = 14,885 + 4,846 х (МДmax/МДmin),                   (1)

где  МДmax  и МДmin определяются по результатам измерений МД на

высоте 1 м.

Глава 4. Определение количества отбираемых проб

11. Минимально  необходимое  количество отбираемых объединенных

проб  для  достоверного  определения  среднего  значения   плотности

загрязнения  цезием-137  почвы в пределах квартала леса определяется

по формуле

***** ФОРМУЛА   НАХОДИТСЯ   НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В  СВЯЗИ  С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ.

12. Минимально    необходимое  количество  отбираемых  проб   в

зависимости  от  отношения  МДmax/МДmin  в квартале леса принимается

согласно приложению 2.

13. В  зависимости  от требуемой точности оценки радиоактивного

загрязнения    лесов   используются  два  варианта  обследования   -

производственное и детальное.

Глава 5. Определение значений плотности радиоактивного

загрязнения

14. При  характеристике радиационной обстановки в квартале леса

(плотности загрязнения почвы и МД) необходимо указывать не только их

средние значения, но и наиболее вероятные диапазоны их изменения.

15. Поскольку    распределение   плотности  загрязнения   почвы

цезием-137    близко    к  нормальному,  то  оценка  минимальной   и

максимальной  величин  плотности  загрязнения  почвы  выполняется по

формуле

***** ФОРМУЛА  НАХОДИТСЯ  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В   СВЯЗИ   С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ.

16. Оценка   "омега"   производится   по   величине   отношения

максимального значения МД к минимальному,  определенному  на  основе

проведенных измерений МД в пределах квартала.  Расчет выполняется по

формуле

***** ФОРМУЛА  НАХОДИТСЯ  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В   СВЯЗИ   С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОТОБРАЖЕНИЯ.

17. В  настоящей  Инструкции  принимается  диапазон  плотностей

загрязнения,  который  будет  характеризовать  95%-ный доверительный

интервал для этих величин (t=1,96).

18. Минимальное и максимальное значения плотности загрязнения в

пределах  квартала  при  известной  средней  величине  и   оцененном

стандартном отклонении определяются по следующим формулам:

***** ФОРМУЛЫ  НАХОДЯТСЯ  НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  В   СВЯЗИ   С

ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ ОТОБРАЖЕНИЯ.

Раздел III. Порядок проведения радиационного обследования и

отнесения кварталов леса к зонам радиоактивного загрязнения

Глава 6. Производственное обследование

19. Целями    производственного    радиационного   обследования

кварталов леса являются:

получение  с  достаточной  точностью  данных  о   радиоактивном

загрязнении квартала;

определение  коэффициента  вариации  плотности   радиоактивного

загрязнения почвы;

отнесение  квартала  леса  к  соответствующей  зоне   (подзоне)

радиоактивного загрязнения;

определение  варьирования плотности загрязнения и МД в пределах

квартала.

20. Погрешность  оценки плотности загрязнения при данном методе

обследования определяется согласно приложению 3.

21. Обследование квартала проводится в два этапа:

I - полевые работы;

II - заключительный этап.

22. При проведении полевых работ необходимо:

22.1. предварительно  выполнить  измерения  МД на высоте 1 м по

периметру  квартала  на  расстоянии  50  м  от  квартальных  просек.

Расстояние  между  точками  замера  -  100-150  м.  Количество точек

измерений  МД  -  не  менее  20. При  значительной   неравномерности

радиоактивного загрязнения      (МДmax/МДmin>3,3)      дополнительно

проводятся  10-15  измерений  внутри квартала.  Результаты измерений

заносятся в ведомость согласно приложению 4;

22.2. подобрать  пробную  площадку  для  отбора точечных проб с

учетом следующих требований:

участок  леса, в котором закладывается пробная площадка, должен

быть однородным по лесоводственным показателям, с ровным рельефом;

пробная  площадка  закладывается  на расстоянии 50 м и более от

открытых пространств (дорог, квартальных просек, полян, вырубок);

пробная  площадка должна располагаться в пределах таксационного

выдела;

пробная  площадка  не  закладывается  на участках, где возможен

смыв или намыв поверхностного слоя почвы;

пробная    площадка    в  лесу  должна  иметь  квадратную   или

прямоугольную форму с размерами сторон 30-50х30-50 м;

22.3. отобрать    точечные    почвенные    пробы    стандартным

пробоотборником  диаметром  4 см  и  глубиной  отбора 20 см по углам

пробной  площадки.  В  местах отбора почвы на высоте 1 м и 3-4 см от

поверхности    почвы    замеряется    МД  в  3-кратной   повторности

аттестованным профессиональным дозиметром типа ДРГ, ДБГ, ДКГ, EL или

их аналогами.

Измерение МД на высоте 3-4 см от поверхности почвы производится

с  целью  отбраковки нехарактерных мест отбора точечных проб почвы с

локальным загрязнением. Если в месте отбора точечной пробы почвы МД,

измеренная  на высоте 3-4 см, отличается от МД, измеренной на высоте

1  м,  более  чем  в  два  раза,  то  такое  место  отбора считается

нехарактерным и отбор производится в другом месте;

22.4. записать  значения МД в паспорт пробы согласно приложению

5. Места  отбора  точечных проб почвы отмечаются на картографических

материалах  (плане лесонасаждений, планшете) и в натуре (колышками в

местах уколов пробоотборником).

Отобранные  образцы  почвы  помещаются  в полиэтиленовый пакет,

который  завязывается и укладывается во второй пакет. Между пакетами

помещается паспорт пробы надписью наружу.

23. На заключительном этапе осуществляется:

23.1. доставка    проб  почвы  в  подразделение   радиационного

контроля.  Почва тщательно перемешивается, из нее извлекаются корни,

камни, шишки и другие включения. Объединенная проба взвешивается;

23.2. измерение  содержания  цезия-137  в  почве.  Проводится в

соответствии  с  методикой  выполнения  измерений  (далее  - МВИ) на

гамма-спектрометрической    установке,   прошедшей   государственную

поверку;

23.3. расчет плотности загрязнения почвы цезием-137  (Ки/кв.км)

по следующим формулам.

Если удельная активность цезия-137 определена в Бк/кг:

Ауд х m х 2,7 х 10**(-11)

Апов = --------------------------,                  (7)

n х S

где  Ауд  -  удельная активность цезия-137 в почвенном образце,

Бк/кг;

m - масса почвенного образца, кг;

n - число уколов пробоотборником;

S - площадь пробоотборника, кв.км;

2,7 х 10**(-11) - пересчетный коэффициент для перехода от Бк/кг

и Ки/кг.

При отборе 4 точечных проб почвы пробоотборником диаметром 4 см

формула (7) приобретает вид

Апов = Ауд х m х 5,38 х 10**(-3)                   (8)

(при диаметре 4 см площадь S  пробоотборника  составляет  1,25664  х

10**(-9) кв.км).

Если  активность  цезия-137  определена  в  Бк на пробу, то при

отборе 4 точечных проб почвы пробоотборником диаметром 4 см

Апов = А х 5,38 х 10**(-3),                       (9)

где А - активность цезия-137 в почвенном образце, Бк на пробу;

23.4. определение  (по  данным  измерений  МД)  максимального и

минимального значений МД на высоте 1 м в лесном квартале и расчет их

соотношения;

23.5. определение  коэффициента  вариации  по  таблице согласно

приложению 2;

23.6. расчет  (по величине плотности радиоактивного загрязнения

квартала   цезием-137  и  коэффициенту  вариации)  по  формуле   (4)

стандартного отклонения;

23.7. расчет по формулам (5) и (6) минимального и максимального

значений плотности загрязнения;

23.8. оформление  результатов  в  соответствии  с  требованиями

главы 8 настоящей Инструкции.

Глава 7. Детальное радиационное обследование

24. Целями детального обследования лесных кварталов являются:

получение  данных  по  плотности загрязнения почвы цезием-137 с

любой заданной погрешностью;

изучение  неравномерности радиоактивного загрязнения в пределах

квартала леса;

отнесение    квартала    к    зоне   (подзоне)   радиоактивного

загрязнения.

25. Обследование кварталов проводится в три этапа:

I - предварительное обследование;

II - отбор проб почвы;

III - заключительный этап.

26. При       проведении    предварительного       обследования

осуществляется:

26.1. измерение  МД  на  высоте  1  м  по  периметру  и  внутри

квартала.  Расстояние  между  точками  замера  100-150 м. Количество

измерений  МД  -  не  менее  30. Результаты  измерений  заносятся  в

ведомость согласно приложению 4;

26.2. определение отношения МДmax/МДmin;

26.3. определение  необходимого  количества  объединенных проб,

удовлетворяющее    заданной    погрешности   определения,   согласно

приложению 2.

Например, при  соотношении   МДmax/МДmin,   равном   3,1,   для

достижения 30%  точности необходимо отобрать 4 пробы в квартале, 20%

- 9, 10% - 33.

27. При проведении отбора проб:

27.1. намечаются  пробные  площадки  для  отбора  точечных проб

почвы  и  отбираются пробы (в соответствии с требованиями подпунктов

22.2-22.4 настоящей Инструкции).

28. Заключительный  этап  детального радиационного обследования

проводится в соответствии с пунктом 23 настоящей Инструкции.

Глава 8. Оформление результатов

29. Результаты  радиационного обследования квартала оформляются

в виде ведомости согласно приложению 6.

30. В    системе  Министерства  лесного  хозяйства   Республики

Беларусь:

30.1. специалисты  службы радиационного контроля лесхоза вносят

в  ведомость  результатов контроля радиоактивного загрязнения земель

лесного фонда следующие данные по каждому кварталу леса:

площадь квартала - по документам лесоустройства;

среднее  значение  МД  на  поверхности  почвы - МД(3-4 см) - из

паспорта пробы почвы;

отношение  МДmax/МДmin,  МД на высоте 1 м минимальное, среднее,

максимальное    -    из  ведомости  предварительного   радиационного

обследования квартала леса;

30.2. после    заполнения    ведомость   результатов   контроля

радиоактивного  загрязнения  земель  лесного  фонда  направляется  в

Государственное  учреждение  радиационного  контроля  и радиационной

безопасности "Беллесрад" (далее - учреждение "Беллесрад");

30.3. специалисты  учреждения  "Беллесрад"  осуществляют ввод в

компьютерную    базу    "Радиоактивное  загрязнение  лесного   фонда

Министерства  лесного  хозяйства  Республики  Беларусь"   полученные

результаты и определяют:

минимальное и максимальное значения плотности загрязнения почвы

- по формулам (5), (6);

_

погрешность оценки   определения   среднего   Апов  -  согласно

приложению 3;

30.4. после  окончательного  заполнения  и  сверки   полученных

данных    с  загрязнением  прилегающих  территорий  при   отсутствии

замечаний  ведомость результатов контроля радиоактивного загрязнения

земель  лесного  фонда  направляется  в лесхоз на утверждение. После

утверждения    материалы    передаются    в  Республиканский   центр

радиационного  контроля  и  мониторинга  окружающей  природной среды

Государственного  комитета  по гидрометеорологии Республики Беларусь

(далее - ЦРКМ) на согласование;

30.5. при    наличии    замечаний   и  несоответствий   лесхозу

направляется письмо с указанием кварталов леса, в которых необходимо

провести повторное обследование.

31. Квартал  леса  относится  к  соответствующей зоне (подзоне)

радиоактивного    загрязнения    по   среднему  значению   плотности

радиоактивного загрязнения.

32. Если  в  результате радиационного обследования минимальное,

среднее и максимальное значения плотности радиоактивного загрязнения

в  квартале  леса  находятся  в  одной зоне (подзоне) радиоактивного

загрязнения (то же, если минимальное значение меньше 1 Ки/кв.км), то

до  перехода  одного из значений плотности загрязнения в другую зону

(подзону)  радиоактивного  загрязнения   вследствие   радиоактивного

распада цезия-137:

плотность  загрязнения  пересчитывается  один  раз  в  три года

согласно приложению 7;

определение  однородности  радиоактивного  загрязнения  и отбор

проб почвы при радиационном обследовании участков (лесосек, участков

заготовки    живицы,   второстепенных  лесных  ресурсов,   побочного

лесопользования,  лесокультурных  площадей  и  других  участков)  не

проводится.

33. В  иных  случаях  обследование  кварталов  леса и участков,

отводимых    для   лесопользования,  проводится  в  соответствии   с

действующими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

34. На  картах-схемах лесхозов, лесничеств, окрашенных по зонам

радиоактивного  загрязнения,  эти  кварталы  помечаются специальными

знаками:

если    минимальное    значение  плотности  загрязнения   почвы

цезием-137    находится   в  одной  зоне  (подзоне)   радиоактивного

загрязнения,  а  среднее  и  максимальное значения - в другой, то на

карте-схеме ставится знак () по диагонали квартала;

если минимальное и среднее значения плотности загрязнения почвы

цезием-137    находятся   в  одной  зоне  (подзоне)   радиоактивного

загрязнения,  а  максимальное - в другой, то на карте-схеме ставится

знак (/) по диагонали квартала;

если  минимальное,  среднее  и  максимальное значения плотности

загрязнения  почвы  цезием-137  находятся  в разных зонах (подзонах)

радиоактивного  загрязнения,  то на карте-схеме ставится знак (х) по

диагоналям квартала.



Приложение 1

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Таблица зон и подзон радиоактивного загрязнения лесов

--------------T-------------------------T---------------------------

Зоны и     ¦                         ¦

подзоны    ¦  Плотность загрязнения  ¦    Наименование зоны

радиоактивного¦    почвы цезием-137,    ¦

загрязнения  ¦        Ки/кв.км         ¦

лесов     ¦                         ¦

--------------+-------------------------+---------------------------

Зона I           1-5 (0,95-4,94)         Зона проживания с

Подзона IА       1-2 (0,95-1,94)         периодическим

Подзона IБ       2-5 (1,95-4,94)         радиационным контролем

Зона II          5-15 (4,95-14,94)       Зона с правом на отселение

Зона III         15-40 (14,95-39,94)     Зона последующего отселения

Зона IV          40 (39,95) и более      Зона первоочередного

отселения

--------------------------------------------------------------------



*                                                                  &

Приложение 2

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Таблица определения количества объединенных проб почвы при

проведении радиационного обследования кварталов леса

------T------T-------T------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------

МДmax/¦  V   ¦N(р=3) ¦N(р=5)¦N(р=10)¦N(р=15)¦N(р=20)¦N(р=25)¦N(р=30)¦N(р=35)¦N(р=40)¦N(р=45)¦N(р=50)

МДmin ¦      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

1      20     166     60     15      7       4       2       2       1       1       1       1

1,1    20     174     63     16      7       4       3       2       1       1       1       1

1,2    21     183     66     16      7       4       3       2       1       1       1       1

1,3    21     192     69     17      8       4       3       2       1       1       1       1

1,4    22     200     72     18      8       5       3       2       1       1       1       1

1,5    22     209     75     19      8       5       3       2       2       1       1       1

1,6    23     219     79     20      9       5       3       2       2       1       1       1

1,7    23     228     82     21      9       5       3       2       2       1       1       1

1,8    24     238     86     21      10      5       3       2       2       1       1       1

1,9    24     248     89     22      10      6       4       2       2       1       1       1

2      25     258     93     23      10      6       4       3       2       1       1       1

2,1    25     268     97     24      11      6       4       3       2       2       1       1

2,2    26     279     100    25      11      6       4       3       2       2       1       1

2,3    26     289     104    26      12      7       4       3       2       2       1       1

2,4    27     300     108    27      12      7       4       3       2       2       1       1

2,5    27     311     112    28      12      7       4       3       2       2       1       1

2,6    27     322     116    29      13      7       5       3       2       2       1       1

2,7    28     334     120    30      13      8       5       3       2       2       1       1

2,8    28     346     124    31      14      8       5       3       3       2       2       1

2,9    29     357     129    32      14      8       5       4       3       2       2       1

3      29     370     133    33      15      8       5       4       3       2       2       1

3,1    30     382     137    34      15      9       5       4       3       2       2       1

3,2    30     394     142    35      16      9       6       4       3       2       2       1

3,3    31     407     146    37      16      9       6       4       3       2       2       1

3,4    31     420     151    38      17      9       6       4       3       2       2       2

3,5    32     433     156    39      17      10      6       4       3       2       2       2

3,6    32     446     161    40      18      10      6       4       3       3       2       2

3,7    33     460     165    41      18      10      7       5       3       3       2       2

3,8    33     473     170    43      19      11      7       5       3       3       2       2

3,9    34     487     175    44      19      11      7       5       4       3       2       2

4      34     501     180    45      20      11      7       5       4       3       2       2

4,1    35     516     186    46      21      12      7       5       4       3       2       2

4,2    35     530     191    48      21      12      8       5       4       3       2       2

4,3    36     545     196    49      22      12      8       5       4       3       2       2

4,4    36     560     201    50      22      13      8       6       4       3       2       2

4,5    37     575     207    52      23      13      8       6       4       3       3       2

4,6    37     590     212    53      24      13      8       6       4       3       3       2

4,7    38     605     218    54      24      14      9       6       4       3       3       2

4,8    38     621     224    56      25      14      9       6       5       3       3       2

4,9    39     637     229    57      25      14      9       6       5       4       3       2

5      39     653     235    59      26      15      9       7       5       4       3       2

5,1    40     669     241    60      27      15      10      7       5       4       3       2

5,2    40     686     247    62      27      15      10      7       5       4       3       2

5,3    41     703     253    63      28      16      10      7       5       4       3       2

5,4    41     719     259    65      29      16      10      7       5       4       3       3

5,5    42     736     265    66      29      17      11      7       5       4       3       3

5,6    42     754     271    68      30      17      11      8       6       4       3       3

5,7    43     771     278    69      31      17      11      8       6       4       3       3

5,8    43     789     284    71      32      18      11      8       6       4       4       3

5,9    43     807     290    73      32      18      12      8       6       5       4       3

6      44     825     297    74      33      19      12      8       6       5       4       3

6,1    44     843     304    76      34      19      12      8       6       5       4       3

6,2    45     862     310    78      34      19      12      9       6       5       4       3

6,3    45     880     317    79      35      20      13      9       6       5       4       3

6,4    46     899     324    81      36      20      13      9       7       5       4       3

6,5    46     918     331    83      37      21      13      9       7       5       4       3

6,6    47     938     338    84      38      21      14      9       7       5       4       3

6,7    47     957     345    86      38      22      14      10      7       5       4       3

6,8    48     977     352    88      39      22      14      10      7       5       4       4

6,9    48     997     359    90      40      22      14      10      7       6       4       4

7      49     1017    366    92      41      23      15      10      7       6       5       4

7,1    49     1037    373    93      41      23      15      10      8       6       5       4

7,2    50     1058    381    95      42      24      15      11      8       6       5       4

7,3    50     1078    388    97      43      24      16      11      8       6       5       4

7,4    51     1099    396    99      44      25      16      11      8       6       5       4

7,5    51     1120    403    101     45      25      16      11      8       6       5       4

7,6    52     1142    411    103     46      26      16      11      8       6       5       4

7,7    52     1163    419    105     47      26      17      12      9       7       5       4

7,8    53     1185    427    107     47      27      17      12      9       7       5       4

7,9    53     1207    434    109     48      27      17      12      9       7       5       4

8      54     1229    442    111     49      28      18      12      9       7       5       4

8,1    54     1251    450    113     50      28      18      13      9       7       6       5

8,2    55     1274    458    115     51      29      18      13      9       7       6       5

8,3    55     1296    467    117     52      29      19      13      10      7       6       5

8,4    56     1319    475    119     53      30      19      13      10      7       6       5

8,5    56     1342    483    121     54      30      19      13      10      8       6       5

8,6    57     1366    492    123     55      31      20      14      10      8       6       5

8,7    57     1389    500    125     56      31      20      14      10      8       6       5

8,8    58     1413    509    127     57      32      20      14      10      8       6       5

8,9    58     1437    517    129     57      32      21      14      11      8       6       5

9      58     1461    526    131     58      33      21      15      11      8       6       5

9,1    59     1485    535    134     59      33      21      15      11      8       7       5

9,2    59     1510    543    136     60      34      22      15      11      8       7       5

9,3    60     1534    552    138     61      35      22      15      11      9       7       6

9,4    60     1559    561    140     62      35      22      16      11      9       7       6

9,5    61     1584    570    143     63      36      23      16      12      9       7       6

9,6    61     1610    579    145     64      36      23      16      12      9       7       6

9,7    62     1635    589    147     65      37      24      16      12      9       7       6

9,8    62     1661    598    149     66      37      24      17      12      9       7       6

9,9    63     1687    607    152     67      38      24      17      12      9       7       6

10     63     1713    617    154     69      39      25      17      13      10      8       6

10,1   64     1739    626    157     70      39      25      17      13      10      8       6

10,2   64     1766    636    159     71      40      25      18      13      10      8       6

10,3   65     1792    645    161     72      40      26      18      13      10      8       6

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. V - коэффициент вариации, процент;

N - количество проб, шт.;

p - погрешность метода, процент.





Приложение 3

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Таблица погрешности оценки плотности загрязнения при

производственном обследовании лесов

--------------------------------T-----------------------------------

Соотношение МДmax/МДmin     ¦       Погрешность, %

--------------------------------+-----------------------------------

1,0-1,4                          35

1,5-2,0                          40

2,1-2,7                          45

2,8-3,3                          50

--------------------------------------------------------------------

Приложение 4

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Форма ведомости предварительного радиационного

обследования квартала леса

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

___________ производственное лесохозяйственное объединение

ВЕДОМОСТЬ № _____

предварительного радиационного обследования квартала леса

Дата обследования _______________

Лесхоз _________________________

Лесничество _____________________

Квартал ________________________

----------T---------------------------------------------------------

¦                 МД, мкР/ч (мкЗв/ч)

Номер  +---------------------------------------------------------

измерения¦              направление движения

+--------T------------T----------T------------T-----------

¦юг-север¦восток-запад¦ север-юг ¦запад-восток¦внутри

¦        ¦            ¦          ¦            ¦квартала

----------+--------+------------+----------+------------+-----------

Минимальное значение МДmin _______________ мкР/ч (мкЗв/ч)

Среднее значение МДср _______________ мкР/ч (мкЗв/ч)

Максимальное значение МДmax _______________ мкР/ч (мкЗв/ч)

Отношение максимального значения МД к минимальному:

МДmax/МДmin = _________________

Количество проб, подлежащих отбору в квартале ________

Радиационное обследование произвел __________      _________________

(подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 5

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Форма паспорта пробы почвы

ПАСПОРТ ПРОБЫ ПОЧВЫ

------------------------------------------------------------------¬

¦     ПЛХО                                                        ¦

¦                 ----------------------------------------------- ¦

¦     Лесхоз                                                      ¦

¦                 ----------------------------------------------- ¦

¦     Лесничество                                                 ¦

¦                 ----------------------------------------------- ¦

¦     Квартал                                                     ¦

¦                 ----------------------------------------------- ¦

¦     Прибор      Тип                                             ¦

¦                     -------------                               ¦

¦                 №                                               ¦

¦                     -------------                               ¦

¦    -----------T-------------------------------------------------+

¦    ¦  Номер   ¦        МД на высоте, мкР/ч (мкЗв/ч)             ¦

¦    ¦  укола   +------------------------T------------------------+

¦    ¦          ¦        3-4 см          ¦        1 м             ¦

¦    +----------+------------------------+------------------------+

¦    ¦    1     ¦                        ¦                        ¦

¦    ¦    2     ¦                        ¦                        ¦

¦    ¦    3     ¦                        ¦                        ¦

¦    ¦    4     ¦                        ¦                        ¦

¦    ¦ Среднее  ¦                        ¦                        ¦

¦    ¦ значение ¦                        ¦                        ¦

L----+----------+------------------------+-------------------------

Радиационное обследование произвел __________      _________________

(подпись)        (И.О.Фамилия)

Приложение 6

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Форма представления результатов контроля

СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДАЮ

Начальник                           Директор

ЦРКМ _________ _____________        лесхоза ________ _______________

(подпись) (И.О.Фамилия)                (подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.                                   М.П.

_________________                   _________________

(дата)                                (дата)

Ведомость результатов контроля радиоактивного загрязнения

земель лесного фонда

________________________________________________________ лесхоза

-----T-----T------T------T-----------------T------------------T-----

¦     ¦      ¦Сред- ¦МД на высоте 1 м,¦    Плотность     ¦Точ-

Но-  ¦Пло- ¦Отно- ¦няя   ¦  мкР/ч (мкЗв/ч) ¦   загрязнения    ¦ность

мер  ¦щадь,¦шение ¦МД на +-----T-----T-----+цезием-137 (Апов),¦оцен-

квар-¦га   ¦МДmax/¦высоте¦мини-¦сред-¦мак- ¦     Ки/кв.км     ¦ки

тала ¦     ¦МДmin ¦3-4   ¦маль-¦няя  ¦си-  +-----T-----T------+сред-

¦     ¦      ¦см,   ¦ная  ¦     ¦маль-¦мини-¦сред-¦макси-¦него

¦     ¦      ¦мкР/ч ¦     ¦     ¦ная  ¦маль-¦няя  ¦маль- ¦_

¦     ¦      ¦(мкЗв/¦     ¦     ¦     ¦ная  ¦     ¦ная   ¦Апов,

¦     ¦      ¦  ч)  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦%

-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----

_________________________________ Лесничество

-----T-----T------T------T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----

¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

Итого: до 1 Ки/кв.км - ___ га

1-2 Ки/кв.км - ____ га

2-5 Ки/кв.км ______ га

5-15 Ки/кв.км _____ га

15-40 Ки/кв.км ____ га

40 Ки/кв.км и

более _____________ га



*                                                                     &

Приложение 7

к Инструкции по отнесению

кварталов леса к зонам

радиоактивного загрязнения

Таблица изменения плотности загрязнения почвы цезием-137

вследствие радиоактивного распада

-------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Плот-  ¦              Плотность загрязнения почвы через t лет, Ки/кв.км

ность  +-------T-------T-------T-------T------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T------

загряз-¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

нения  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

почвы  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

в год  ¦ 1     ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5  ¦   6   ¦   7    ¦   8   ¦   9   ¦   10  ¦   15  ¦   20  ¦   25  ¦  30

обсле- ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

дова-  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

ния,   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

Ки/    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

кв.км  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------

1,0     1,0     1,0     0,9     0,9     0,9    0,9     0,8      0,8     0,8     0,8     0,7     0,6     0,5     0,5

1,5     1,5     1,4     1,4     1,4     1,3    1,3     1,3      1,2     1,2     1,2     1,0     0,9     0,8     0,7

2,0     2,0     1,9     1,9     1,8     1,8    1,7     1,7      1,7     1,6     1,6     1,4     1,2     1,1     1,0

2,5     2,4     2,4     2,3     2,3     2,2    2,2     2,1      2,1     2,0     2,0     1,7     1,5     1,4     1,2

3,0     2,9     2,9     2,8     2,7     2,7    2,6     2,5      2,5     2,4     2,4     2,1     1,9     1,6     1,5

3,5     3,4     3,3     3,3     3,2     3,1    3,0     3,0      2,9     2,8     2,8     2,4     2,2     1,9     1,7

4,0     3,9     3,8     3,7     3,6     3,5    3,5     3,4      3,3     3,2     3,1     2,8     2,5     2,2     2,0

4,5     4,4     4,3     4,2     4,1     4,0    3,9     3,8      3,7     3,6     3,5     3,1     2,8     2,5     2,2

5,0     4,9     4,8     4,7     4,5     4,4    4,3     4,2      4,1     4,0     3,9     3,5     3,1     2,7     2,4

5,5     5,4     5,2     5,1     5,0     4,9    4,8     4,6      4,5     4,4     4,3     3,8     3,4     3,0     2,7

6,0     5,9     5,7     5,6     5,5     5,3    5,2     5,1      5,0     4,8     4,7     4,2     3,7     3,3     2,9

6,5     6,3     6,2     6,0     5,9     5,8    5,6     5,5      5,4     5,2     5,1     4,5     4,0     3,6     3,2

7,0     6,8     6,7     6,5     6,4     6,2    6,1     5,9      5,8     5,6     5,5     4,9     4,3     3,8     3,4

7,5     7,3     7,1     7,0     6,8     6,7    6,5     6,3      6,2     6,0     5,9     5,2     4,6     4,1     3,7

8,0     7,8     7,6     7,4     7,3     7,1    6,9     6,8      6,6     6,4     6,3     5,6     5,0     4,4     4,0

8,5     8,3     8,1     7,9     7,7     7,5    7,4     7,2      7,0     6,8     6,7     5,9     5,3     4,7     4,1

9,0     8,8     8,6     8,4     8,2     8,0    7,8     7,6      7,4     7,3     7,1     6,3     5,6     4,9     4,4

9,5     9,3     9,1     8,8     8,6     8,4    8,2     8,0      7,8     7,7     7,5     6,6     5,9     5,2     4,6

10,0     9,8     9,5     9,3     9,1     8,9    8,7     8,5      8,3     8,1     7,9     7,0     6,2     5,5     5,0

11,0    10,7    10,5    10,2    10,0     9,8    9,5     9,3      9,1     8,9     8,7     7,7     6,8     6,0     5,4

12,0    11,7    11,4    11,2    10,9    10,6   10,4    10,1      9,9     9,7     9,4     8,4     7,4     6,6     5,8

13,0    12,7    12,4    12,1    11,8    11,5   11,3    11,0     10,7    10,5    10,2     9,1     8,0     7,1     6,3

14,0    13,7    13,3    13,0    12,7    12,4   12,1    11,8     11,6    11,3    11,0     9,8     8,7     7,7     6,8

15,0    14,6    14,3    14,0    13,6    13,3   13,0    12,7     12,4    12,1    11,8    10,5     9,3     8,2     7,3

15,5    15,1    14,8    14,4    14,1    13,7   13,4    13,1     12,8    12,5    12,2    10,8     9,6     8,5     7,5

16,0    15,6    15,3    14,9    14,5    14,2   13,9    13,5     13,2    12,9    12,6    11,2     9,9     8,8     7,8

16,5    16,1    15,7    15,4    15,0    14,6   14,3    13,9     13,6    13,3    13,3    11,5    10,2     9,0     8,0

17,0    16,6    16,2    15,8    15,4    15,1   14,7    14,4     14,0    13,7    13,4    11,9    10,5     9,3     8,3

17,5    17,1    16,7    16,3    15,9    15,5   15,2    14,8     14,4    14,1    13,8    12,2    10,8     9,6     8,5

18,0    17,6    17,2    16,7    16,4    16,0   15,6    15,2     14,9    14,5    14,2    12,6    11,1     9,9     8,8

18,5    18,1    17,6    17,2    16,8    16,4   16,0    15,6     15,3    14,9    14,6    12,9    11,4    10,2     9,0

19,0    18,5    18,1    17,7    17,3    16,9   16,5    16,1     15,7    15,3    14,9    13,3    11,8    10,4     9,2

19,5    19,0    18,6    18,1    17,7    17,3   16,9    16,5     16,1    15,7    15,3    13,6    12,1    10,7     9,5

20,0    19,5    19,1    18,6    18,2    17,7   17,3    16,9     16,5    16,1    15,7    14,0    12,4    11,0     9,7

21,0    20,5    20,0    19,5    19,1    18,6   18,2    17,8     17,3    16,9    16,5    14,7    13,0    11,5    10,2

22,0    21,5    21,0    20,5    20,0    19,5   19,1    18,6     18,2    17,7    17,3    15,3    13,6    12,1    10,7

23,0    22,5    21,9    21,4    20,9    20,4   19,9    19,4     18,9    18,5    18,1    16,0    14,2    12,6    11,2

24,0    23,4    22,9    22,3    21,8    21,3   20,8    20,3     19,8    19,3    18,9    16,7    14,9    13,2    11,7

25,0    24,4    23,8    23,3    22,7    22,2   21,6    21,2     20,6    20,1    19,7    17,4    15,5    13,7    12,2

30,0    29,3    28,6    27,9    27,3    26,6   26,0    25,4     24,8    24,2    23,6    20,9    18,6    16,5    14,6

35,0    34,2    33,4    32,6    31,8    31,0   30,3    29,6     28,9    28,2    27,5    24,4    21,7    19,2    17,0

40,0    39,1    38,1    37,2    36,3    35,5   34,6    33,8     33,0    32,2    31,5    27,9    24,8    22,0    19,5

41,0    40,0    39,1    38,2    37,2    36,4   35,5    34,7     33,8    33,0    32,3    28,6    25,4    22,5    20,0

41,5    40,5    39,6    38,6    37,7    36,8   35,9    35,1     34,3    32,4    32,6    29,0    25,7    22,8    20,2

42,0    41,0    40,0    39,1    38,2    37,3   36,4    35,5     34,7    33,8    33,0    29,3    26,0    23,1    20,4

42,5    41,5    40,5    39,5    38,6    37,7   36,8    35,9     35,1    34,2    33,4    29,7    26,3    23,3    20,7

43,0    42,0    41,0    40,0    39,1    38,1   37,2    36,4     35,5    34,6    33,8    30,0    26,6    23,6    20,9

43,5    42,5    41,5    40,5    39,5    38,6   37,7    36,8     35,9    35,0    34,2    30,3    26,9    23,9    21,2

44,0    43,0    42,0    41,0    40,0    39,0   38,1    37,2     36,3    35,5    34,6    30,7    27,2    24,1    21,4

44,5    43,4    42,4    41,4    40,4    39,5   38,5    37,6     36,7    35,9    35,0    31,0    27,5    24,4    21,7

45,0    43,9    42,9    41,9    40,9    39,9   39,0    38,0     37,1    36,3    35,4    31,4    27,8    24,7    21,9

46,0    44,9    43,8    42,8    41,8    40,8   39,8    38,9     38,0    37,0    36,2    32,1    28,5    25,2    22,4

47,0    45,9    44,8    43,7    42,7    41,7   40,7    39,7     38,8    37,9    37,0    32,8    29,1    25,8    22,9

48,0    46,8    45,8    44,7    43,6    42,6   41,6    40,6     39,6    38,7    37,8    33,5    29,7    26,3    23,3

49,0    47,8    46,7    45,6    44,5    43,5   42,4    41,4     40,4    39,5    38,5    34,2    30,3    26,9    23,9

50,0    48,8    47,7    46,5    45,4    44,3   43,3    42,3     41,3    40,3    39,3    34,9    30,9    27,4    24,3

55,0    53,7    52,4    51,2    50,0    48,8   47,6    46,5     45,4    44,3    43,3    38,4    34,0    30,2    26,8

60,0    58,6    57,2    55,8    54,5    53,2   52,0    50,7     49,5    48,3    47,2    41,9    37,1    32,9    29,2

65,0    63,5    62,0    60,5    59,1    57,6   56,3    54,9     53,6    52,4    51,1    45,3    40,2    35,7    31,6

70,0    68,3    66,7    65,1    63,6    62,1   60,6    59,2     57,8    56,4    55,1    48,8    43,3    38,4    34,1

75,0    73,2    71,5    69,8    68,1    66,5   65,0    63,4     61,9    60,4    59,0    52,3    46,4    41,2    36,5

80,0    78,1    76,3    74,3    72,7    71,0   69,3    67,6     66,0    64,5    62,9    55,8    49,5    43,9    38,9

85,0    83,0    81,0    79,1    77,2    75,4   73,6    71,9     70,2    68,5    66,9    59,3    52,6    46,6    41,4

90,0    87,9    85,8    83,7    81,8    79,8   77,9    76,1     74,3    72,5    70,8    62,8    55,7    49,4    43,8

95,0    92,7    90,5    88,4    86,3    84,3   82,3    80,3     78,4    76,5    74,7    66,3    58,8    52,1    46,2

100,0    97,6    95,3    93,1    90,8    88,7   86,6    84,5     82,5    80,6    78,7    69,8    61,9    54,9    48,7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

