- DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3407

Na temelju članka 103. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi

- PRAVILNIK

- O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/07) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavak 1. Zakona, daje se pravnoj osobi koja uz uvjet zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije iz članka 105. Zakona, ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):

| Članak 104. stavak 1. točka: | Djelatnost | Minimalna geodetska oprema | Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika geodetske struke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 2. | Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 3. | Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata | – 2 jednofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – Stereorestitucijski intrument (analogni ili digitalni) – 1 program za izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa – 1 CAD software (program) za grafičku obradu podataka – 1 GIS program za topološku obradu podataka | 4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 4. | Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 5. | Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |  |  |
| 6. | Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 7. | Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova |  |  |
| 8. | Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 9. | Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt |  |  |
| 10. | Iskolčenje građevina |  |  |
| 11. | Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 12. | Geodetski radovi u komasacijama | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 13. | Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 7., 8., 10. i 11. | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 1 djelatnik visoke stručne spreme |

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavka 2. Zakona daje se ovlaštenom inženjeru geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkome geodetskom uredu, ako je u tom uredu u radnom odnosu sukladno propisima o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ako uz taj uvjet ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):

| Članak 104. stavak 2. točka: | Djelatnost | Minimalna geodetska oprema | Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika geodetske struke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 2. | Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 3. | Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |  |  |
| 4. | Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 5. | Izradba elaborata katastra vodova |  |  |
| 6. | Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 7. | Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt |  |  |
| 8. | Iskolčenje građevina |  |  |
| 9. | Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka |  |
| 10. | Geodetski radovi u komasacijama | – 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje više stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme |
| 11. | Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 5., 6., 8. i 9. | – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5˝, točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka | 1 djelatnik visoke stručne spreme |

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-02/06
Urbroj: 541-02-1/1-07-3
Zagreb, 5. studenoga 2007.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.