DECRETO 5 marzo 2003

Recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari. (GU n. 78 del 3-4-2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista  direttiva  2001/22/CE  della  Commissione  dell'8 marzo 2001

relativa  ai  metodi  di  analisi  per  il prelievo dei campioni e ai

metodi  d'analisi  per  il  controllo ufficiale dei tenori massimi di

piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;

Visto  il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo

2001  che  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti

nelle derrate alimentari;

Visto  il  regolamento  CE  n.  221/2002  della  Commissione  del 6

febbraio  2002  che  modifica  il  regolamento  CE  n.  466/2001  che

definisce  i  tenori  massimi  di  taluni contaminanti presenti nelle

derrate alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327 ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le

disposizioni che formano oggetto della direttiva sopracitata;

Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi

ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,

n. 283, espresso nella seduta del 4 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il  controllo  ufficiale  dei  tenori  massimi  di  piombo, cadmio,

mercurio  e  3-MCPD  nei  prodotti  alimentari deve essere effettuato

secondo  i  metodi  di  campionamento  e  di  analisi riportati negli

allegati.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003

Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei

beni culturali, registro n. 1, foglio n. 237

Allegato 1

METODI  DI  CAMPIONAMENTO  PER  IL  CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI

PIOMBO, CADMIO, MERCURIO E 3-MCPD IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Oggetto e campo d'applicazione.

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di piombo,

cadmio,  mercurio  e  3-MCPD  nei  prodotti alimentari sono prelevati

secondo  le  modalita'  di seguito indicate. I campioni globali cosi'

ottenuti  vengono  considerati  rappresentativi  delle partite da cui

sono  stati prelevati. La conformita' al tenore massimo stabilito dal

regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche e' determinata in

funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate.

2. Definizioni.

2.1. Partita: quantitativo di prodotto alimentare identificabile,

consegnato  in  un'unica  volta,  per  il  quale  e' stata accertata,

dall'addetto  al  controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche

comuni,  quali  l'origine,  la  varieta',  il tipo di imballaggio, il

confezionatore,  lo  spedizioniere, la marcatura. Nel caso di partite

di pesce si deve tener conto anche della dimensione del pesce stesso.

2.2.  Sottopartita:  porzione di una grande partita designata per

l'applicazione  delle  modalita'  di  prelievo. Ciascuna sottopartita

deve essere fisicamente separata e identificabile.

2.3.  Campione elementare: quantitativo di materiale prelevato in

un solo punto della partita o della sottopartita.

2.4.   Campione  globale:  campione  ottenuto  riunendo  tutti  i

campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

2.5.  Campione  di laboratorio: campione destinato al laboratorio

da suddividere in cinque aliquote da destinare alle analisi.

2.6.  Aliquota:  porzione  ottenuta dal campione di laboratorio e

corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio.

3. Disposizioni generali.

3.1.  Personale:  il prelievo dei campioni deve essere effettuato

da  personale  qualificato  che deve operare secondo le modalita' del

presente allegato.

3.2.  Prodotto  da campionare: ciascuna partita da controllare e'

oggetto di campionamento separato.

3.3.  Precauzioni  da  prendere:  durante  il  campionamento e la

preparazione  dei  campioni  di  laboratorio  e'  necessario  evitare

qualsiasi  alterazione  che  possa  modificare  il  tenore di piombo,

cadmio,  mercurio  e  3-MCPD,  nonche'  compromettere  l'analisi o la

rappresentativita' del campione globale.

Devono  essere  prese  tutte le precauzioni necessarie ad evitare

alterazioni  della composizione del campione globale e di laboratorio

durante il trasporto o la conservazione.

3.4.  Campioni  elementari:  i  campioni elementari devono essere

prelevati,  per  quanto  possibile,  in  vari punti distribuiti nella

partita  o  sottopartita.  Qualsiasi  deroga a tale norma deve essere

segnalata nel verbale di cui al punto 3.8.

3.5.  Preparazione del campione globale: il campione globale deve

avere  il peso di almeno un chilo, a meno che cio' non sia possibile,

ovvero  in caso di campionamento di prodotti alimentari in confezioni

singole.  In  quest'ultimo  caso  si  applicano le disposizioni della

tabella 2.

3.6.  Preparazione  del  campione  di laboratorio: il campione di

laboratorio   che   deve   essere   suddiviso   in   aliquote  uguali

conformemente  alle  disposizioni  di  cui  ai  punti  3.7  e 3.8 del

presente allegato.

3.7.  Preparazione  delle  aliquote:  le  dimensioni  di ciascuna

aliquota  devono  essere  tali da consentire almeno lo svolgimento di

analisi in duplicato.

Ogni  aliquota  deve essere collocata in un recipiente pulito, di

materiale  inerte,  che  la  protegga  adeguatamente contro qualsiasi

fattore  di  contaminazione,  da  perdita di analiti per assorbimento

nella  parete  interna  del  recipiente,  e  dai danni che potrebbero

essere causati dal trasporto.

3.8.  Sigillatura  ed etichettatura delle aliquote: ogni aliquota

viene  sigillata  sul  luogo  del  prelievo e identificata secondo le

modalita'  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

Per   ciascun   prelievo   di  campione,  si  redige  un  verbale  di

campionamento  che  consenta  di identificare con certezza la partita

campionata,  la  data  e il luogo di campionamento, nonche' qualsiasi

informazione supplementare che possa essere utile all'analista.

4. Modalita' di prelievo di campioni.

4.1.  Numero  dei  campioni  elementari:  nel  caso  di  prodotti

alimentari liquidi per i quali e' lecito presumere che i contaminanti

siano  distribuiti  in  modo  omogeneo  nelle partite, e' sufficiente

prelevare  un  campione  elementare  per  partita  che costituisce il

campione globale.

Deve  figurare un riferimento al numero della partita. I prodotti

alimentari  liquidi  contenenti proteine vegetali idrolizzate o salsa

di  soia  liquida devono essere bene agitati, in modo da ottenere una

massa omogenea, prima di prelevare il campione elementare.

Per  gli  altri prodotti alimentari, il numero minimo di campioni

elementari da prelevare per partita e' indicato alla tabella 1.

I  campioni  elementari  devono  avere un peso analogo. Qualsiasi

deroga  a  tale  norma  deve  essere  segnalata nel verbale di cui al

punto 3.8.

Tabella 1

Numero minimo di campioni elementari prelevati dalla partita

Peso della partita (in kg)   Numero minimo di campioni

elementari prelevati

-                            -

< 50                           3

da 50 a 500                       5

> 500                          10

Se  la  partita e' costituita da confezioni singole, il numero di

confezioni  che  va  prelevato  per  formare  un  campione globale e'

indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Numero  di  confezioni (campioni elementari) da prelevare per formare

un campione globale se la partita consiste in confezioni singole

Numero di confezioni o        Numero minimo di confezioni o

unità della partita         unità da prelevare per aliquota

-                              -

da 1 a 25           1 confezione o unità

da 26 a 100          Circa il 5%, almeno due confezioni o

unità

> 100             Circa il 5%, fino ad un massimo di 10

confezioni o unità

5. Conformita' della partita o sottopartita.

Il  laboratorio  deputato ad eseguire le analisi per il controllo

ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare

la media dei risultati. La partita e' conforme se tale media rispetta

il  tenore  corrispondente  massimo stabilito dal regolamento (CE) n.

466/2001 e successive modifiche.

----

Allegato II

PREPARAZIONE  DI CAMPIONI E CRITERI AI QUALI DEVONO ESSERE ADEGUATI I

METODI  DI  ANALISI  PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI PIOMBO,

CADMIO, MERCURIO E 3-MCPD IN TALUNI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Introduzione.

La condizione fondamentale e' ottenere un campione di laboratorio

rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni.

2. Procedure  specifiche  per  la  determinazione di piombo, cadmio e

mercurio.

Esistono  numerose  procedure  specifiche  per  la determinazione

di Pb,  Cd  e  Hg  che  possono  essere  utilizzate  per  i  prodotti

alimentari  di cui al regolamento n. 466/2001 e successive modifiche.

Quelle descritte nella norma EN 13804, "Foodstuffs - Determination of

Trace  Elements  -  Performance Criteria and General Considerations",

CEN,  Rue  de  Stassart  36, B-1050 Brussels." sono soddisfacenti, ma

altre possono essere altrettanto valide.

La  preparazione dei campioni deve essere effettuata selezionando

esclusivamente la parte commestibile, nel caso di:

molluschi  bivalvi, crostacei e pesci di piccole dimensioni, se

consumati interi, le viscere devono essere comprese nel materiale che

va analizzato,

ortaggi,  deve  essere  esaminata  solo  la parte commestibile,

tenendo  presenti  i  requisiti  del  regolamento  (CE) n. 466/2001 e

successive modifiche.

3. Criteri  relativi  ai  metodi  di  analisi  che devono applicare i

laboratori del controllo ufficiale.

3.1. Definizioni: alcune delle definizioni piu' comunemente usate

che il laboratorio dovra' utilizzare sono indicate qui di seguito:

r  =  ripetibilita',  valore  al  di  sotto  del  quale e' lecito

presumere  che  la  differenza  assoluta fra due risultati di singole

prove   ottenuti   in  condizioni  di  ripetibilita'  (cioe',  stesso

campione,  stesso  operatore, stesso apparecchio, stesso laboratorio,

breve  intervallo  di  tempo)  rientri  in una specifica probabilita'

(generalmente il 95%) e quindi r = 2,8 r x Sr.

Sr  =  deviazione  standard,  calcolata dai risultati ottenuti in

condizioni di ripetibilita'.

RSDr  =  Deviazione  standard  relativa,  calcolata  da risultati

ottenuti  in  condizioni di ripetibilita' [(Sr/X) x 100], in cui x e'

la media dei risultati ottenuti.

R  =  riproducibilita',  valore  al  di sotto del quale e' lecito

presumere  che  la  differenza assoluta fra i risultati delle singole

prove ottenute in condizioni di riproducibilita' (cioe', su materiali

identici ottenuti da operatori in diversi laboratori, mediante metodo

di  prova  standardizzato)  rientri  in  una  specifica  probabilita'

(generalmente il 95%); R = 2,8 x SR.

SR  =  deviazione  standard,  calcolata  da risultati ottenuti in

condizioni di riproducibilita'.

RSDR  =  deviazione  standard  relativa,  calcolata  da risultati

ottenuti in condizioni di riproducibilita' [(SR/X) x 100].

HORRATr  =  il  valore RSDr determinato diviso per il valore RSDr

calcolato dall'equazione di Horwitz assumendo r = 0,66R.

HORRATR  =  il valore RSDR determinato diviso per il valore RSDR

calcolato dall'equazione di Horwitz.

3.2.  Requisiti  generali:  i  metodi  d'analisi  utilizzati  per

controlli  alimentari  devono,  per quanto possibile, essere conformi

alle  disposizioni  dei paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva

n. 85/591/CEE.

Per  l'analisi  del  piombo  nel  vino,  il  regolamento (CEE) n.

2676/90  della  Commissione  che  determina  i  metodi  comunitari da

utilizzare   nel   settore  del  vino  stabilisce,  nel  capitolo  35

dell'allegato, il metodo da utilizzare.

3.3. Requisiti specifici.

3.3.1.  Analisi  di  piombo, cadmio e mercurio: non e' prescritto

alcun  metodo  specifico  per la determinazione del tenore di piombo,

cadmio  e  mercurio.  I  laboratori  dovranno  utilizzare  un  metodo

validato  che  rispetti  i  parametri  indicati  nella  tabella 3. La

validazione  deve  includere,  qualora  disponibile, l'utilizzo di un

materiale di riferimento certificato.

Tabella 3

Parametri  di  riferimento  (dei metodi d'analisi di piombo, cadmio e

mercurio)

=====================================================================

Parametro        |              Valore/commento

=====================================================================

|Prodotti alimentari di cui al regolamento

|della (CE) n. 466/2001 e successive

Applicabilita'           |modifiche

---------------------------------------------------------------------

|Non superiore a un decimo del tenore

|massimo fissato nel regolamento (CE) n.

|466/2001 e successive modifiche, a meno che

|il valore per il piombo sia inferiore a 0,1

|mg/kg. In quest'ultimo caso, il limite di

|rilevazione non deve essere superiore a un

Limite di rilevazione    |quinto del valore fissato

---------------------------------------------------------------------

|Non superiore a un quinto del valore

|fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 e

|successive modifiche, a meno che il valore

|per il piombo sia inferiore a 0,1 mg/kg. In

|quest'ultimo caso, il limite di rilevazione

|non deve essere superiore a due quinti del

Limite di quantificazione|valore fissato

---------------------------------------------------------------------

|Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 1,5

Precisione               |nella prova di validazione

---------------------------------------------------------------------

Recupero                 |80%-120%

---------------------------------------------------------------------

Specificita'             |Senza interferenze di matrice o di spettro

3.3.2.   Analisi  di  3-MCPD:  non  e'  prescritto  alcun  metodo

specifico  per  la  determinazione del tenore di 3-MCPD. I laboratori

dovranno  utilizzare  un  metodo  validato  che  rispetti i parametri

indicati  nella  tabella  4.  La  validazione deve includere, qualora

disponibile, l'utilizzo di un materiale di riferimento certificato.

Tabella 4

Parametri di riferimento (dei metodi di analisi del 3-MCPD)

=====================================================================

Criterio         |   Valore raccomandato   | Concentrazione

=====================================================================

|Inferiore al limite di   |

Bianchi                  |rilevazione              |-

---------------------------------------------------------------------

Recupero                 |75-110%                  |Tutte

---------------------------------------------------------------------

|< (micro)g/kg su sostanza|

Limite di quantificazione|secca                    |-

---------------------------------------------------------------------

Deviazione standard del|                         |

segnale del bianco       |Inferiore a (micro)g/kg  |-

---------------------------------------------------------------------

Deviazione standard    |                         |

delle misurazioni        |                         |

effettuate a diverse     |                         |

concentrazioni           |< 4 (micro)g/kg          |< 20 (micro)g/kg

---------------------------------------------------------------------

|< 6 (micro)g/kg          |< 30 (micro)g/kg

---------------------------------------------------------------------

|< 7 (micro)g/kg          |< 40 (micro)g/kg

---------------------------------------------------------------------

|< 8 (micro)g/kg          |< 50 (micro)g/kg

---------------------------------------------------------------------

|< 15 (micro)g/kg         |< 100 (micro)g/kg

3.4.   Calcolo   della  percentuale  di  recupero:  l'accuratezza

dell'analisi  e'  stimata includendo nella stessa, qualora possibile,

adeguati materiali di riferimento certificati.

Le prove di recupero possono essere effettuate seguendo le "Linee

guida  armonizzate  per  l'uso  delle  informazioni di recupero nella

misurazione analitica" elaborate sotto l'egida di UPAC/ISO/AOAC.

Il risultato analitico puo' essere riportato, o meno, sotto forma

corretta  per  il  fattore  di  recupero. In entrambi i casi tuttavia

devono sempre essere indicati la procedura impiegata e la percentuale

di recupero.

3.5.  Espressione  dei  risultati:  i  risultati analitici devono

essere  espressi  utilizzando  le  unita'  di  misura  riportate  nel

regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche.

3.6.  Qualita'  dei  laboratori:  i laboratori devono conformarsi

alle disposizioni del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 156.