DECRETO 5 aprile 2006, n.186

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19-5-2006

testo in vigore dal: 3-6-2006

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modifiche  ed  integrazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive

91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE

sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli

articoli 18, 31 e 33;

Considerato  che  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo

5 febbraio  1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e

di   recupero  dei  rifiuti  deve  assicurare  un'elevata  protezione

dell'ambiente  e  controlli  efficaci,  e che i rifiuti devono essere

recuperati  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo e senza usare

procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato  che  al fine di garantire un elevato livello di tutela

dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto

legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, stabilisce che le attivita' di

recupero  possono  essere  sottoposte  a procedure semplificate sulla

base  di  apposite  condizioni e norme tecniche che devono fissare in

particolare:

a) le quantita' massime impiegabili;

b) la  provenienza,  i  tipi  e  le  caratteristiche dei rifiuti,

nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi;

c) le  prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano

recuperati  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo e senza usare

procedimenti    e    metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio

dell'ambiente;

Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 33, comma 7, del decreto

legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22,  la  procedura  semplificata

sostituisce  l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988, n. 203,

limitatamente  alle variazioni qualitative e quantitative determinate

dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate;

Visto  il  decreto  ministeriale  5 febbraio  1998,  pubblicato nel

supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 16 aprile

1998,  recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti

alle  procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e

33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato  che  la  Corte  di Giustizia europea, con sentenza del

7 ottobre  2004,  ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo

precisato  nel  sopra  citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le

quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere

oggetto  di  recupero  in  regime di dispensa dall'autorizzazione, e'

venuta  meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e

11,   paragrafo 1,  della  direttiva  75/442/CEE  del  Consiglio  del

15 luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti,  cosi' come modificata dalla

direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;

Considerata  altresi'  la  necessita'  di adeguare sollecitamente e

compiutamente  lo  stesso  decreto  5 febbraio  1998 alle indicazioni

fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre

2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,

espresso nella seduta del 24 novembre 2005;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del

27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1.  Al  decreto  ministeriale  5 febbraio  1998  sono  apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge

10 maggio  1976,  n.  319»  fino  alla  fine,  sono  sostituite dalle

seguenti:   «dal  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e

successive modificazioni»;

b) all'articolo 5,  comma 2,  dopo  la  lettera d) e' aggiunta la

seguente lettera d-bis):

«d-bis)  in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme

a  quanto  previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in

sicurezza,  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti inquinati, in

funzione della specifica destinazione d'uso del sito.».

c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

«Art.  6  (Messa  in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti

non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33

del   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive

modificazioni,  qualora  vengano  rispettate  le condizioni di cui al

presente articolo.

2.  La  quantita'  massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad

operazioni  di  messa  in  riserva  presso l'impianto di produzione e

presso  impianti  che  effettuano,  unicamente,  tale  operazione  di

recupero  e'  individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' «Messa in

riserva».

3.  La  quantita'  massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad

operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide

con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per

l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la

quantita'  dei  rifiuti  contemporaneamente  messa  in riserva presso

ciascun  impianto  o  stabilimento  non  puo'  eccedere  il 70% della

quantita'   di   rifiuti  individuata  all'allegato  4  del  presente

regolamento.  Il  predetto  limite,  per  i  rifiuti combustibili, e'

ridotto  al  50%  fatta  salva  la capacita' effettiva di trattamento

dell'impianto.

4.  La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni

di  messa  in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non

puo'   eccedere  la  quantita'  di  rifiuti  prodotti,  in  un  anno,

all'interno  del  medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere

avviati  ad  operazioni  di  recupero  entro  un  anno  dalla data di

produzione.

5.  Fatto  salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi

sottoposti  ad  operazioni  di  messa  in  riserva  in  impianti  che

effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni

caso  eccedere  la  capacita'  di  stoccaggio  autorizzata  ai  sensi

dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22  e  successive  modificazioni.  I  rifiuti messi in riserva devono

essere  avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di

ricezione.

6.  La  quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso

gli  impianti  che  effettuano  anche le altre operazioni di recupero

previste  dal  presente  decreto,  non  puo' eccedere, in un anno, la

quantita'  di  rifiuti  che,  ai  sensi  dell'articolo 7, puo' essere

sottoposta  ad  attivita'  di  recupero nell'impianto stesso. In ogni

caso,  i  rifiuti  messi  in riserva devono essere avviati alle altre

operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7.  La  messa  in  riserva  dei  rifiuti non pericolosi deve essere

effettuata    nel   rispetto   delle   norme   tecniche   individuate

nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente

decreto,   il   passaggio   fra   i  siti  adibiti  all'effettuazione

dell'operazione  di  recupero  «R13 - messa in riserva» e' consentito

esclusivamente  per  una  sola  volta ed ai soli fini della cernita o

selezione  o  frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei

rifiuti.»;

d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art.   7  (Quantita'  impiegabile).  -  1.  La  quantita'  massima

impiegabile  di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4

al  presente  decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero

ammesse a procedura semplificata.

2.  Fermi  i  limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che

puo'   essere  sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in  procedura

semplificata   non   deve   in   ogni   caso  eccedere  la  capacita'

dell'impianto  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 31, comma 6, del

decreto   legislativo   5 febbraio   1997,  n.  22,  ovvero,  qualora

l'autorizzazione  rilasciata  in  base  alla  normativa  vigente  non

contempli  la  capacita'  autorizzata,  la  quantita'  impiegabile e'

determinata   dalla  potenzialita'  dell'impianto.  Il  limite  della

potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi

in  cui,  nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di

rifiuti.

3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero

devono  essere  indicate  nella comunicazione di inizio di attivita',

precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4.  Le  quantita'  massime  dei  rifiuti non pericolosi individuati

nell'allegato  4  al  presente  decreto  possono  essere  oggetto  di

aggiornamento   annuale,  anche  per  tener  conto  dell'esigenza  di

incentivare il recupero dei rifiuti.»;

e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art.  8  (Campionamenti  e  analisi).  -  1.  Il campionamento dei

rifiuti,  ai  fini  della  loro  caratterizzazione chimico fisica, e'

effettuato  sul  rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da ottenere un

campione   rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,  "Rifiuti

liquidi,  granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale e

preparazione ed analisi degli eluati".

2.  Le  analisi  sui  campioni  ottenuti ai sensi del comma 1, sono

effettuate  secondo  metodiche standardizzate o riconosciute valide a

livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile

derivato  dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma

UNI 9903.

4.  Il  campionamento  e  le  analisi  sono  effettuate  a cura del

titolare   dell'impianto  ove  i  rifiuti  sono  prodotti  almeno  in

occasione   del   primo  conferimento  all'impianto  di  recupero  e,

successivamente,   ogni   24   mesi   e,  comunque,  ogni  volta  che

intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5.  Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la

conformita'   del   rifiuto   conferito  alle  prescrizioni  ed  alle

condizioni  di  esercizio  stabilite  dal presente regolamento per la

specifica attivita' svolta.

6.  Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in

atmosfera  devono  essere  effettuate  secondo  quanto previsto dagli

specifici   decreti  adottati  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma  2,

lettera b),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio

1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.»;

f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

«Art.  9  (Test  di  cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del

test  di  cessione  di  cui  in  allegato  3  al presente decreto, il

campionamento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  modo  da ottenere un

campione   rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,  "Rifiuti

liquidi,  granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale e

preparazione ed analisi degli eluati".

2.  Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1,

ai  fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i

criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

3.  Il  test  di  cessione  e'  effettuato almeno ad ogni inizio di

attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni

dell'autorita'  competente  e,  comunque, ogni volta che intervengano

modifiche sostanziali nel processo di recupero.»;

g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

«4.  Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi

degli  articoli 30,  31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n.  22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di

cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente

regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di

recupero  continua  ad  essere  consentito secondo le modalita' e nel

rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche

stabilite  dal  presente  regolamento,  fatto  salvo quanto stabilito

dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5.  I  soggetti  che  effettuano attivita' di raccolta, trasporto e

recupero  dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e

33  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, e successive

modificazioni  e  che  non soddisfano piu', a seguito delle modifiche

apportate  al  presente decreto, i requisiti per l'applicazione della

procedura  semplificata  o  per  i  quali non e' stato individuato il

parametro  quantita',  inoltrano  richiesta  all'ente  competente per

territorio,  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento,   presentando   domanda   di   autorizzazione  ai  sensi

dell'articolo 28  o  iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto

legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, e successive modificazioni. Le

attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite

fino  all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente

competente  al  rilascio  delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al

citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6.  Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto

legislativo  18 febbraio  2005,  n. 59, ad esclusione di quelli della

categoria  5  dell'allegato  I  allo  stesso decreto, si applicano le

disposizioni di detto decreto.»;

h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:

«Art.   11-bis   (Attivita'   di  monitoraggio  e  controllo  delle

operazioni   di   recupero).  -  1.  Sono  adottati  i  provvedimenti

necessari,  ivi  compresi  accordi  e  contratti di programma con gli

operatori  economici  interessati,  al  fine di garantire il rispetto

della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,

di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,

d'intesa  con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per

assicurare  che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal

presente  regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte

e  delle  peculiarita'  antropiche  del  sito,  adottino  un piano di

monitoraggio   e  controllo  delle  matrici  ambientali  interessate,

finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza

recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;

i) all'allegato  1,  suballegato  1,  sono  apportate le seguenti

modifiche:

1)   al  punto  1.1.1  le  parole  da  «industria  cartaria»  a

«distribuzione di giornali» sono soppresse;

2)  al  punto  1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino

alla  fine sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di

RU,  altre  forme  di  raccolta  in appositi contenitori su superfici

private; attivita' di servizio.»;

3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono

sostituite   dalle   seguenti:   «cartaccia   derivante  da  raccolta

differenziata,  rifiuti  di  carte  e  cartoni  non  rispondenti alle

specifiche delle norme UNI-EN 643»;

4)  al  punto  1.1.3,  lettera b)  le  parole  «carta e cartoni

collati», «pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e

paraffinate» sono soppresse;

5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];

6)  al  punto  3.1.3,  lettera c) dopo le parole «materie prime

secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,»  e'

aggiunta la seguente: «eventuale»;

7)  al  punto  3.2.3,  lettera c) dopo le parole «materie prime

secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,»  e'

aggiunta la seguente: «eventuale»;

8)  al  punto  3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola:

«eventuale»;

9)  al  punto  3.7.3,  lettera a)  dopo  le  parole «riutilizzo

nell'industria  metallurgica  mediante  selezione,»  e'  aggiunta  la

seguente: «eventuale»;

10)  al  punto  3.11.2  le parole «Ag > o = 5%» sono sostituite

dalle seguenti: «Ag > o = 5 (X 1000);

11)  al  punto  4.4.3,  lettera b) dopo le parole «conglomerati

cementizi» e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

12)  al  punto  4.4.4,  lettera b) dopo le parole «conglomerati

cementizi» e' aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: «4.7.3 Attivita'

di recupero:

a)  cementifici  in  percentuale  dall'1  al 5% della miscela

complessiva [R5];

b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1

al 5% della miscela complessiva [R5]»;

14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: «4.7.4:

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;

15)  al  punto  5.1  dopo  le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;

16)  al  punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole

«e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;

17)  al  punto  5.2.3  le  parole  «separazione  dei componenti

pericolosi» sono soppresse;

18)   al  punto  5.9.3,  lettere b)  e c)  il  codice  [R5]  e'

sostituito dal codice [R4];

19)  al  punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice

[100299];

20)  al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato

sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);

21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];

22)  al  punto  6.1.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «;

attivita' di costruzione e demolizione»;

23)  al  punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione»

sono  sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti

massimo  1%  di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi

dalle  materie  plastiche»  sono sostituite dalle seguenti: «conformi

alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in

plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e

prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;

25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];

26)  al  punto  6.2.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «;

attivita' di costruzione e demolizione»;

27)  al  punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione»

sono  sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti

massimo  1%  di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi

dalle  materie  plastiche»  sono sostituite dalle seguenti: «conformi

alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in

plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

28)  al  punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole

«e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

29)  al  punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» e' aggiunta

la seguente: «eventuale»;

30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: «7.1.3 Attivita'

di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione

di  materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche

e   tecnologicamente   interconnesse   di   macinazione,  vagliatura,

selezione  granulometrica  e  separazione  della frazione metallica e

delle  frazioni  indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di

natura  lapidea  a granulometria idonea e selezionata, con eluato del

test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente

decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui

al  punto a)  (il  recupero e' subordinato all'esecuzione del test di

cessione  sul  rifiuto  tal  quale secondo il metodo in allegato 3 al

presente decreto [R10];

c) utilizzo  per  la  realizzazione  di rilevati e sottofondi

stradali  e  ferroviari  e  aeroportuali, piazzali industriali previo

trattamento   di   cui   al  punto a)  (il  recupero  e'  subordinato

all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

31)   il   punto  7.1.4  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.1.4

Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti  ottenuti:

materie  prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi

all'allegato  C  della  Circolare del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;

32)  al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione»

fino  a  «[R5];» sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di

rilevati   e   sottofondi  stradali  e  piazzali  industriali  previo

eventuale  trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato

all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]»;

33)  al  punto  7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono

aggiunte le seguenti «e a freddo»;

34)   al  punto  7.6.3  e'  aggiunta  la  seguente  lettera c):

«c) produzione  di  materiale  per  costruzioni  stradali  e piazzali

industriali  mediante  selezione preventiva (macinazione, vagliatura,

separazione  delle  frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con

materia  inerte  vergine)  con  eluato  conforme  al test di cessione

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

35)   al  punto  7.6.4  e'  aggiunta  la  seguente  lettera b):

«b) materiali     per     costruzioni    nelle    forme    usualmente

commercializzate.»;

36)  al  punto  7.10.3,  lettera f)  le  parole  «burattatura e

barilatura»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «burattatura  e/o

barilatura»;

37)  al  punto  7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti

dal codice [170508];

38)  al  punto  7.14.2  le  parole  «contenenti  idrocarburi in

concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa

e  contenenti  gasolio  o  olio  a bassa tossicita' in concentrazioni

inferiori  a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite

dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a

1000 mg/Kg sul secco.»;

39)  al  punto  7.15.2  le  parole  «contenenti  idrocarburi in

concentrazioni  inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa

e  contenenti  gasolio  o  olio  a bassa tossicita' in concentrazioni

inferiori  a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite

dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a

1000 mg/Kg sul secco.»;

40)  al  punto  7.31  le  parole  «terre e rocce da scavo» sono

soppresse; il codice [170504] e' soppresso;

41)  al  punto  7.31.1  le  parole  «attivita'  di  scavo» sono

soppresse;

42)  al  punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla

fine sono soppresse;

43)   al  punto  7.31.3,  lettera b)  le  parole  «di  ex  cave

discariche esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;

44)  al  punto  7.31.3  e'  aggiunta  la  seguente  lettera c):

«c) formazione  di  rilevati  e  sottofondi  stradali (il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del

parametro COD) [R5].»;

45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:

«7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.

7.31-bis.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  materiale  inerte vario

costituito   da  terra  con  presenza  di  ciotoli,  sabbia,  ghiaia,

trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attivita' di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo  per  recuperi ambientali (il recupero e' subordinato

all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il

metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione  di  rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.4  Caratteristiche  delle  materie  prime e/o dei prodotti

ottenuti:     prodotti     ceramici     nelle     forme    usualmente

commercializzate.»;

46)   al  punto  8.1.3,  lettere a)  e b)  il  codice  [R5]  e'

sostituito dal codice [R3] ;

47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];

48)  al  punto  9.1.3  aggiungere  dopo le parole operazioni di

recupero il codice [R3];

49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];

50)  al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria

del pannello» e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;

51)  al  punto  11.1.3  il codice [R3] e' sostituito dal codice

[R9];

52)  al  punto  11.3.3  il codice [R3] e' sostituito dal codice

[R9];

53)  al  punto  11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;

54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;

55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;

56)  al  punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono

soppresse;

57)  al  punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso

e» sono soppresse;

58)  al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte

le seguenti «e dalla raccolta differenziata di RU»;

59)  al  punto  11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e'

soppresso;

60)  al  punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e'

sostituito dal codice [R9];

61)  al  punto  12.1.3,  lettere c), d),  ed e)  le  parole tra

parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle

seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

62)  al  punto  12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» e'

soppressa  la lettera «e»; dopo «27%» e' aggiunta la seguente parola:

«minimo»;

63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato  3  al  presente  decreto»  sono aggiunte le seguenti: «, ad

esclusione   del  parametro  COD»;  le  parole  tra  parentesi  «[con

esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con

esclusione dei rifiuti 030311]»;

64)  al  punto  12.2.3  e' aggiunta la seguente lettera c): «c)

utilizzo  per  riprofilare  porzioni  della  morfometria  della  zona

d'alveo  interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione

(il  recupero  e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul

rifiuto  tal  quale  secondo  il  metodo  in  allegato  3 al presente

decreto) [R10]»;

65)  al punto 12.5.2 le parole «stirene &60; 500 ppm sul secco»

sono sostituite dalle seguenti: «stirene &60; 50 ppm sul secco»;

66)  al  punto  12.7.3,  lettera c)  le parole «preparazione di

miscele e conglomerati destinati a» sono soppresse;

67)  al  punto  12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono

aggiunte le seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;

68)  al  punto  13.2.2  le  parole  «PCDD in concentrazione non

superiore  a  2.5  ppb»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «PCDD in

concentrazione  non  superiore  a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB,

PCT &60; 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT &60; 5 ppm

sul secco»;

69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;

70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];

71)  al  punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di

rilevati» e' aggiunto il codice [R5];

72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato  3  al  presente  decreto»  sono  aggiunte  le  seguenti: «,

ad  esclusione del parametro solfati»;

73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle

ceneri  derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e

9.6 del presente allegato» sono soppresse;

74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e'

subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in

allegato  3  al  presente  decreto»  sono aggiunte le seguenti: «, ad

esclusione del parametro solfati»;

75)  al  punto  13.16.3,  lettere a), b) e c) il codice [R3] e'

sostituito dal codice [R5];

76)  al  punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono

sostituite dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;

77)  al  punto  13.20  i codici [150102] [150104] [l50106] sono

sostituiti dai codici [080318] [160216];

78)   al   punto  13.21.3  dopo  le  parole  «(il  recupero  e'

subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale

secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le

seguenti: «, ad esclusione del parametro cloruri»;

79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» e' soppressa;

80)  al  punto  14.1  le parole «ed assimilati» sono sostituite

dalle seguenti: «o speciali non pericolosi»;

81)  al  punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite

dalle   seguenti:  «raccolta  finalizzata  di  rifiuti  speciali  non

pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»;

82)  al  punto  14.1.2  le  parole da «Nella produzione» fino a

«pneumatici fuori uso» sono soppresse;

83)  al  punto  14.1.3  dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le

seguenti: «conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»;

84)  al  punto  14.1.3  dopo  la  parola «(CDR)» e' aggiunto il

codice [R3];

85)  al  punto  14.1.3  le  parole  da  «Il combustibile» fmo a

«decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;

86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione»

sono  sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura

e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»;

87)  al  punto  15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» e'

aggiunto il codice [R3];

88)  al  punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al

presente  decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla

voce   2   dell'allegato   2,   suballegato 1   al  presente  decreto

ministeriale»;

89)  al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito

dal codice [200201];

90)  al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un

processo  di  trasformazione  biologica  aerobica  delle  matrici che

evolve  attraverso  uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione

ed umificazione della sostanza organica» e' aggiungo il codice [R3];

91)  al  punto  17.1.3  dopo  le  parole  «gas  di  pirolisi  e

gassificazione»  e'  aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12

dell'allegato  3  al  presente  decreto ministeriale» sono sostituite

dalle  seguenti:  «alla  voce  11  dell'allegato  2, suballegato 1 al

presente decreto ministeriale»;

92)  al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» e' soppressa

la lettera «e»;

93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];

94)  ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice

[R3].

l) all'allegato  2,  suballegato  1,  sono  apportate le seguenti

modifiche:

Al  punto  1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche»

sono  aggiunte  le  seguenti:  «corrispondenti  all'RDF  di  qualita'

normale di cui alla norma UNI 9903-1».

Al  punto  9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita»

e' innalzato dal 30% al «40%».

Al  punto  12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono

sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».

Al  punto  13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono

sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;

m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A

alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN

12457-2.  Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una

granulometria  molto  fine,  si deve utilizzare, senza procedere alla

fase  di  sedimentazione  naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per

almeno  10  minuti.  Solo  dopo  tale  fase  si potra' procedere alla

successiva  fase  di  filtrazione  secondo  quanto riportato al punto

5.2.2  della  norma  UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni

analitiche  devono  essere  confrontati  con  i  valori  limite della

seguente tabella:

Tabella

Parametri         |Unita' di misura       |Concentrazioni limite

Nitrati           |Mg/l NO3               |50

Fluoruri          |Mg/l F                 |1,5

Solfati           |Mg/l SO4               |250

Cloruri           |Mg/1 Cl                |100

Cianuri           |microngrammi/l Cn      |50

Bario             |Mg/l Ba                |1

Rame              |Mg/l Cu                |0.05

Zinco             |Mg/l Zn                |3

Berillio          |microngrammi/l Be      |10

Cobalto           |microngrammi/l Co      |250

Nichel            |microngrammi/l Ni      |10

Vanadio           |microngrammi/l V       |250

Arsenico          |microngrammi/l As      |50

Cadmio            |microngrammi/l Cd      |5

Cromo totale      |microngrammi/l Cr      |50

Piombo            |microngrammi/l Pb      |50

Selenio           |microngrammi/l Se      |10

Mercurio          |microngrammi/l Hg      |1

Amianto           |Mg/l                   |30

COD               |Mg/l                   |30

PH                |                       |5,5 < > 12,0

In  sede  di  approvazione  del  progetto di cui all'articolo 5 del

presente  decreto,  vengono  stabiliti  i  parametri  significativi e

rappresentativi   del   rifiuto  che  devono  essere  determinati  in

relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del

rifiuto.»;

n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:

----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 34 della G.U. <----

o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:

«Allegato 5

NORME  TECNICHE  GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO

L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

1. Ubicazione.

Gli  impianti  che  effettuano  unicamente l'operazione di messa in

riserva,  ad  eccezione  degli  impianti esistenti, ferme restando le

norme  vigenti  in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti

di   gestione   dei  rifiuti,  non  devono  essere  ubicati  in  aree

esondabili,  instabili  e  alluvionabili,  comprese nelle fasce A e B

individuate  nei  piani  di  assetto  idrogeologico di cui alla legge

18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2. Dotazioni minime.

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato  sistema  di  canalizzazione  e  raccolta delle acque

meteoriche;

b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio

di  rifiuti  che  contengono  sostanze  oleose  nelle  concentrazioni

consentite   dal   presente   decreto,   il  sistema  di  raccolta  e

allontanamento  dei  reflui  deve  essere provvisto di separatori per

oli;  ogni  sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta"

di  idonee  dimensioni,  il  cui  contenuto  deve essere avviato agli

impianti di trattamento;

c) idonea recinzione.

3. Organizzazione.

Nell'impianto  devono  essere  distinte  le  aree di stoccaggio dei

rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve  essere  distinto  il settore per il conferimento da quello di

messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e

dotata  di  sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale

possano  fuoriuscire  dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie

dedicata  al  conferimento  deve  avere dimensioni tali da consentire

un'agevole  movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso

ed in uscita.

Il  settore  della messa in riserva deve essere organizzato in aree

distinte  per  ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente

decreto ed opportunamente separate.

4. Stoccaggio in cumuli.

Ove  la  messa  in  riserva  dei  rifiuti avvenga in cumuli, questi

devono  essere  realizzati  su  basamenti  pavimentati o, qualora sia

richiesto   dalle   caratteristiche   del   rifiuto,   su   basamenti

impermeabili   resistenti   all'attacco   chimico   dei  rifiuti  che

permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area  deve  avere  una pendenza tale da convogliare gli eventuali

liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di

capacita'  adeguate,  il  cui  contenuto  deve  essere periodicamente

avviato all'impianto di trattamento.

Lo  stoccaggio  in  cumuli  di  rifiuti  che  possano  dar  luogo a

formazioni  di  polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti

devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento

a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.

I   contenitori  o  serbatoi  fissi  o  mobili  utilizzati  per  lo

stoccaggio   dei  rifiuti  devono  possedere  adeguati  requisiti  di

resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.

I  contenitori  e  i serbatoi devono essere provvisti di sistema di

chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di

sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le  manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo

scarico  dei  rifiuti  liquidi contenuti nelle cisterne devono essere

mantenuti  in  perfetta  efficienza  al  fine  di evitare dispersioni

nell'ambiente.

Il  contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume

residuo  di  sicurezza  pari  al 10%, ed essere dotato di dispositivo

antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di

allarmi di livello.

Gli  sfiati  dei  serbatoi  che  contengono  sostanze  volatili e/o

rifiuti  liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema

di abbattimento.

I  contenitori  e/o  serbatoi  devono  essere  posti  su superficie

pavimentata  e  dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al

serbatoio  stesso  oppure,  nel  caso  che  nello  stesso  bacino  di

contenimento  vi  siano  piu'  serbatoi, la capacita' del bacino deve

essere  pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni

caso  non  inferiore  al  volume del serbatoio di maggiore capacita',

aumentato  del  10%  e,  in  ogni caso, dotato di adeguato sistema di

svuotamento.

I  rifiuti  che  possono  dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono

essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi

di raccolta per i liquidi.

Lo  stoccaggio  dei  fusti  o  cisternette  deve  essere effettuato

all'interno  di  strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve

superare i tre piani.

I  contenitori  devono essere raggruppati per tipologie omogenee di

rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione

(passo  d'uomo),  l'accertamento  di  eventuali  perdite  e la rapida

rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

6. Stoccaggio in vasche fuori terra.

Le  vasche  devono  possedere  adeguati  requisiti di resistenza in

relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.

Le  vasche  devono  essere attrezzate con coperture atte ad evitare

che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le   vasche   devono  essere  provviste  di  sistemi  in  grado  di

evidenziare  e  contenere  eventuali  perdite; le eventuali emissioni

gassose  devono  essere  captate  ed  inviate  ad apposito sistema di

abbattimento.

7. Bonifica dei contenitori.

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti,

e  non  destinati  ad  essere  reimpiegati per le stesse tipologie di

rifiuti,   devono   essere   sottoposti  a  trattamenti  di  bonifica

appropriati alle nuove utilizzazioni.

8. Criteri di gestione.

I  rifiuti  da  recuperare devono essere stoccati separatamente dai

rifiuti  derivanti  dalle  operazioni  di  recupero  e destinati allo

smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

Lo  stoccaggio  dei  rifiuti  deve essere realizzato in modo da non

modificare   le   caratteristiche  del  rifiuto  compromettendone  il

successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo

che  sia  evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori

superficiali e/o profondi.

Devono  essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione

degli  odori  e  la  dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di

formazione  di  emissioni  gassose  o  polveri l'impianto deve essere

fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  ed  abbattimento  delle

stesse.».

Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro della salute (ad interim)

Berlusconi

Il Ministro delle attivita' produttive

Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8

maggio 2006

Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 1, foglio n. 298