DECRETO 18 Aprile 2007, n. 76

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

(GU n. 141 del 20-6-2007)

testo in vigore dal: 5-7-2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica

23 agosto  1982,  n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto

legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto  il  regolamento  (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e

gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e

che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definizione di una disciplina

specifica  per  gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e

di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella

seduta del 13 ottobre 2005;

Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea

effettuata   in  data  12 dicembre  2005  ai  sensi  della  direttiva

98/34/CE;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai

sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

effettuata in data 27 marzo 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio

e  di  leghe  di  alluminio  destinati  a  venire  a contatto con gli

alimenti.

2.  Il  regolamento  non si applica ai materiali ed agli oggetti di

alluminio  ricoperto,  purche'  lo  strato a diretto contatto con gli

alimenti esplichi effetto barriera.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) alluminio:  il  metallo  il  cui tenore minimo di alluminio e'

pari al 99,0%, espresso come massa;

2) lega  di  alluminio:  il  prodotto  ottenuto  dall'unione  per

fusione  di  due  o  piu'  metalli,  ove  l'alluminio  e' presente in

percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;

3) alluminio  ricoperto:  il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove

lo  strato a contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro

materiale.

Art. 3.

Requisiti di purezza

1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di

cui  all'articolo 1  deve rispondere ai requisiti di purezza indicati

nell'allegato I al regolamento.

Art. 4.

Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti

1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono

rispondere  alle  caratteristiche  di  composizione  riportate  negli

allegati I, II e III del regolamento.

2.  Nella  produzione  delle  vaschette  di  alluminio e delle loro

coperture e' consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale,

quali  coadiuvanti  tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo

alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.

Art. 5.

Condizioni d'uso

1.  I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento

possono essere impiegati alle seguenti condizioni:

a) contatto  breve:  tempi  inferiori  alle  24  ore in qualunque

condizione di temperatura;

b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura

refrigerata;

c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura

ambiente  limitatamente  agli alimenti riportati nell'allegato IV del

regolamento.

Art. 6.

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in

materia  di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal

presente  regolamento  devono  riportare  in  etichetta  una  o  piu'

istruzioni indicanti:

a) non  idoneo  al  contatto  con  alimenti  fortemente  acidi  o

fortemente salati;

b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;

c) destinato   al   contatto   con  alimenti  a  temperature  non

refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;

d) destinato  al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV

a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.

2.  I  materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare

in etichetta la seguente dicitura "alluminio".

Art. 7.

Controlli

1.  L'idoneita'  a venire a contatto con gli alimenti dei materiali

ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata

con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III.

Art. 8.

Obblighi dei produttori

1.  Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio

e  di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al

presente   regolamento  e  a  dimostrare  in  ogni  momento  di  aver

adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

2.  Ogni  partita  deve  essere  corredata da una dichiarazione del

produttore  attestante  che  i materiali ed oggetti di cui al comma 1

sono conformi alle norme vigenti.

3.   In   mancanza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma 2,  la

dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio

pubblico di analisi.

Art. 9.

Obblighi degli utilizzatori

1.   L'utilizzazione,   in  sede  industriale  e  commerciale,  dei

materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata

all'accertamento  della  loro  conformita' alle norme vigenti nonche'

della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.

2.  L'impresa  deve  essere pertanto fornita della dichiarazione di

conformita'  di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado

di  consentire all'autorita' sanitaria di identificare il fornitore o

il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.

Art. 10.

Mutuo riconoscimento

1.  Le  disposizioni  di  cui  al  regolamento  non si applicano ai

materiali  ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno

Stato  dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti

nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 aprile 2007

Il Ministro: Turco

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 74

Allegato I

(Articolo 3, comma 1)

Requisiti di purezza dell'alluminio.

|Tenore massimo % (espresso come

Metallo                           |massa)

---------------------------------------------------------------------

Ferro + Silicio                   |1,0

---------------------------------------------------------------------

Rame                              |0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05)

---------------------------------------------------------------------

|0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05)

---------------------------------------------------------------------

Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, |

Ni, Zn)                           |0,1 (ciascuno)

Allegato II

(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche  di  composizione  dei  materiali  e degli oggetti di

leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.

Metallo                |Tenore massimo espresso come massa (%)

Cromo                  | 0,35

Ferro                  | 2,0

Magnesio*              |11,0

Manganese              | 4,0

Nichel                 | 3,0

Rame                   | 0,6

Silicio                |13,5

Titanio                | 0,3

Zinco                  | 0,25

Zirconio               | 0,30

Altri metalli**        | 0,15

*  Le  leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere

utilizzate  per  la  produzione  di  parti resistenti a pressione per

applicazioni nella cottura a pressione.

** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo

e' pari a 0,05 %.

Allegato III

(Articolo 4, comma 1)

Caratteristiche  di  composizione  dei  materiali  e degli oggetti di

leghe di alluminio ottenuti per fusione.

Metallo                 |Tenore massimo espresso come massa (%)

Antimonio               | 0,20

Cromo                   | 0,35

Ferro                   | 2,0

Magnesio*               |11,0

Manganese               | 4,0

Nichel                  | 3,0

Rame**                  | 0,6

Silicio                 |13,5

Stagno                  | 0,10

Stronzio                | 0,2

Titanio                 | 0,3

Zinco                   | 0,25

Zirconio                | 0,3

Altri metalli ***       | 0,15 come totale

*  Le  leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere

utilizzate  per  la  produzione  di  parti resistenti a pressione per

applicazioni nella cottura a pressione.

** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali

caffettiere e piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%.

***  Per  alcuni  metalli  (ad  esempio  l'argento)  il contenuto

massimo e' pari a 0,05 %.

Allegato IV

(Articolo 5, comma 1, lettera c)

Elenco  dei  prodotti  alimentari  che  possono  essere  impiegati  a

contatto  con  materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio

per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente.

Prodotti  di  cacao  e  cioccolato,  definiti  al decreto legislativo

12 giugno 2003, n. 178

Caffe'

Spezie ed erbe infusionali

Zucchero

Cereali e prodotti derivati

Paste alimentari non fresche

Prodotti della panetteria

Legumi secchi e prodotti derivati

Frutta secca

Funghi secchi

Ortaggi essiccati

Prodotti della confetteria

Prodotti  da  forno  fini  a  condizione  che  la farcitura non sia a

diretto contatto con l'alluminio