DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 Dicembre 2006, n. 15

Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)."

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte

n. 50 del 14 dicembre 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  29-4852

dell'11 dicembre 2006

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge

regionale   29 dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima

attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia

di   tutela  delle  acque),  le  aree  di  salvaguardia  delle  acque

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi

mediante  impianti  di acquedotto che rivestono carattere di pubblico

interesse ed il relativo procedimento di definizione.

2.  Le  presenti  disposizioni non si applicano alle acque ad uso

domestico   e   alle   acque  utilizzate  per  la  fabbricazione,  il

trattamento,  la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti

o di sostanze destinate al consumo umano.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero:   formazione  rocciosa  permeabile  in  grado  di

immagazzinare   e   trasmettere   un   quantitativo  idrico  tale  da

rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;

b) approvvigionamento  idrico  di interesse regionale: opera od

insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al

consumo  umano  da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000

metri  cubi  all'anno  e  le  opere  che,  per  la potenzialita' e la

qualita' degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica

a  scala  regionale cosi' come indicato dal Piano regionale di tutela

delle acque;

c) area   di  ricarica:  la  superficie  dalla  quale  proviene

l'alimentazione   al   corpo   idrico   sotterraneo  considerato;  e'

costituita  dall'area  nella  quale  avviene  l'infiltrazione diretta

nelle  acque  sotterranee  delle  acque  meteoriche  o  dall'area  di

contatto  con  i  corpi  idrici  superficiali  (laghi,  corsi d'acqua

naturali  o  artificiali)  dai  quali  le  acque sotterranee traggono

alimentazione;

d) autorita' concedente: l'organo della provincia competente al

rilascio  della  concessione  per  l'uso  di  acqua  pubblica  ovvero

l'organo  della  Regione  competente al rilascio delle concessioni di

derivazione  di  cui  all'Art.  89,  comma 2  del decreto legislativo

31 marzo   1998,   n.   112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti

amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

e) autorita' competente: l'autorita' cui spetta il rilascio del

provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;

f) autorita'  d'ambito:  la  forma di cooperazione tra comuni e

province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

g) campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per

cui   gli   effetti   di   pompaggio  sono  potenzialmente  tra  loro

interferenti in maniera significativa;

h) centri  di  pericolo:  le  attivita',  gli  insediamenti e i

manufatti  in  grado  di  costituire,  direttamente o indirettamente,

fattori  certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque

destinate al consumo umano;

i) corpo  idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto

di acque sotterranee contenuto in uno o piu' acquiferi;

j    corpo   idrico   superficiale:   un  elemento  distinto  e

significativo   di  acque  superficiali  quale  un  lago,  un  bacino

artificiale,  un  torrente,  fiume  o  canale o parte di un torrente,

fiume o canale;

k) fabbricati  esistenti:  fabbricati gia' realizzati, corso di

realizzazione o per i quali sia gia' stato ottenuto l'apposito titolo

edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

l) gestore:  il  gestore  del  servizio  idrico  integrato o il

gestore  dell'acquedotto  di  pubblico  interesse  al cui servizio e'

posta l'opera di captazione;

m) isocrona:  linea  che  congiunge  i punti di uguale tempo di

arrivo  delle  particelle  d'acqua  ad  un opera di captazione con un

percorso  attraverso  il mezzo saturo, per una determinata condizione

idrodinamica;

n) opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere

occorrenti  per  il  prelievo  di acque da corpi idrici sotterranei o

superficiali;

o) proponenti: l'autorita' d'ambito, d'intesa con il comune nel

cui  territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del

servizio  idrico  integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico

interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di

captazione;

p) protezione  dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque

in  afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i

fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con

sufficiente  tempo  di  sicurezza  la  segnalazione di eventuali loro

variazioni significative;

q) protezione  statica:  l'insieme  dei  divieti, dei vincoli e

delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta,

di  rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado

qualiquantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

r) stabulazione  di  bestiame: la gestione di animali confinata

in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle

deiezioni;

s) vulnerabilita'  intrinseca:  la  suscettibilita' dei sistemi

acquiferi,  nelle  loro  diverse  parti  e  nelle  diverse situazioni

geometriche   e   idrodinamiche,  ad  ingerire  e  diffondere,  anche

mitigandone  gli  effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale

da  produrre  impatto  sulla  qualita'  dell'acqua sotterranea, nello

spazio e nel tempo.

Art. 3.

Aree di salvaguardia

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e

zona di rispetto, sono individuate in base agli studi e ai criteri di

cui  all'allegato  A e hanno la finalita' di tutelare e conservare la

qualita'  delle  acque  superficiali  e sotterranee di cui all'Art. 1

attraverso  l'imposizione  di  vincoli e limitazioni d'uso del suolo,

nonche' mediante il controllo e la gestione del territorio.

2. Per le derivazioni da corpi idrici superficiali tali vincoli e

limitazioni  d'uso  si  applicano, per quanto possibile, in relazione

all'ubicazione,  alla  tipologia  dell'opera di captazione nonche' al

regime idraulico del corpo idrico stesso.

3.  La  scelta  della localizzazione delle opere di captazione e'

operata  privilegiando  le  zone  che  presentano il minor rischio di

inquinamento   e  con  caratteristiche  idonee  alla  piu'  efficace,

efficiente  ed economica gestione delle aree di salvaguardia, nonche'

perseguendo l'aggregazione delle opere stesse.

Art. 4.

Zona di tutela assoluta

1.  La  zona di tutela assoluta e' la porzione di territorio piu'

interna,  immediatamente  circostante  l'opera  di  captazione, ed e'

adibita   esclusivamente   all'opera   stessa   ed   alle   collegate

infrastrutture di servizio.

2.  La  zona  di  tutela  assoluta  e'  adeguatamente protetta da

possibili  infiltrazioni  d'acqua  dalla superficie e, salvo motivata

deroga,  recintata  al  fine di garantire l'integrita' e l'efficienza

delle relative opere.

3.  L'accesso  alla  zona  di  tutela  assoluta  e'  . consentito

unicamente  al personale autorizzato dal gestore ed alle autorita' di

controllo.

Art. 5.

Zona di rispetto

1. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio

circostante  la  zona di tutela assoluta ed e', di norma, distinta in

zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2.  Il  dimensionamento  e l'articolazione della zona di rispetto

dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione

di  vulnerabilita' intrinseca della risorsa captata e sono effettuati

sulla base degli studi e dei criteri di cui all'allegato A.

3.  Per  i  prelievi  di acque sotterranee da acquiferi protetti,

come  definiti  al punto 2.6 dell'allegato A, che presentano adeguate

garanzie  di  sicurezza  per  la  risorsa  idrica  in  relazione alla

tipologia   dell'acquifero   captato  e  alle  modalita'  costruttive

dell'opera  di  captazione, la zona di rispetto ristretta puo' essere

definita  in  coincidenza  con  la zona di tutela assoluta, mentre la

zona di rispetto allargata e' dimensionata con l'isocrona centottanta

giorni.

Art. 6.

Vincoli e limitazioni d'uso relativi alle zone di rispetto

1.  Nella  zona  di  rispetto  sono  vietati  l'insediamento  dei

seguenti   centri   di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  seguenti

attivita':

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) l'accumulo  di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o prodotti

fitosanitari;

c) lo  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti

fitosanitari,  salvo  che  l'impiego  di tali sostanze sia effettuato

sulla base delle indicazioni contenute nei piani di utilizzazione dei

fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B;

d) l'impiego  per  scopi  non agricoli di mezzi di tipo chimico

finalizzati al contenimento della vegetazione;

e) gli  scarichi  di acque reflue anche se depurati, nonche' la

dispersione   nel  sottosuolo  di  acque  meteoriche  provenienti  da

piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'apertura di cave;

h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni

del  suolo,  ad  eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle

acque  di  cui  all'Art.  1,  comma 1,  di  quelli  finalizzati  alla

variazione  di tale estrazione, nonche' di piezometri ovvero di pozzi

o  altri  strumenti  di  monitoraggio necessari per il controllo e la

tutela delle risorse idriche;

i) la gestioni di rifiuti;

i) lo   stoccaggio   di   prodotti   ovvero  sostanze  chimiche

pericolose e sostanze radioattive;

k)   i  centri  di  raccolta,  demolizione  e  rottamazione  di

autoveicoli;

l)  i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff o equivalenti sistemi di

trattamento di acque reflue;

m) il  pascolo  e  la  stabulazione  di  bestiame  che ecceda i

centosettanta   chilogrammi   per  ettaro  di  azoto  presente  negli

affluenti, al netto delle perdite;

n) l'insediamento di attivita' industriali ed artigianali;

o) il  cambiamento  di destinazione d'uso degli insediamenti di

cui  al  punto  n)  esistenti,  salvo  che il medesimo sia volto alla

riduzione del livello di rischio.

2. Nella zona di rispetto ristretta sono comunque vietati:

a) la stabulazione di bestiame;

b) lo  stoccaggio  di  affluenti  zootecnici,  concimi chimici,

fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti

e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari

per  la  messa  in  sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per

mitigare la situazione di rischio;

d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad

eccezione   delle   infrastrutture   del  servizio  idrico  integrato

strettamente  funzionali  alla  captazione  idrica.  Per i fabbricati

esistenti  alla  data  di presentazione della proposta di definizione

delle  aree  di  salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle

disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo

gli  interventi  edilizi  di recupero conservativo che non comportino

l'aumento  delle  unita'  immobiliari e gli interventi di adeguamento

igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;

e) la  realizzazione  di  opere  viarie  e  ferroviarie,  fatta

eccezione    per    le    piste    ciclabili    e    la    viabilita'

agro-silvo-pastorale,   interpoderale   e,   ove   non   diversamente

localizzabile, comunale;

f) la  realizzazione  di infrastrutture di servizio che possano

interferire,  qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o

indiretto, con il corpo idrico captato.

3.  All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la

realizzazione  di  fognature,  impianti e strutture di depurazione di

acque  reflue  diversi  da  quelli  di  cui  al comma 1 lettera l), a

condizione  che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare

la  diffusione  nel  suolo  o  nel sottosuolo di liquami derivanti da

eventuali  perdite  della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche

si   applicano   agli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e

ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

4.  All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la

realizzazione  di  nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che

siano   adottate  soluzioni  tecniche  in  grado  di  raccogliere  ed

allontanare  le  acque  di  dilavamento,  nonche'  eventuali sostanze

provenienti  da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie

e  ferroviarie  esistenti,  in  caso  di  modifiche  del  tracciato o

ampliamento  della  superficie  coinvolta,  sono  adottate  le stesse

soluzioni  tecniche  previste  per  le  nuove  infrastrutture,  fermo

restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

5.  All'interno della zona di rispetto allargata e' consentita la

realizzazione  di  nuovi  insediamenti  di  edilizia  residenziale  e

relative  opere  di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di

aziende  agricole  destinati  esclusivamente  al  ricovero di scorte,

prodotti,  macchine  e  attrezzi,  nonche' di nuove infrastrutture di

servizio,  nel  rispetto  delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 4. I

parcheggi   interrati  a  servizio  degli  insediamenti  di  edilizia

residenziale  sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro

sul livello minimo di soggiacenza della falda.

6.  Le  soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza

previsti   dai   commi 3,  4  e  5  sono  preventivamente  comunicati

all'autorita'  d'ambito  e al dipartimento dell'Agenzia regionale per

la  protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro

sessanta  giorni,  esprimono  il proprio parere fornendo se del caso,

puntuali  prescrizioni  cautelative  connesse all'intervento. Decorso

tale  termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si

intendono espressi in senso favorevole.

7.  Fermi  restando  i divieti di cui ai commi 1 e 2, all'interno

della  zona di rispetto le attivita' agricole sono esercitate secondo

le  previsioni  dei  Piani  di  utilizzazione dei fertilizzanti e dei

fitosanitari   di  cui  all'allegato  B,  presentati  alla  provincia

territorialmente  competente  in conformita' agli eventuali vincoli e

prescrizioni  previsti  nel provvedimento di definizione dell'area di

salvaguardia,   e   alle   norme   tecniche  per  la  fertilizzazione

fosfo-potassica di cui all'allegato C.

8. Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attivita', gli

insediamenti  e  i manufatti di cui al comma 1 esistenti alla data di

presentazione   della   proposta   di   definizione   delle  aree  di

salvaguardia  sono  adottate,  ove  possibile,  le misure per il loro

allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa

in  sicurezza.  Per  le  aree  cimiteriali  esistenti  e'  consentito

procedere  a  nuove  sepolture  solo  fuori terra e non sono comunque

consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

Art. 7.

Gestione delle aree di salvaguardia

1.  Tenendo  conto  della  situazione morfologica, idrogeologica,

idrologica,  idrochimica  e pedologica della zona interessata nonche'

delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il provvedimento di

definizione  delle  aree  di  salvaguardia  dispone  i  vincoli  e le

limitazioni  d'uso  necessari  alla  protezione  della risorsa idrica

derivata,  nonche' gli adempimenti a cura del gestore per la corretta

gestione delle aree di salvaguardia.

2.  In  ragione  della  situazione  di  vulnerabilita' intrinseca

dell'acquifero  captato  e  della valutazione dei centri di pericolo,

nonche'  di  considerazioni  tecnico-economiche,  il provvedimento di

definizione  delle  aree  di  salvaguardia dispone l'attivazione e la

gestione  di  un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle

captazioni,  in  grado  di  verificarne periodicamente i fondamentali

parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente

tempo  di  sicurezza,  la  segnalazione  di eventuali loro variazioni

significative.   Il   monitoraggio   prescritto   costituisce   parte

integrante  della  rete  di  monitoraggio  delle  acque  destinate al

consumo  umano  di  cui  all'Art.  58,  comma 1 della legge regionale

26 aprile  2000,  n.  44 (Disposizioni normative per l'attuazione del

decreto  legislativo 31 marzo 1998, a. 112 Conferimento di funzioni e

compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,

in  attuazione  del  capo I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59). Il

monitoraggio  e'  obbligatorio  per  gli approvvigionamenti idrici di

interesse regionale.

3.   Ove   non   sia   acquisita  la  proprieta'  delle  aree  di

salvaguardia,  il  gestore  e  i  proprietari o possessori delle aree

medesime   stipulano   apposita   convenzione,   nella   quale   sono

disciplinate  le  attivita'  consentite e definiti i relativi oneri a

cura  del gestore nonche' prevista, per le attivita' agricole vietate

o   limitate,   la   corresponsione   di  un  indennizzo  commisurato

all'eventuale mancato reddito.

4. Il gestore e' tenuto a comunicare la dismissione definitiva di

un'opera  di  captazione  o  il  cambiamento di destinazione dell'uso

della  risorsa  all'autorita' concedente, all'autorita' competente ed

ai   comuni  territorialmente  interessati  che  adottano;  ai  sensi

dell'Art.  8,  comma 4,  il provvedimento di cessazione dei vincoli e

delle limitazioni d'uso conseguenti.

Art. 8.

Definizione  delle  aree  di  salvaguardia  delle opere di captazione

nuove

1.  La  definizione  delle  aree  di  salvaguardia  e' condizione

necessaria  per  il conseguimento della concessione di derivazione di

acque di cui all'Art. 1, comma 1.

2.  La proposta di definizione delle aree di salvaguardia, previo

espletamento   da   parte   dell'autorita'   concedente   della  fase

istruttoria preliminare in ordine all'ammissibilita' della domanda di

concessione  e  alla corretta ubicazione dell'opera di presa ai sensi

degli  articoli 10  e 17 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n.

10/R  (Disciplina  dei  procedimenti di concessione di derivazione di

acqua  pubblica preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni

di   acque   che   hanno  assunto  natura  pubblica),  e'  presentata

all'autorita'   competente   che,  verificata  la  completezza  e  la

conformita' della documentazione alle indicazioni di cui all'allegato

D,  adotta  il relativo provvedimento entro novanta giorni decorrenti

dalla data di ricevimento della proposta.

3.  Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e'

inviato,  oltre  che  ai  proponenti,  all'autorita'  concedente  per

l'inserimento  nel  disciplinare  di  concessione  delle prescrizioni

poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa e,

per  conoscenza,  alle  strutture  regionali competenti in materia di

pianificazione  e  gestione  urbanistica  e  di  economia  montana  e

foreste,  nonche'  all'azienda  sanitaria  locale  e  al dipartimento

dell'ARPA competenti per territorio.

4.  Copia del provvedimento e' altresi' inviata alle province per

gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai

comuni  nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia affinche'

gli stessi provvedano a:

a)  recepire  nello strumento urbanistico generale, conseguenti

piani   particolareggiati   attuativi,   i  vincoli  derivanti  dalla

definizione delle aree di salvaguardia;

b) emanare  i  provvedimenti  necessari  per  il  rispetto  dei

vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;

c) notificare   ai   proprietari   o   possessori  dei  terreni

interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione

con i relativi vincoli.

Art. 9.

Programma di adeguamento delle captazioni esistenti

1.   Entro   due   anni   dall'entrata  in  vigore  del  presente

regolamento, le autorita' d'ambito adottano, su proposta dei gestori,

un   programma  di  adeguamento  delle  aree  di  salvaguardia  delle

captazioni  esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente

regolamento, nel quale sono indicate:

a) le  aree gia' definite con apposito provvedimento e conformi

alle disposizioni di cui al presente regolamento;

b) le  opere  di  captazione  in  ordine alle quali proporre la

definizione  delle  aree di salvaguardia in applicazione del presente

regolamento;

c) le   opere  di  captazione  per  le  quali  sia  programmato

l'abbandono  nei  cinque  anni  successivi all'adozione del programma

stesso  e relativo piano di dismissione, con priorita' per i pozzi le

cui  aree  di  salvaguardia  sono  classificate  in classe 1 ai sensi

dell'allegato B.

Art. 10.

Attuazione del programma di adeguamento

1.  Entro quattro anni dall'adozione del programma di adeguamento

di  cui  all'Art.  9,  le  autorita'  d'ambito,  sentito  il gestore,

presentano  all'autorita'  competente  una  proposta  unitaria, anche

articolata   per   aree   omogenee,  di  definizione  delle  aree  di

salvaguardia  relative  alle  opere  di captazione di cui all'Art. 9,

comma 1,   lettera b),   corredata   dalla   documentazione  prevista

dall'allegato D.

2.  L'autorita'  competente  adotta, entro tre anni dalla data di

ricevimento  della  proposta,  il  provvedimento di definizione delle

aree  di  salvaguardia,  comprensivo  dei  vincoli, delle limitazioni

d'uso  e  delle  prescrizioni necessarie alla corretta gestione delle

predette aree.

3.  Con  riferimento alle prescrizioni per la tutela del punto di

presa  poste  a carico del concessionario, il provvedimento di cui al

comma 2  costituisce atto integrativo del disciplinare dei titoli che

legittimano  l'uso  dell'acqua pubblica ed e' trasmesso, oltre che ai

proponenti,   all'autorita'   concedente,  alle  strutture  regionali

competenti  in  materia di pianificazione e gestione urbanistica e di

economia montana e foreste, nonche' all'azienda sanitaria locale e al

dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.

4.   Copia  del  provvedimento  e'  altresi'  inviata  ai  comuni

territorialmente   interessati   che,   nell'ambito   delle   proprie

competenze provvedono agli adempimenti di cui all'Art. 8, comma 4.

5.  Nelle  more  della  presentazione  della  proposta  di cui al

comma 1,  in  casi  particolari  e per giustificati motivi d'urgenza,

puo'  essere comunque presentata all'autorita' competente la proposta

di  definizione  delle aree di salvaguardia delle opere di captazione

esistenti, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato D.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1.  Sino all'attuazione del programma di cui all'Art. 9, comma 1,

sono   fatte  salve  le  delimitazioni  delle  aree  di  salvaguardia

effettuate con specifico provvedimento dell'autorita' competente.

2.  Per  le  captazioni  esistenti  prive  del  provvedimento  di

definizione  dell'autorita' competente alla data di entrata in vigore

del  presente  regolamento,  le aree di salvaguardia restano definite

sulla  base  del criterio geometrico definito dalla normativa statale

vigente.  Fermi  restando  i  vincoli  e  le  limitazioni di cui alla

predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica

captata  nelle  predette  aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed

usi   del   territorio  che  comportino  un  incremento  dell'attuale

condizione di vulnerabilita' e rischio della risorsa stessa.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non

trovano  piu'  applicazione  le  disposizioni di cui all'Allegato III

della   deliberazione  della  giunta  regionale  26 aprile  1995,  n.

102-45194   in  materia  di  procedure  e  documentazione  necessaria

all'individuazione  delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle

captazioni che forniscono acqua per il consumo umano.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione.

E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo

osservare.

Torino, 11 dicembre 2006.

(Omissis).

BRESSO