DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 Luglio 2007, n. 8

Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del

19 luglio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6424 del 17

luglio 2007;

E m a n a

il seguente regolamento:

Regolamento   regionale   recante:   "Disposizioni  per  la  prima

attuazione  delle  norme  in materia di deflusso minimo vitale (legge

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del

19 luglio 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6424 del 17

luglio 2007;

E m a n a

il seguente regolamento:

Regolamento   regionale   recante:   "Disposizioni  per  la  prima

attuazione  delle  norme  in materia di deflusso minimo vitale (legge

regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29

dicembre  2000,  n.  61  (disposizioni  per  la  prima attuazione del

decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, in materia di tutela

delle  acque)  e  del  piano  regionale  di tutela delle acque, detta

disposizioni  per  la  prima  attuazione  delle  norme  in materia di

deflusso  minimo  vitale,  di  seguito denominato DMV. 2. Il presente

regolamento,  ferme restando le disposizioni della legge regionale 29

dicembre  2006,  n.  37 (norme per la gestione della fauna acquatica,

degli  ambienti  acquatici  e  regolamentazione  della  pesca)  e dei

relativi  provvedimenti  attuativi, persegue l'obiettivo di garantire

la   tutela   delle   biocenosi  acquatiche  compatibilmente  con  un

equlibrato  utilizzo  della risorsa idrica e, in generale, concorrere

al raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1.  Ai  fini  del  presente regolamento si intende per: a) DMV: la

portata   minima   istantanea  che  deve  essere  presente  in  alveo

immediatamente  a  valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le

condizioni   di   funzionalita'   e   di  qualita'  degli  ecosistemi

interessati;

b)  DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua

del  corpo  idrico  in  una  data sezione, calcolata sulla base delle

caratteristiche    idrologiche    peculiari    delle   diverse   aree

idrografiche;

c)  DMV  di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione

della  morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei

corsi d'acqua con la falda (A);

d)  DMV  ambientale:  il  valore  di DMV di base comprensivo degli

eventuali  fattori  correttivi  riguardanti  la  naturalita' (N), la.

qualita'   dell'acqua   (Q),  la  fruizione  (F)  e  le  esigenze  di

modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);

e)  prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di

concessione e' stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata

in  vigore  del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso

di  regolarizzazione,  ivi compresi quelli per i quali e' in corso il

procedimento  di  rilascio  della  concessione  preferenziale  o  del

riconoscimento  delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura

pubblica;

f)  prese  sussidiarie:  una  o  piu'  prese  che complessivamente

sottendono  una  superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino

che alimenta la derivazione.

Art. 3.

Ambito d'applicazione

1.  Il  DMV  di  base  si  applica  a  tutti i prelievi d'acqua da

sorgenti  e  da  corsi  d'acqua  naturali,  ivi  compresi  quelli che

originano  un  invaso. 2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da

corsi  d'acqua  soggetti  agli  obiettivi  di qualita' ambientale, da

quelli  ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonche' dai corsi

d'acqua  che  richiedono protezione e miglioramento per essere idonei

alla  vita  dei  pesci,  come  identificati dal piano di tutela delle

acque e relative disposizioni di attuazione.

3.  Per  il  fiume  Ticino  il  DMV e' determinato d'intesa tra le

regioni  interessate,  secondo  le  modalita'  previste  da  appositi

protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.

4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b)  gli  utilizzi  dell'acqua  per uso energetico attuati mediante

turbine  collocate  nel  corpo  della  traversa,  a condizione che la

continuita' idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita

della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

DMV idrologico e DMV di base

1.  La  quantificazione  del  DMV  idrologico e del DMV di base e'

effettuata secondo le modalita' specificate all'allegato A.

Art. 5.

DMV ambientale

1. Le misure di area del piano di tutela delle acque definiscono i

fattori  correttivi  riguardanti  la  naturalita'  (N),  la  qualita'

dell'acqua  (Q),  la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della

portata   residua   a  valle  dei  prelievi  (T)  e  il  loro  ambito

territoriale  di  applicazione,  tenendo conto anche dell'esigenza di

mantenimento della continuita' idraulica, ove perseguibile.

Art. 6.

Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati

1.  In sede di prima applicazione, le modalita' di quantificazione

del  DMV  idrologico  si  applicano  anche  ai  prelievi collocati in

sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore

o  uguale a 50 chilometri quadrati. 2. Nel caso di prelievi esistenti

costituiti  da  prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella

medesima  area  idrografica come delimitata dal piano di tutela delle

acque,  e'  ammessa  la  concentrazione  sulle  prese  principali del

deflusso  minimo  vitale,  quantificato  sulla  base della superficie

complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese

sussidiarie:

a)  sottendano  ciascuna  una  superficie  inferiore  o uguale a 5

chilometri quadrati;

b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;

c)  non  siano  ubicate  su  corsi d'acqua che rivestono interesse

ambientale;

d)  non  siano  situate  su  corsi d'acqua o tratti di essi dove i

piani  di cui alla legge regionale n. 37/2006 rilevano la presenza di

fauna ittica autoctona.

3.  Su motivata e documentata istanza, l'autorita' concedente puo'

consentire  modalita'  di concentrazione del DMV diverse da quelle di

cui   al   comma   2,   fermo   restando   l'obbligo   di  rilasciare

complessivamente  la  portata  istantanea  relativa all'intero bacino

sotteso dall'impianto.

4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui

al  comma  2,  l'eventuale  concentrazione  dei  rilasci  sulla presa

principale  e'  subordinata  ad  una  specifica valutazione circa gli

effetti  ambientali  prodotti,  da effettuarsi sulla base dei criteri

previsti dal dossier di compatibilita' ambientale dei prelievi di cui

al  regolamento  regionale  29  luglio  2003, n. 10/R (disciplina dei

procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5.  Per  i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma

4,  il  DMV  di  base non puo' essere inferiore a 20 litri al secondo

nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone,

Borbore,  Belbo  e  Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree

idrografiche, come delimitate dal piano di tutela delle acque.

Art. 7.

Rilasci da invasi

1.  Per  gli  invasi  esistenti, originati da sbarramenti su corsi

d'acqua  naturali,  che  superano  i  quindici metri di altezza o che

determinano  un  volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi

la  quantificazione  del  DMV  e  la  relativa  regola operativa sono

stabilite  dall'autorita'  concedente  sulla base di un programma dei

rilasci  predisposto  dal  gestore,  corredato  dalla valutazione dei

prevedibili   impatti   sull'ambiente   idrico  interessato  e  dalle

modalita'  di  monitoraggio  degli  stessi nel tempo. 2. Con apposita

deliberazione della giunta regionale sono adottate le linee guida per

la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non puo' comunque

eccedere il 100 per cento del DMV di base.

Art. 8.

Rilasci da sorgente

1.  Nel  caso di prelievi da sorgenti e' richiesto il rilascio del

solo DMV idrologico pari: a) ad un terzo della portata istantanea nel

caso  di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore

o uguale 10 litri al secondo;

b)  al  10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti

caratterizzate  da  una  portata  media annua superiore a 10 litri al

secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 9.

Deroghe

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio

del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d'acqua di cui all'allegato

B  su  cui  incidono  rilevanti  prelievi irrigui e caratterizzati da

ricorrenti   deficit  idrici  stagionali,  alle  derivazioni  ad  uso

agricolo  destinate  all'irrigazione  e  limitatamente  al periodo di

massima  idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore

calcolato  ai  sensi  dell'art. 4. La deroga e' estesa, limitatamente

allo   stesso  periodo,  alle  altre  utilizzazioni  collocate  sulla

medesima asta fluviale a valle dell'ultima utenza irrigua. 2. Ai fini

del presente art. si considera periodo di massima idroesigenza quello

compreso:

a) tra il 1 aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;

b)  tra  il  1  giugno  e  il  15  settembre per tutte le restanti

colture.

3.  La giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'allegato B

sulla  base  degli  esiti  delle  misure di riequilibrio del bilancio

idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili

e' consentito l'esercizio della derivazione anche in deroga al valore

del  DMV  qualora  non  siano  disponibili  fonti  alternative  o  il

reperimento  delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico

o  economico.  Per  le  derivazioni  di  cui al presente comma non si

applica in ogni caso la disposizione di cui all'art. 6, comma 5.

5. L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV

e' altresi' consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di

alpeggi e rifugi montani;

b)  per  le  derivazioni  da  corpi  idrici  soggetti  ad asciutte

naturali  di durata superiore a sessanta giorni consecutivi all'anno,

opportunamente documentate dal gestore della derivazione;

c)  per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri

al secondo.

6.  L'autorita'  concedente, informate la Regione e l'autorita' di

bacino  del fiume Po, puo' autorizzare motivate deroghe temporanee ai

valori  di  DMV,  in  presenza  di  situazioni di particolare carenza

idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che

sia  stata  contestualmente  attivata  la  regolazione  delle portate

derivate.

Art. 10.

Nuovi prelievi e rinnovi

1.  L'applicazione  del  DMV  di  base  e  degli ulteriori fattori

correttivi  riguardanti  la  naturalita'  (N), la qualita' dell'acqua

(Q),  la  fruizione  (F)  e  le esigenze di modulazione della portata

residua  a  valle  dei  prelievi  (T) e' condizione necessaria per il

rilascio:   a)  delle  nuove  concessioni  di  derivazione  di  acqua

pubblica;

b)  dei  provvedimenti  di rinnovo delle concessioni, tenuto conto

della gradualita' prevista per i prelievi esistenti.

2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all'art. 5, i

fattori  correttivi  riguardanti  la  naturalita'  (N),  la  qualita'

dell'acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a

1.   Nel   caso   di  nuovi  prelievi  l'autorita'  concedente  puo',

motivatamente,  imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione

a  specifiche  esigenze  di  tutela  dell'ambiente  idrico,  valutate

nell'ambito  dell'istruttoria  tecnica  finalizzata al rilascio della

concessione.

3.  Nelle  more  della  definizione  delle  misure  di area di cui

all'art.  5,  sono  soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da

conservare, seppur attenuata, la naturale variabilita' del regime dei

deflussi,  i  nuovi  prelievi  di portata massima istantanea uguale o

maggiore alla portata di durata di centoventi giorni del corpo idrico

alimentatore  valutata  in corrispondenza della sezione di prelievo e

comunque superiori a 500 litri al secondo.

4.  Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata

e' applicato secondo le modalita' di calcolo di cui all'allegato C.

Art. 11.

Prelievi esistenti

1.   Entro   il  31  dicembre  2008  tutti  i  prelievi  esistenti

rilasciano,  eventualmente anche con modalita' provvisorie, il DMV di

base,  fermi  restando  eventuali  obblighi  di maggior rilascio gia'

previsti  nei disciplinari di concessione. 2. La relazione di calcolo

del DMV di cui al comma 1 e' trasmessa all'autorita' concedente entro

un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, fermo

restando  l'obbligo  di realizzare l'adeguamento delle opere di presa

entro il 31 dicembre 2010.

3.  Prima  dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di

presa    i    concessionari,   fatta   salva   l'acquisizione   delle

autorizzazioni   prescritte   dalle  norme  vigenti,  sono  tenuti  a

depositare  i  relativi  progetti  redatti  secondo  i criteri di cui

all'allegato   D   presso  l'autorita'  concedente,  che  procede  ad

effettuare  controlli  a  campione per accertare la funzionalita' dei

dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale

al  10  per  cento  del valore del DMV di base o comunque inferiore o

uguale  a  100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario

di   materiale  d'alveo  o  mediante  organi  mobili  sono  tenuti  a

depositare  presso  l'autorita' concedente unicamente la relazione di

calcolo  del  DMV  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento.

5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano

il DMV di base:

a)  con  il  50  per  cento  dei  fattori  correttivi  inerenti la

naturalita'  (N),  la  qualita' dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le

esigenze  di  modulazione  della portata residua a valle dei prelievi

(T)  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore delle misure di

area di cui all'art. 5;

b)  con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data

di entrata in vigore delle misure di area di cui all'art. 5.

6.  Fermi  restando  eventuali  obblighi  di  maggior rilascio, le

prescrizioni  dei  disciplinari  di  concessione dei prelievi in atto

sono  automaticamente  sostituite o integrate dagli obblighi previsti

dal  presente  regolamento  a  far  data  dall'entrata  in vigore del

medesimo.

7.  Ai  prelievi  esistenti da sorgente e fino alla scadenza della

relativa  concessione,  si applica il rilascio del 10 per cento della

portata istantanea.

Art. 12.

Modalita' di rilascio in alveo

1.  Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi

di  regolazione  delle portate derivate sono dotate di apparati fissi

per  la gestione dei rilasci, costituti di norma da stramazzi, dotati

almeno  di  un'asta  idrometrica  tarata  che  consenta  un'immediata

verifica  del  rispetto  degli  obblighi  imposti  anche  da parte di

personale   non   specializzato.  2.  Le  derivazioni  soggette  alla

modulazione temporale di tipo A descritta nell'allegato C sono dotate

di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate

in  arrivo  alla  presa  e  dei rilasci a valle della stessa. Laddove

risulti   eccessivamente   onerosa   la   misurazione  delle  portate

istantanee  in  arrivo  alla traversa e' ammessa la misura delle sole

portate derivate e rilasciate.

3.  Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il

DMV  o quota parte del medesimo e' fatto defluire tramite le predette

opere.

Art. 13.

Sperimentazione

1.  La  Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale

volontario  all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di

accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci

concordato  con  l'autorita'  concedente e le comunita' locali. 2. Il

deflusso  minimo  vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce

quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, e'

reso  pubblico  ed e' applicato, secondo le modalita' stabilite dalla

Regione,  anche  alle  ulteriori  derivazioni  collocate sul medesimo

corso  d'acqua  in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto

della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le

sperimentazioni  atto,  dalla  data di entrata in vigore del presente

regolamento,    il   titolare   della   derivazione   puo'   chiedere

l'applicazione  della riduzione del canone demaniale per uso di acqua

pubblica.

Art. 14.

Controlli

1.  Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al

presente   regolamento   e'   effettuato   dall'autorita'  concedente

attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente

a  valle  della  derivazione,  eseguita  con  modalita' conformi alla

normativa  ISO  vigente  o  a prassi idrometriche riconosciute. 2. In

caso  di  rilascio  di  una  portata  costante  realizzato attraverso

apparati  fissi  ad  esso  finalizzati,  il  controllo  e' effettuato

mediante  il  semplice  riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui

gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare

i  livelli  idrici  o attraverso la verifica del posizionamento degli

organi di rilascio.

3.  Nel  caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in

continuo  delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati

per almeno cinque anni a disposizione dell'autorita' concedente.

Art. 15.

Disposizione finale

1.  A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non

trovano  piu'  applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione

della  giunta  regionale  26  aprile  1995,  n. 74/45166. Il presente

regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo

osservare.

Torino, 17 luglio 2007

BRESSO

(Omissis).