Методические указания по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия (утверждено приказом Минэкологии и ЧС КР от 10 мая 2005 года № с232)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
9 июня 2005 года. Регистрационный номер 74-05

Утверждено
приказом Министерства экологии
и чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики
от 10 мая 2005 года № с232

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Департамент экологии и природопользования

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оформлению и содержанию проекта нормативов
предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ)
для предприятия

1. Общие положения

1.1. Методические указания (методика) разработаны на основании За-
кона Кыргызской Республики "Об охране атмосферного воздуха" для прове-
дения работ по разработке проектов нормативов предельно допустимых выб-
росов (далее - проект нормативов ПДВ).
1.2. Методика разработана в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78, РД
50-210-80, ОНД-86 с учетом требований и норм по охране атмосферного
воздуха и опыта работ по нормированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, накопленного промышленными предприятиями, организациями и
научно-исследовательскими институтами различных министерств, ведомств.
1.3. Выполнение методики обязательно при разработке проекта норма-
тивов ПДВ для действующих, проектируемых и реконструируемых предприятий
независимо от их ведомственной принадлежности. Методикой должны руко-
водствоваться министерства и ведомства, органы государственного и ве-
домственного контроля.
1.4. Предельно допустимый выброс вредных веществ (ПДВ) в г/сек яв-
ляется научно-техническим, санитарно-гигиеническим нормативом, устанав-
ливаемым для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при
условии, что выбросы загрязняющих веществ от него и всей совокупности
источников города или другого населенного пункта с учетом их рассеива-
ния и превращения в атмосфере, а также перспектив развития предприятий
не создадут приземных концентраций, превышающих установленные нормативы
качества воздуха.
1.5. Если в воздухе городов или других населенных пунктов концент-
рация вредных веществ превышает предельно допустимые (ПДК), а значения
ПДВ по причинам объективного характера в настоящее время не могут быть
достигнуты, вводится поэтапное снижение выбросов вредных веществ от
действующих предприятий до значений, обеспечивающих соблюдение предель-
но допустимых концентраций вредных веществ, или до полного предотвраще-
ния выбросов.
На каждом этапе до обеспечения величин ПДВ устанавливают временно
согласованные выбросы вредных веществ (ВСВ) на уровне выбросов предпри-
ятий с наилучшей достигнутой технологией производства, аналогичных по
мощности и технологическим процессам.
Установление значений ВСВ для действующих предприятий производят
по тем же методам, что и ПДВ.
1.6. Объем и содержание проекта нормативов ПДВ устанавливаются в
зависимости от категории опасности предприятия, определение которой
представлено в разделе 3.8.
1.7. В методике приведены общие требования по оформлению и содер-
жанию проекта нормативов ПДВ, по разработке мероприятий с целью дости-
жения этих нормативов и регулирования выбросов в периоды неблагоприят-
ных метеорологических условий (НМУ), по вопросам контроля за соблюдени-
ем установленных нормативов.
1.8. Мероприятия по достижению нормативов ПДВ подлежат включению в
перспективные и годовые планы экономического и социального развития хо-
зяйствующего субъекта.
1.9. Проект нормативов ПДВ должен быть отпечатан компьютерным или
машинописным способом. В проекте нормативов ПДВ следует использовать
термины и определения по ГОСТ 17.2.1.04-77, ГОСТ 17.2.1.03-84, сокраще-
ние слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Проект нормативов ПДВ имеет
общую нумерацию страниц. Нумерация иллюстраций (таблицы, схемы, графи-
ки) проставляется в верхнем правом углу.
1.10. Нормативы ПДВ (ВСВ) пересматриваются в случае перепрофилиро-
вания или изменения мощности, технологии производства или режима работы
предприятия, установки новых очистных устройств, организации новых ис-
точников загрязнения.
1.11. Нормативы ПДВ (ВСВ) разрабатываются на пятилетний период с
момента введения их в действие.
1.12. Утвержденный проект нормативов ПДВ в полном объеме должен
храниться в государственном органе охраны окружающей среды, один эк-
земпляр - на предприятии.

2. Порядок разработки проекта нормативов ПДВ

2.1. Разработчик, совместно с предприятием (при наличии требований
государственных органов охраны окружающей среды), разрабатывает
план-график проведения работ по нормированию выбросов для данного
предприятия, с учетом срока разработки проекта нормативов ПДВ.
2.2. Предприятие подготавливает исходные материалы для разработки
проекта нормативов ПДВ и передает их разработчику.
В число исходных материалов входят:
- информация о технологическом процессе и режиме работы;
- характеристика и параметры источников выделения и выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу;
- характеристика и параметры газоочистных и пылеулавливающих уста-
новок;
- карта-схема предприятия и ситуационная карта-схема района разме-
щения предприятия;
- сведения о неорганизованных, залповых и аварийных выбросах;
- данные о численности населения, проживающего на территории сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ);
- сведения о перспективе развития предприятия;
- материалы по привязке заводской системы координат предприятия к
городской системе координат (по требованию государственного органа ох-
раны природы);
- метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе необхо-
димые для проведения расчетов по унифицированным программам расчета;
- фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения
предприятия;
- другая необходимая информация.
Все представленные исходные материалы должны быть официальными.
2.3. При наличии в городе двух и более промплощадок данного предп-
риятия (объединения) проект нормативов ПДВ разрабатывается для предпри-
ятия (объединения) в целом. При отсутствии взаимного влияния промплоща-
док в томе ПДВ приводятся расчеты полей концентрации для каждого из
них.

3. Структура и рекомендации по оформлению и содержанию
проекта нормативов ПДВ для предприятия

Объем и содержание проекта нормативов ПДВ определяются по приложе-
нию 1 настоящей методики в соответствии с категорией опасности предпри-
ятия.

3.1. Титульный лист

Титульный лист является первой страницей проекта нормативов ПДВ и
оформляется в соответствии с приложением 2.
Ограничительный гриф устанавливается предприятием.

3.2. Список исполнителей

В списке исполнителей указываются:
организации и фамилии всех специалистов, принимавших участие в
разработке проекта нормативов ПДВ;
адреса, телефоны и адрес электронной почты.
Фамилии располагаются столбцом. Слева указываются должности, уче-
ные степени, ученые звания, а также номера и серии лицензий и квалифи-
цированных сертификатов (при их наличии). Справа от подписи указываются
инициалы и фамилии. Возле каждой фамилии в скобках указывается номер
подготовленного раздела (подраздела).

3.3. Аннотация

Текст аннотации должен содержать основные результаты проведенной
работы с указанием числа загрязняющих веществ; веществ, обладающих эф-
фектом суммации вредного действия, для которых разработаны нормативы
выбросов; источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом
по предприятию; сроков достижения нормативов ПДВ по ингредиентам; необ-
ходимых для этого затрат.

3.4. Содержание

Содержание проекта нормативов ПДВ должно включать наименование
всех разделов и приложений с указанием номеров страниц.

3.5. Общие сведения о предприятии

В разделе приводятся:
3.5.1. Почтовый адрес предприятия, количество промплощадок, взаи-
морасположение предприятия и граничащих с ним характерных объектов -
жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий,
транспортных магистралей и т.д.
3.5.2. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 1).
3.5.3. Ситуационная карта-схема района размещения предприятия с
указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории,
зон отдыха, территории заповедников, музеев, памятников архитектуры,
санаториев, домов отдыха и т.д., постов наблюдений за загрязнением ат-
мосферного воздуха предприятия (рис. 2).

3.6. Характеристика предприятия как источника загрязнения
атмосферы

В состав раздела входят:
3.6.1. Краткая характеристика технологии производства и технологи-
ческого оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исход-
ного сырья, расход основного и резервного топлива) с точки зрения заг-
рязнения атмосферы. При этом необходимо учесть наличие в выбросах всех
загрязняющих веществ, образующихся в технологическом процессе, а также
все химические превращения выбрасываемых веществ.
3.6.2. Краткая характеристика существующих пылегазоочистных уста-
новок, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности ра-
боты.
3.6.3. Данные о планируемых изменениях производительности предпри-
ятия, реконструкции, сведения о ликвидации производств-источников выб-
роса загрязняющих веществ, строительство технологических линий и агре-
гатов, общие сведения о планируемых воздухоохранных мероприятиях, сроки
проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых произ-
водств, цехов.
3.6.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
представляют в виде таблицы 3.1.
В таблице 3.1 в графе 2 приводятся ПДК по веществам максималь-
но-разовые и среднесуточные ПДК, при их отсутствии - ориентировочно-бе-
зопасные уровни воздействия (ОБУВ).
В конце таблицы приводят перечень веществ, обладающих эффектом
суммарного вредного воздействия.
Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняю-
щих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зави-
симости от изменения режима работы предприятия, технологического про-
цесса и оборудования, характеристик сырья, топлива и других показате-
лей.
3.6.5. Характеристика аварийных и залповых выбросов приводится в
виде таблицы 3.2. Приводится краткая характеристика условий, при кото-
рых возможны аварийные и залповые выбросы.
3.6.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
расчета ПДВ представляются в виде таблицы 3.3. При этом учитываются как
организованные, так и неорганизованные источники выброса загрязняющих
веществ в атмосферу. Таблица 3.3 составляется с учетом требований ГОСТ
17.2.3.02-78.
3.6.7. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с,
т/г), принятых для расчета ПДВ. Указать способ получения Исходных дан-
ных (расчетный, инструментальный). Необходимо привести перечень методи-
ческих документов, регламентирующих методы отбора проб, анализа и рас-
чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Рекомендуется использо-
вать методики, разработанные и согласованные с государственными органа-
ми охраны окружающей среды.

3.7. Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ
и ВСВ

Состав раздела включает:
3.7.1. Название использованной программы автоматизированного рас-
чета загрязнения атмосферы.
3.7.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты района раз-
мещения предприятия, определяющие условия рассеивания загрязняющих ве-
ществ в атмосфере в виде таблицы 3.4.
3.7.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы, на су-
ществующее положение и с учетом перспективы развития, выполненные в со-
ответствии с ОНД-86; ситуационные карты-схемы, с нанесенными на них
изолиниями расчетных концентраций (рис. 2), максимальные приземные кон-
центрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады
в уровень загрязнения атмосферы в виде таблицы 3.5.
3.7.4. Предложения по нормативам ПДВ и ВСВ по каждому источнику и
ингредиенту заносят в таблицы 3.6, 3.6.а.
Примечание: Если в воздухе города (населенного пункта) концентра-
ция загрязняющих веществ, создаваемая предприятием с учетом фона не
превышает ПДК, нормативы ПДВ для предприятий 3 и 4 категорий опасности
устанавливаются на уровне фактических выбросов.
3.7.5. Если в воздухе города (населенного пункта) концентрация
загрязняющих веществ превышает ПДК, для значений ПДВ предприятий госу-
дарственными органами охраны окружающей среды вводится корректирующий
коэффициент, учитывающий загрязненность атмосферного воздуха данного
региона. Предприятие, совместно с государственным органом охраны окру-
жающей среды, разрабатывает план мероприятий по снижению выбросов заг-
рязняющих веществ в атмосферу, обеспечивающих достижение откорректиро-
ванных значений нормативов ПДВ. План мероприятий представляют в виде
таблицы 3.7, подписанной руководителем предприятия. Предприятия осу-
ществляют выполнение воздухоохранных мероприятий за счет собственных
средств и/или при софинансировании местным фондом охраны природы.
3.7.6. Дается обоснование возможности достижения нормативов ПДВ с
учетом использования малоотходной технологии и других планируемых ме-
роприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема произ-
водства.
3.7.7. Для предприятия или группы действующих предприятий, распо-
ложенных в одном районе, при невозможности немедленного достижения ими
значений ПДВ, по согласованию с государственным органом охраны окружаю-
щей среды устанавливается график поэтапного снижения выбросов с указа-
нием продолжительности каждого этапа. Для каждого этапа устанавливаются
допустимые величины выбросов загрязняющих веществ в г/с (т/год).
В случае невозможности достижения ПДВ современными средствами
должны быть предусмотрены меры и конкретные сроки по сокращению или
исключению данного загрязнения путем изменения технологического процес-
са, сокращения мощности или перепрофилирования предприятия.
В плане мероприятий по достижению ПДВ не допускается превышение
существующего выброса вредных веществ на отдельных этапах достижения
ПДВ.
Невыполнение графика поэтапного снижения выбросов и несоблюдение
установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ве-
дет к применению административных санкций к руководству предприятия,
вплоть до закрытия производства или предприятия в целом в соответствии
с действующим законодательством.
3.7.8. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны, проводится в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03 "Санитарно-защитная зона и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
3.7.9. Данные о численности населения, проживающего в санитар-
но-защитной зоне и на территории, подлежащей включению в санитарно-за-
щитную зону.
3.7.10. В случае если в районе размещения предприятия или в приле-
гающей к предприятию территории расположены зоны заповедников, музеев,
памятников архитектуры и т.д., в проекте нормативов ПДВ приводятся до-
кументы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований
(при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района.

3.8. Определение категории опасности предприятия в зависимости от
массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу
загрязняющих веществ

3.8.1. Категории опасности предприятия (КОП) рассчитываются по
формуле:

n ai
КОП = E (Мi/ПДKi)
1

где: Мi - масса выброса i-го вещества, т/год;
ПДКi - среднесуточная предельно-допустимая концентрация;
i-го вещества, мг/куб.м;
n - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;
а(i) - безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вред-
ности - i-того вещества с вредностью сернистого газа, определяется по
следующей таблице:
-----------------------------------------------------------------------
| Константа | Класс опасности |
| |---------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| а(i) | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
-----------------------------------------------------------------------
Значение КОП рассчитывается при условии, когда: Мi/ПДKi > 1
При Мi/ПДКi < 1, значение КОП не рассчитывается и приравнивается к
нулю.
3.8.2. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений ПДК
используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10
раз значения ПДК рабочей зоны.
3.8.3. При отсутствии среднесуточных значений ПДК для расчета КОП
используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ.
3.8.4. Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК и
ОБУВ, значение КОП приравнивается к массе выбросов данных веществ. По
величине КОП предприятие делят на четыре категории опасности. Граничные
условия для деления предприятий на категории опасности приведены в таб-
лице.
3.8.5. Граничные условия для деления предприятий на категории
опасности в зависимости от значений КОП:
-----------------------------------------------------------------------
| Категории опасности | Значения КОП |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | КОП (>=) 10(6) |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 2 | 10(6) > КОП (>=) 10(4) |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 3 | 10(4) > КОП (>=) 10(3) |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 4 | КОП < 10(3) |
-----------------------------------------------------------------------

4. Мероприятия по регулированию выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях

(Данный раздел выполняется по требованию государственного органа
по охране окружающей среды и при заключении специального договора с го-
сударственным органом по гидрометеорологии)

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоро-
логических условиях (НМУ) разрабатывает разработчик совместно с предп-
риятием в соответствии с руководящим документом РД 52.04.52-85 (Методи-
ческие указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеороло-
гических условиях/ГГО им.А.И.Воейкова; ЗапСибНИИ; Разр.: Б.Б.Горошко и
др. - Новосибирск).
Состав раздела должен содержать следующую информацию:
4.1. План мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу в периоды НМУ в виде таблицы 3.8.
4.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу
в периоды НМУ в виде таблицы 3.9.
4.3. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с уче-
том реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущ-
ность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий и
т.д.).
4.5. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по
каждому мероприятию.
4.6. План-график контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру в периоды НМУ (с учетом раздела 4.1).

4.1. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на предприятии

При разработке раздела рекомендуется использовать отраслевые нор-
мативные документы.
4.1.1. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) на предприятии
подразделяется на следующие виды:
- непосредственно на источниках выбросов;
- по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально
выбранных контрольных точках (постах) или постах, установленных предп-
риятием по согласованию с государственным органом охраны окружающей
среды;
- в местах, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в
жилой зоне, где расположено предприятие.
4.1.2. В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов ПДВ
непосредственно на источниках входит перечень веществ, подлежащих конт-
ролю, включая вещества из таблицы 3.5. Приводится перечень методик, ко-
торые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением
установленных нормативов выбросов. В случае нецелесообразности или не-
возможности определения выбросов загрязняющих веществ экспериментальны-
ми методами приводится обоснование использования расчетных балансовых
методов, удельных выбросов и т.д. При этом в проекте нормативов ПДВ
разрабатываются рекомендации по контролю за соблюдением установленных
источников выброса, указанных в таблице 3.5. План-график контроля за
соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов оформляют в виде таб-
лицы 3.10.
4.1.3. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по фактическо-
му загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных
точках рекомендуется для крупных предприятий 1-ой категории с большим
количеством источников неорганизованных выбросов.
Контрольные значения приземных концентраций загрязняющих веществ
оформляют в виде таблицы 3.11.
4.1.4. Приводится обоснование необходимости создания подразделения
по контролю за соблюдением нормативов ПДВ и необходимые для этого штаты
и средства.

4.2. Список использованных литературных источников

Список должен содержать перечень всех источников, использованных
при подготовке проекта нормативов ПДВ. Источники следует располагать в
порядке ссылок в тексте проекта нормативов ПДВ.
Сведения об источниках, включенных в список, необходимо привести в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.2003.


Приложения
к Методическим указаниям по оформлению и содержанию
проекта нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия

Приложение 1
к "Методическим указаниям по оформлению
и содержанию проекта нормативов ПДВ
в атмосферу для предприятия"

ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ
проекта нормативов ПДВ в зависимости от категории
предприятия

Все подразделы, поименованные в данном приложении, в составе про-
екта нормативов ПДВ разрабатываются в объеме, приведенном в настоящей
методике.
-----------------------------------------------------------------------
| N | Перечень основных разделов и подразделов, | Категории |
|п/н | входящих в состав проекта нормативов ПДВ | предприятия |
| | |---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|1 |Титульный лист | + | + | + | + |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|2 |Список исполнителей | + | + | + | + |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|3 |Аннотация | + | + | + | + |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|4 |Содержание | + | + | + | - |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|5 |Общие сведения о предприятии: | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|5.1 |Карта-схема предприятия | + | + | + | + |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|5.2 |Ситуационная карта-схема района размещения | + | + | - | - |
| |предприятия | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6 |Краткая характеристика предприятия как | | | | |
| |источника загрязнения атмосферы: | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.1 |Краткая характеристика технологии производства | + | + | + | + |
| |и технологического оборудования с точки зрения | | | | |
| |загрязнения атмосферы | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.2 |Краткая характеристика установок очистки | + | + | + | - |
| |газов, укрупненный анализ их технического | | | | |
| |состояния, эффективности работы | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.3 |Оценка степени соответствия применяемой | + | + | - | - |
| |технологии, технологии очистки газов, | | | | |
| |технологического и пыле- газоочистного | | | | |
| |оборудования передовому научно-техническому | | | | |
| |уровню в стране и зарубежом | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.4 |Перспектива развития | + | + | - | - |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.5 |Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в | + | + | + | + |
| |атмосферу. Табл.3.1 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.6 |Сведения о залповых выбросах | + | + | - | - |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.7 |Параметры выбросов загрязняющих веществ в | + | + | + | + |
| |атмосферу для расчета ПДВ. Табл.3.3 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|6.8 |Обоснование полноты и достоверности исходных | + | + | + | + |
| |данных (г/с, т/год), принятых для расчетов | | | | |
| |нормативов ПДВ | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7 |Проведение расчетов и определение предложений | | | | |
| |нормативов ПДВ: | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.1 |Расчеты и анализ уровня загрязнения атмосферы | + | + | - | - |
| |на существующее положение | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.1.1|Метеорологические характеристики и | + | + | - | - |
| |коэффициенты, определяющие условия рассеивания | | | | |
| |загрязняющих веществ в атмосфере города. | | | | |
| |Табл.3.4 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.1.2|Ситуационные карты-схемы города (района, | + | + | - | - |
| |города) с нанесенными на них изолиниями | | | | |
| |расчетных концентраций с учетом фона | | | | |
| |мероприятий по достижению нормативов ПДВ | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.1.3|Максимальные приземные концентрации на границе | + | + | - | - |
| |СЗЗ и в жилой зоне, перечень источников, дающих| | | | |
| |наибольшие вклады в уровень загрязнения | | | | |
| |атмосферы. Табл.3.5 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.2. |Предложения по нормативам ПДВ. Табл. 3.6, 3.6.а| + | + | + | + |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.3 |План мероприятий по снижению выбросов | + | + | - | - |
| |загрязняющих веществ в атмосферу с целью | | | | |
| |достижения нормативов ПДВ. Табл.3.7 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.3.1|Расчеты с целью определения ожидаемых уровней | + | + | - | - |
| |загрязнения атмосферы в результате внедрения | | | | |
| |предлагаемых мероприятий | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|7.4 |Уточнение размеров санитарно-защитной зоны с | + | + | - | - |
| |учетом розы ветров | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|8 |Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ. | + | + | - | - |
| |Табл. 3.8, 3.9 | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|9 |Контроль за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ): | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|9.1 |На источниках выбросов. Табл.3.10 | + | + | - | - |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|9.2 |На контрольных точках. Табл.3.11 | + | + | - | - |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|
|10 |Список использованных литературных источников | + | + | - | - |
-----------------------------------------------------------------------


Приложение 2
к "Методическим указаниям по оформлению
и содержанию проекта нормативов ПДВ
в атмосферу для предприятия"

обязательное

Утверждаю:
Руководитель
государственного органа охраны
окружающей среды
______________________________
(Ф.И.О.) подпись
"___" ___________ 200__ г.
М.П.

ПРОЕКТ
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
для __________________________________________
(наименование предприятия, организации)
разработан _________________ сроком на 5 лет
дата

Руководитель предприятия,
организации
_________________________
(Ф.И.О.) подпись
"___" __________ 200__ г.

М.П.


Приложение
к "Методическим указаниям по оформлению
и содержанию проекта нормативов ПДВ
в атмосферу для предприятия"

Таблица 3.1

ПЕРЕЧЕНЬ
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

-----------------------------------------------------------------------
|Наименование вещества|ПДК м.р., ПДК с.с. и| Класс |Выброс вещества,|
| | ОБУВ, мг/куб.м |опасности| т/год |
|---------------------|--------------------|---------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
-----------------------------------------------------------------------

Таблица 3.2

ХАРАКТЕРИСТИКА
аварийных и залповых выбросов

-----------------------------------------------------------------------
|Наименование|Наименование|Выбросы веществ,| Перио- |Продолжи-|Годо- |
|производства| вещества | г/с |дичность,|тельность| вая |
| (цехов) и | |----------------|раз/год | выброса |вели- |
| источников | | по |залповый| |час, мин.| чина |
| выбросов | | регла-| выброс | | |залпо-|
| | | менту | | | | вых |
| | | | | | |выбро-|
| | | | | | | сов, |
| | | | | | | т |
|------------|------------|-------|--------|---------|---------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------

Таблица 3.3

ХАРАКТЕРИСТИКА
источников выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух для расчета ПДВ

-----------------------------------------------------------------------
|Производство|Цех| Источники |Число |Наимено- | Число | Номер |
| | | выделения |часов | вание |источников|источника|
| | | загрязняющих |работы|источника| выброса, | на кар- |
| | | веществ |в год | выброса | шт. |те-схеме |
| | |--------------| | вредных | | |
| | |Наиме-| коли- | | веществ | | |
| | | нова-|чество,| | | | |
| | | ние | шт. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |-------|------|---------|----------|---------|
| | | |СП | П |СП |П | СП | П | СП | П | СП | П |
| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---|---|---|--|----|----|-----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|Высота|Диаметр| Параметры | Координаты | Наиме- |
|источ-| устья | газовоздушной | на карте-схеме, | нование |
| ника |трубы, | смеси на выходе | м | газо- |
|выбро-| м |из источника выброса| |очистных |
|са, м | |--------------------|-----------------------|установок|
| | | ско- | объем |тем- | точеч. ист.,| второго | и меро-|
| | |рость,| на |пера-|центра группы| конца | приятий |
| | | м/с | один |тура,| ист. или |линейного|по сокра-|
| | | |источ- |град.|одного конца |источника| щению |
| | | | ник, |Цель-| линейного | |выбросов |
| | | |куб.м/с|сия | источника | | |
|------|-------|------|-------|-----|-------------|---------|---------|
|СП| П | СП |П |СП |П |СП | П |СП|П | Х(1) | У(1) |Х(2)|У(2)| СП | П |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--|---|--|---|---|--|--|------|------|----|----|----|----|
|14|15 | 16 |17|18 |19|20 |21 |22|23| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|Вещества, | Средняя |Наиме-| Выбросы загрязняющих веществ |
|по которым |эксплуатационная|нова- | |
|производится|степень очистки,| ние | |
|газоочистка | % |веще- | |
|------------|----------------|ства |--------------------------------|
|Коэффициент | Проектная | | СП | П |
| обеспечен- | степень | | | |
| ности | очистки, | | | |
| газоочист- | % | | | |
| кой, % | | | | |
| | | | | |
|------------|----------------| |----------------|---------------|
| СП | П | СП | П | |г/с|мг/ |т/год |г/с|мг/ |т/год|
| | | | | | |куб.м| | |куб.м| |
|------|-----|--------|-------|------|---|-----|------|---|-----|-----|
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |35 | 36 | 37 |38 | 39 | 40 |
-----------------------------------------------------------------------

Примечание:
1. СП - существующее положение (на момент разработки тома ПДВ), П
- перспектива (на момент достижения ПДВ).
2. При наличии данных о перспективе развития предприятия в разделы
таблицы вводятся дополнительные графы по этапам развития (см.п.3.6.3).
3. Допускается использование аналогичных таблиц, разработанных на
базе таблицы ГОСТ 17.2.3.02-78 и настоящей таблицы.

Таблица 3.4

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере

-----------------------------------------------------------------------
| Наименование характеристик | Величина |
|--------------------------------------------------------|------------|
|Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | |
|Коэффициент рельефа местности(х) | |
|Средняя максимальная температура наружного воздуха | |
|наиболее жаркого месяца года, Т, град. Цельсия | |
|Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного| |
|месяца (для котельных, работающих по отопительному | |
|графику), Т, град. Цельсия | |
|Среднегодовая роза ветров, % | |
|С | |
|СВ | |
|В | |
|ЮВ | |
|Ю | |
|ЮЗ | |
|З | |
|СЗ | |
|Скорость ветра (U(х)) (по средним многолетним данным), | |
|повторяемость превышения которой, составляет 5%, м/с | |
-----------------------------------------------------------------------
При заполнении указанной таблицы используются официальные данные
государственного органа по гидрометеорологии.
(х) - для пересеченной местности с перепадом высот более 250 м на
1 км для расчета коэффициента рельефа местности следует использовать
ОНД-86.

Таблица 3.5

ПЕРЕЧЕНЬ
источников, дающих наибольшие вклады в уровень
загрязнения атмосферы

-----------------------------------------------------------------------
|Наименование|Расчетная максимальная | Источники, дающие |Принадлеж- |
| вещества |приземная концентрация,| наибольшие вклады | ность |
| | мг/куб.м | в максимальную | источника |
| | | концентрацию | (цех, |
| |-----------------------|--------------------| участок) |
| | в жилой | на границе |N источника|% вклада| |
| | зоне | санитар- | на | | |
| | | но-защитной |карте-схеме| | |
| | | зоны | | | |
|------------|---------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-----------------------------------------------------------------------

Рис. 1. Карта-схема предприятия

Рис. 2. Ситуационная карта-схема района города, в котором
расположено предприятие

(*) Примечание ИЦ "Токтом": Рис. 1 "Карта-схема предприятия" и
рис. 2 "Ситуационная карта-схема района города, в котором расположено
предприятие" находятся в ИЦ "Токтом" в бумажном варианте.

Таблица 3.6

НОРМАТИВЫ
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
существующее положение и на срок достижения ПДВ

-----------------------------------------------------------------------
| Произ- |Номер | Выбросы загрязняющих веществ | ПДВ | Год |
|водство,|источ-|--------------------------------------| |дости-|
| цех, |ника | Сущест- | На | На | ... | |жения |
|участок |выбро-| вующее | 200_ г.| 200_ г.| | | ПДВ |
| | са |положение| | | | | |
| | | на | | | | | |
| | | 200_ г. | | | | | |
| | |---------|--------|---------|---------|-------| |
| | |г/с | т/ |г/с| т/ |г/с | т/ |г/с | т/ |г/с| т/| |
| | | |год | |год | |год | |год | |год| |
|--------|------|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13 |
-----------------------------------------------------------------------

Наименование вещества
Организованные источники

Ист. N 1
Ист. N ... n
Итого по предприятию:

Наименование вещества
Неорганизованные источники

Цех N 1
Цех N ... n
Итого по предприятию:
Всего по предприятию:

Примечание:
1. Таблица составляется по веществам.
2. В графах 5-10 и т.д. указываются годы, в которые реализуются
мероприятия по снижению выбросов.

Для крупных предприятий в таблице целесообразно дополнительно при-
водить обобщенные данные по отдельным цехам.

Таблица 3.6.а

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
нормативов ПДВ

-----------------------------------------------------------------------
|NN |Наименование| Выбросы загрязняющих веществ | Нормативы |
|п/п| вещества | в атмосферу | ПДВ |
| | |---------------------------------------| |
| | | СП 200__ г. | 200__ г.-200__ г. | |
| | |-------------------|-------------------|------------|
| | | г/сек. | т/год | г/сек. | т/год |г/сек.|т/год|
|---|------------|---------|---------|---------|---------|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-----------------------------------------------------------------------

Таблица 3.7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
__________________________ с целью достижения нормативов ПДВ
(наименование предприятия)

-----------------------------------------------------------------------
|Наименование|N источника|Наименование| Сроки | Затраты на |
|производства|выброса на |мероприятия | выполнения | реализацию |
| |карте-схеме| | мероприятий, | мероприятий, |
| |предприятия| | кв., год | тыс.сом. |
| | | |--------------|----------------|
| | | |начало| окон- | собст-| другие |
| | | | | чание | венные| источ- |
| | | | | | сред-| ники |
| | | | | | ства |финанси-|
| | | | | | |рования |
|------------|-----------|------------|------|-------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|Наименование вещества| Величины выбросов | Подрядчик |
| | | |
| |--------------------------------| |
| |до мероприятий|после мероприятий| |
| |--------------|-----------------| |
| | г/с | т/год | г/с | т/год | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---------------------|------|-------|--------|--------|--------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-----------------------------------------------------------------------

Примечание: в графах 6, 7 в конце таблицы приводятся суммарные
значения; в графах 9, 10, 11, 12 в конце таблицы приводятся суммарные
значения по каждому веществу отдельно.

Таблица 3.8

МЕРОПРИЯТИЯ
по сокращению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу в периоды НМУ

-----------------------------------------------------------------------
|График работы|Цех, участок|Мероприятия на| Вещества,| Характеристика |
| источника | | период НМУ |по которым| источников, на |
| | | |проводится| которых |
| | | |сокращение| проводится |
| | | | выбросов |----------------|
| | | | | Номер на |
| | | | | карте-схеме |
| | | | | предприятия |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|-------------|------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Снижение выбросов |
|---------------------------------------------------------------------|
|Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и | Степень |
| характеристика выбросов после сокращения выбросов |эффективности|
|-------------------------------------------------------|мероприятий, |
|высо-|объем, |диаметр,| ско- |темпе- |мощность|мощность| % |
| та, |куб.м/с| м |рость,|ратура,|выбросов|выбросов| |
| м | | | м/с |град. | без | после | |
| | | | |Цельсия| учета | меро- | |
| | | | | | меро- |приятий,| |
| | | | | |приятий,| г/с | |
| | | | | | г/с | | |
|-----|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-----------------------------------------------------------------------

Таблица 3.9

ХАРАКТЕРИСТИКА
выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

-----------------------------------------------------------------------
|Наи- | N | Вы-| Выбросы в атмосферу | При-|
|мено-|ист.|сота|-----------------------------------------------|меча-|
|вание| вы-| ис-| При | В периоды НМУ | ние:|
|цеха,|бро-|точ-| нормальных |---------------------------------|метод|
|учас-| са |ника|метеоусловиях| Первый | Второй | Третий | кон-|
|тка | | вы-| | режим | режим | режим |троля|
| | |бро-|-------------|---------|-----------|-----------| на |
| | | са,|г/|т/ |%|мг/ |г/|%|мг/ |г/с|% |мг/ |г/с|% |мг/ | ис- |
| | | м |с |год| |куб.|с | |куб.| | |куб.| | |куб.| точ-|
| | | | | | |м | | |м | | |м | | |м |нике |
|-----|----|----|--|---|-|----|--|-|----|---|--|----|---|--|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4| 5 |6| 7 | 8|9| 10 | 11|12| 13 | 14|15| 16 | 17 |
-----------------------------------------------------------------------
Наименование вещества

Наименование
цеха 1
............ n
и т.д.

Всего по
предприятию:
В том числе
по градациям
высот:
0-10
11-20
21-29
30-50
51-100
> 100

Примечание:
1. В графе 6 указывают, какой % вклада составляют выбросы конкрет-
ного источника (группы) от суммы выбросов всех источников в целом по
предприятию.
2. В графах 9, 12, 15 указывают эффективность разработанных мероп-
риятий для каждого источника (группы) соответственно для трех режимов.

Таблица 3.10

ПЛАН-ГРАФИК
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ)
на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)

-----------------------------------------------------------------------
| N ист. | N |Произ-| Кон- |Периодичность|Норматив | Кем | Мето-|
| на | кон- | вод- | тро- | контроля |выбросов |осущест-| дика |
| кар- |троль-|ство, |лируе-| |ПДВ (ВСВ)|вляется |прове-|
|те-схеме| ной |учас- | мое |-------------|---------|контроль|дения |
| пред- |точки | ток, |веще- |При | В |г/с|мг/ | | кон- |
|приятия | | кон- |ство |нор- | пе- | |куб.м| |троля |
| | |троль-| |маль- |риоды | | | | |
| | | ная | |ных | НМУ | | | | |
| | | | |усло- | раз/ | | | | |
| | | | |виях |сутки | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|---|-----|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------------------------------------------------------
1. На источниках выброса
2. На контрольных точках (постах)

Примечание: План-график контроля приводится в составе проекта ПДВ
и заполняется предприятием по согласованию с государственными органами
охраны окружающей среды.

Таблица 3.11

Контрольные значения приземных концентраций вредных
веществ для контроля нормативов ПДВ (ВСВ)
на _______________________ 200__ г.

-----------------------------------------------------------------------
|Контрольная точка| Наименование | Эталонные расчетные концентрации |
| |контролируемого| при опасной скорости ветра |
|-----------------| вещества |-----------------------------------|
| № | Координаты | |Направление| Опасная |Концентрация |
| |------------| | ветра, |скорость,| мг/куб.м |
| | X | У | | по румбу | м/с | |
|----|-----|------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------

Примечание: Значение опасной скорости ветра принимают по данным
государственного органа по гидрометеорологии.