Инструкция по расчету предельного содержания токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия (организации) (утверждена приказом Минэкологии и ЧС КР от 5 января 2005 года № с6)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
8 февраля 2005 года. Регистрационный номер 27-05

Утверждена
приказом Министерства экологии
и чрезвычайных ситуаций КР
от 5 января 2005 года № с6

ИНСТРУКЦИЯ
по расчету предельного содержания токсичных соединений
в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне
территории предприятия (организации)


I. Общие положения

1.1. Настоящие нормативные материалы предназначаются для межве-
домственного использования при проведении проектных работ на реконс-
трукцию действующих или строительство новых сооружений-накопителей про-
мышленных отходов вне территории предприятия (организации), а также для
оценки соблюдения требований по предотвращению загрязнения природной
среды на действующих накопителях и уточнения режима их эксплуатации.
1.2. При составлении проектно-сметной документации на вновь строя-
щиеся или реконструируемые предприятия, необходимо предусматривать мак-
симальное применение в производстве безотходных технологических процес-
сов, обеспечивающих комплексное использование природных ресурсов и ути-
лизацию токсичных промышленных отходов.
1.3. Накопители промышленных отходов представляют собой специально
подготовленные емкости, дно и откосы которых оборудуются противофиль-
трационными устройствами в целях защиты от загрязнения почвы, подземных
вод и поверхностных водоисточников. В зависимости от вида отходов и
назначения емкостей различают:
- хвосто- и шламохранилища;
- накопители производственных сточных вод;
- пруды отстойники;
- накопители-испарители.
1.4. Методы расчетов по определению предельного содержания токсич-
ных соединений в промышленных отходах, сбрасываемых в накопители, осно-
ваны на том принципе, что количественная величина накопления промышлен-
ных отходов должна быть различной для каждого природного региона с уче-
том его возможностей принимать, ассимилировать и нейтрализовать загряз-
няющие вещества, снижая при этом загрязнение атмосферного воздуха, по-
верхностных и подземных вод, почвы, до уровней, не представляющих опас-
ность для здоровья населения и нормальной жизнедеятельности живой фау-
ны.
1.5. В качестве исходной предпосылки принимается, что поступление
в природную среду и миграция загрязняющих веществ, содержащихся в нако-
пителях промышленных отходов, происходит в результате воздействия со-
держимого накопителей на атмосферный воздух, поверхностные, подземные
воды и почву.
1.6. В зависимости от количества, физико-химических свойств, массы
и токсичности отдельных ингредиентов отходов, аккумулируемых в накопи-
телях, а также геологической структуры и климато-географических особен-
ностей региона, при идентичных технологических процессах образования
отходов и однотипности сооружений-накопителей могут быть разные лимити-
рующие критерии при регламентации допустимого содержания токсичных сое-
динений в промышленных отходах.
1.7. Регламентацию допустимого содержания токсичных соединений в
промотходах следует проводить в накопителях жидких промышленных отходов
объемом 500 кубических метров (куб.м) и более или площадью 0,5 гектаров
(га) и более.
1.8. За предельное допустимое количество (массу) токсичного соеди-
нения в накопителе принимается минимальная из определенных расчетом ве-
личин при оценке воздействия этих соединений на атмосферный воздух, по-
верхностные и подземные воды.
1.9. Различают накопители промышленных отходов и накопители-регу-
ляторы сточных вод. Из бессточных накопителей поступление токсичных со-
единений не допускается, что должно быть обеспечено соответствующей на-
дежностью конструкций этих сооружений.
1.10. Расчет допустимого содержания токсичных соединений в бесс-
точных накопителях производится по интенсивности воздействия на атмос-
ферный воздух и подземные воды.
1.11. Из накопителей-регуляторов сброс сточных вод в водные объек-
ты допускается только при условии выполнения требований и условий, оп-
ределенных Законом Кыргызской Республики {*"О воде":729}, и Правилами охраны поверхностных вод, утвержденных Постановлением коллегии Государственного комитета по охране природы Кыргызской Республики в 1993 году и зарегистрированных в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 13.10.1993 года инд. № 136.
1.12. Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других
видов отходов и отбросов запрещается.

II. Требования к размещению и эксплуатации бессточных
накопителей для промышленных отходов, содержащих
токсичные соединения

2.1. Бессточные накопители следует располагать на не затапливаемых
паводками территориях, сложенных из слабо фильтрующих пород. Выбор мес-
тоположения накопителя должен производится с учетом природной защищен-
ности подземных вод. Расстояние от дна накопителя до наивысшего уровня
грунтовых вод, с учетом его сезонных колебаний, должно быть не меньше 2
метров (м).
2.2. Строительство накопителей не допускается на площадях место-
рождений пресных подземных вод, в районах влияния централизованных во-
дозаборов подземных вод, в зонах разгрузки подземных вод в поверхност-
ные водоемы и водотоки.
2.3. В накопители должны направляться отходы 2-4 классов опаснос-
ти, определяемых в соответствии с утвержденным нормативным документом.
Токсичные промышленные отходы 1 класса опасности подлежат специальной
обработке и обезвреживанию в соответствии с Санитарными нормами и пра-
вилами (СНиП) 1.02.28-85 "Основные положения по составу проекта полиго-
на по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов".
2.4. При условии образования на одном и том же предприятии отходов
разных классов опасности необходимо проектировать многосекционные нако-
пители для раздельного приема отходов.
2.5. Размер санитарно-защитной зоны от контура накопителя до насе-
ленных мест (и приравниваемых к ним объектов), животноводческих ферм и
предприятий по приготовлению кормов для сельскохозяйственных животных
определяется классом опасности промышленных отходов:
- при приеме 2 класса - 1000 м;
- при приеме 3 класса - 500 м;
- при приеме 4 класса - 300 м.
2.6. Накопитель, содержащий токсичные отходы, должен быть огражден
по контуру, иметь соответствующие знаки, предупреждающие об опасности
пребывания посторонних лиц в зоне накопителя. Для эксплуатации накопи-
телей необходимы подъездные пути с твердым покрытием, которые достаточ-
но освещены в ночное время.

III. Расчет предельного содержания токсичных соединений
в накопителях-регуляторах промышленных сточных вод

3.1. Настоящая методика расчета применима только к накопителям-ре-
гуляторам, которые периодически могут разгружаться путем сброса сточных
вод в водные объекты.
3.2. Из накопителя-регулятора сточные воды сбрасываются в режиме,
обеспечивающем соблюдение Правил охраны поверхностных вод, утвержденных
Государственным комитетом по охране природы Кыргызской Республики в
1993 году и зарегистрированных в Министерстве юстиции Кыргызской Рес-
публики 13.10.1993 года инд. № 136, с учетом конкретных гидрологичес-
ких, гидравлических и гидрохимических характеристик реки-приемника
сточных вод.
3.3. Под отдельным содержанием токсичного соединения в накопителе
следует понимать абсолютное количество (массу) токсичного вещества, оп-
ределяемое по формуле:

G = Кc V, (1)

где:
Кс - концентрация вещества в сточных водах, направляемых в накопи-
тель, кг/кубических метров (куб.м);
V - объем накопителя, куб.м.
3.4. Поскольку концентрация токсичного соединения Кс задана, то
предельное его содержание соответствует предельно допустимой величине
объема накопителя, а последняя - максимальной зарегулированности сброса
сточных вод.
Задача сводится к определению предельно допустимой величины V объ-
ема накопителя.
3.5. Приблизительно предельная емкость накопителя-регулятора рав-
на:

V = t/12 x Vr + 2,2(Ка - Кр) x W/Кс (2)

где:
t - число месяцев года, в течение которых сброс сточных вод не
осуществляется;
Vr - годовой объем сточных вод, отводимых в накопитель, куб.м;
Ка и Кр - предельно допустимая и фоновая концентрации токсичного
вещества в воде водного объема, килограмм/куб.м (кг/куб.м) , миллиг-
рамм/литр (мг/л);
W - среднемноголетний объем стока реки, за период которого осу-
ществляется сброс сточных вод из накопителя, куб.м, литр/секунда (л/с).

IV. Расчет предельного содержания токсичных соединений
в промышленных отходах в накопителях с целью охраны
подземных вод

4.1. При расчетах содержания токсичных соединений в накопителях
исходят из допустимого содержания этих соединений в подземных водах
первого от поверхности водоносного горизонта непосредственно под нако-
пителем.
4.2. В качестве расчетной величины расхода фильтрационных потерь
принимается 20% от расхода сбрасываемых в накопитель сточных вод.
4.3. Расчетный срок (Т) наращивания концентрации вещества в под-
земных водах под накопителем (в годах) принимается равным Т = tа + 5
лет, где tа - срок работы накопителя, т.е. время, в течение которого
будет производиться сброс отходов в накопитель.
4.4. Максимально заданная концентрация загрязняющего вещества в
подземных водах, исходя из которой, находится предельная концентрация
токсичных соединений в отходах в накопителе, определяется с учетом сме-
шения фильтрующихся сточных вод с подземными водами под накопителем.
При этом предполагается, что длина пути, проходимого подземными водами
по пласту за 1 год значительно меньше длины стороны накопителя (из-за
низкой скорости движения подземных вод). Путь, проходимый за год под-
земными водами, составляет от 30-50 до 100-150 м, тогда как длина сто-
роны накопителя составляет от нескольких сотен метров до 2-3 километ-
ров.
4.5. Принимается, что смешение фильтрующихся из накопителей сточ-
ных вод с подземными водами происходит на всю мощность водоносного го-
ризонта, если она не превышает 20 м, на 80% мощности, если она состав-
ляет 20-40 м, и на 70% мощности, если она превышает 40 м.
4.6. При расчете концентрации загрязняющих соединений в водоносном
горизонте не учитываются различия физических свойств (плотность, вяз-
кость) сточных и подземных вод, а также физико-химические процессы вза-
имодействия между водами и породами.
4.7. Расчетная формула (3) для определения предельного содержания
(Сн. мг/л) токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях
получена на основе ранее разработанной методики концентрации загрязняю-
щих веществ в подземных водах, вследствие фильтрации используемых для
орошения сточных вод с поверхности земли, приведенной в работе (3).
4.8. Для упрощения расчетов криволинейная зависимость концентрации
вещества в подземных водах от времени заменена прямолинейной. С учетом
этого упрощения расчетная формула имеет следующий вид:

2
Сн = См(LmL n + 0,2V) - LLm[хСо + (Ln - х)(См - Со)(1-1 год/т)] /
0,2V (3)

Где, Сн - допустимая концентрация токсичного соединения в накопи-
теле, мг/л;
См - максимально заданная концентрация токсичного соединения в
подземных водах под накопителем, мг/л; (принимается по проектным дан-
ным).
Со - содержание токсичного соединения в подземных водах в естест-
венных условиях, мг/л;
М - мощность водоносного горизонта, м;
L - безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта
при смешении фильтрующихся сточных вод с подземными водами - L = 1,0
при m < 20 м, L = 0,8 при 20 м < m < 40 м, L = 0,7 при m > 40 м;
L - сторона накопителя, м;
n - пористость водоносных пород, безразмерный коэффициент;
V - годовой объем сточных вод, сбрасываемых в накопитель, куб.м;
0,2V - годовой объем сточных вод, фильтрующихся из накопителя,
куб.м;
X = 365 КLe - длина пути, проходимого подземными водами за 1 год,
м;
К - коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сутки;
Le - градиент уклона естественного потока подземных вод, безраз-
мерная величина;
Т = tа + 5 лет - расчетное время, на конец которого концентрация
токсического вещества в подземных водах не должна превысить См, годы;
tа - время эксплуатации накопителя, годы.
4.9. Если содержание токсичного соединения в подземных водах в ес-
тественных условиях настолько мало, что можно считать Со = 0. То форму-
ла (3) принимает следующий вид:

2
Сн = См [(LmL n + 0,2V) - LmL(Ln-х)(1-1 год/т)] / 0,2 (4)

4.10. Для определения допустимого абсолютного количества (массы)
токсичного соединения в накопителе (с целью сопоставления расчетных
данных по всем критериям опасности) производят перерасчет по формуле:

3
G = Сн x V/10 , (5)

где:
G - масса токсичного соединения в накопителе, кг;
Сн - допустимая концентрация вещества, рассчитанная по формуле (3)
или (4), мг/л;
V - объем накопителя, куб.м.

4.11. Получение исходных параметров

Значения L, V, tа берутся из проекта накопителя. Величина См при-
нимается по проектным данным. Значения гидрогеологических параметров m,
n, к, Le и Со берутся по материалам гидрогеологических и инженерно-гео-
логических изысканий в районе накопителя (если таковые проводились) в
проектной организации или же по материалам гидрогеологических исследо-
ваний в данном районе территориальной геологической организации.

V. Расчет предельного содержания токсичных соединений
в промышленных отходах в накопителях с целью охраны
атмосферного воздуха

5.1. Для определения предельного содержания летучих токсичных сое-
динений в промышленных отходах исходная информация представляется тех-
нической организацией - ген. проектировщиком накопителя.
5.2. Исходная информация включает:
- полное количество сбрасываемых (захораниваемых) отходов, на ко-
торое проектируется накопитель, в тоннах;
- максимальное количество отходов, поступающих в накопитель в тон-
нах в сут.;
- максимальное содержание в сбрасываемых отходах летучих токсичных
веществ;
- геометрические характеристики поверхности накопителя и его пло-
щадь, в квадратных метрах;
- максимальное количество примесей, выделяющихся в атмосферный
воздух с поверхности накопителя с учетом протекающих в накопителе физи-
ко-химических и биологических процессов, в граммах на квадратный метр в
секунду;
- коэффициент возврата рассматриваемого вещества из накопителя в
производство;
- максимальное значение показателей М, характеризующих поступление
в атмосферу летучих токсичных веществ и численно равных отношению кон-
центрации токсичных веществ в сбрасываемых в накопитель отходах qn к
количеству примесей П, поступающих в атмосферу с единицы поверхности
накопителя (М = qn/п).
Перечисленные параметры устанавливаются экспериментально на основе
измерений на действующих аналогичных накопителях или на натурных моде-
лях, проектируемых накопителей с учетом всего комплекса мероприятий по
уменьшению выброса в атмосферу летучих вредных веществ.
5.3. В случае, когда характеристики поступления примесей в атмос-
феру изменяются по территории накопителя, в исходных данных следует
предусмотреть соответствующую детализацию перечисленной в п.5.2 инфор-
мации.
5.4. При расчетах допустимого содержания летучих токсичных соеди-
нений в отходах, сбрасываемых в накопители, необходимо использовать ме-
тодику, приведенную в (6).
5.5. Предельное содержание в отходах каждого летучего токсичного
соединения определятся с использованием значений максимальных разовых
предельно допустимых концентраций этих соединений для атмосферного воз-
духа населенных мест (ПДК).
5.6. Предельное содержание летучих токсичных веществ в промышлен-
ных отходах qn ограничивается таким образом, чтобы было обеспечено соб-
людение следующего соотношения:

См.р. < ПДК - Сф, (6)

где:
См.р. - максимальное разовая приземная концентрация токсичного ве-
щества на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) накопителя;
Сф - фоновое значение концентрации рассматриваемого вещества.
5.7. Если qn удовлетворяет условию

qn < ПДК - Сф, (7)

то содержание летучих токсичных веществ в отходах может рассматри-
ваться как допустимое с точки зрения обеспечения требуемой чистоты ат-
мосферного воздуха.
5.8. При сбросе токсических веществ, образующих пленку на поверх-
ности накопителя, допустимое содержание летучих токсичных веществ в от-
ходах qn устанавливается по формуле:

qn < Ммак/а x V (8)

где:
V - максимальное количество сбрасываемых в накопитель отходов (в
куб.м/с);
а - коэффициент возврата рассматриваемого вещества из накопителя в
производство.
5.9. При сбросе токсичных веществ не образующих поверхностной
пленки, предельное содержание qn устанавливается по формуле

qn < М x Мо/Sn (9)

где эмпирический коэффициент М определяется согласно п.5.2.
5.10. Установление границ СЗЗ на местности производится согласно
п.2.5 с корректировкой в необходимых случаях размеров СЗЗ.
5.11. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических критериев ка-
чества атмосферного воздуха при работе накопителя заключается в провер-
ке выполнения условия:

qh < qn (10)

где qn - фактическое содержание летучих веществ в отходах.
5.12. В районе действующих накопителей контроль проводится также
по фактическому загрязнению атмосферного воздуха.