FOR 1997-02-20 nr 194:

Forskrift om rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m.v.

--------------------------------------------------------------------------------

DATO: FOR-1997-02-20-194

DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

AVD/DIR: Avd. for havbruk, sjømat og marked, Mattilsynet

PUBLISERT: I 1997 507

IKRAFTTREDELSE: 1997-02-20, 2002-02-15

SIST-ENDRET: FOR-2007-11-06-1225

ENDRER: FOR-1984-10-24-1877

GJELDER FOR: Norge

HJEMMEL: LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2006-02-17-173

--------------------------------------------------------------------------------

INNHOLD

Forskrift om rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m.v.

Kapittel I Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål

§ 2. Virkeområde

§ 3. Definisjoner

Kapittel II Godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler

§ 4. Godkjenning

§ 5. Tilbaketrekking

§ 6. Midlertidig salgsforbud

Kapittel III Gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon

§ 7. Påbudt rengjøring og desinfeksjon

§ 8. Merder, notposer og andre flytende innretninger

§ 9. Bygninger, tanker, oppdrettskar m.v.

§ 10. Verktøy, instrumenter, hånddesinfeksjon m.v.

§ 11. Transportenheter

§ 12. Jorddammer m.v.

§ 13. Behandling av avløp, slam og annet avfall i forbindelse med rengjøring

§ 14. Generell hygiene i akvakulturanlegg

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 15. Gebyr

§ 16. Dispensasjon

§ 17. Straff

§ 18. Klage

§ 19. Ikrafttreden

--------------------------------------------------------------------------------

Forskrift om rengjøring og desinfeksjon av akvakulturanlegg m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. februar 1997 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 17. februar 2006 nr. 173.

Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 2002 nr. 16, 9 jan 2004 nr. 80 (bl.a hjemmel), 8 juli 2004 nr. 1116, 6 mars 2006 nr. 296, 30 aug 2006 nr. 1011, 6 nov 2007 nr. 1225, 27 okt 2007 nr. 1267.

Kapittel I Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense eller utrydde smittsomme sjukdommer hos akvatiske organismer gjennom korrekt bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler med godkjent kvalitet.

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter rengjøring, og teknisk bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler i virksomheter som driver akvakultur, transport eller karantenering av akvatiske organismer, samt godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler til samme formål.

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Kjemisk desinfeksjonsmiddel: ethvert kjemisk middel som er beregnet til bruk i arbeid med bekjemping eller forebygging av smittsom sjukdom hos akvatiske organismer, unntatt stoffer som regnes som legemidler.

Godkjent desinfeksjonsmiddel: et kjemisk desinfeksjonsmiddel som er godkjent av Statens legemiddelverk i henhold til denne forskrift.

Teknisk bruk: bruk av kjemisk desinfeksjonsmiddel slik det er beregnet til i henhold til definisjon ovenfor.

Legemiddel: ethvert kjemisk stoff som er beregnet til å forebygge eller bekjempe sjukdom hos akvatiske organismer ved innvortes eller utvortes bruk, herunder midler til desinfeksjon av rogn.

Akvakultur: all virksomhet der en driver oppdrett1 eller på annen måte holder akvatiske organismer i fangenskap.

Smittsom sjukdom: de sjukdommer hos akvatiske dyr som matloven gjelder for.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

1 Jfr. oppdrettslovens § 2.

Kapittel II Godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler

§ 4. Godkjenning

Statens legemiddelverk kan etter søknad godkjenne desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i arbeid med forebygging, begrensing og utrydding av smittsomme sjukdommer hos akvatiske organismer. Godkjenning skal bare gis for desinfeksjonsmidler som er av god kvalitet, og svarer til de krav til sikkerhet og effektivitet som må stilles av hensyn til mennesker, dyr og miljø.

Fiskeridepartementet utarbeider instruks vedrørende slik godkjenning.

Statens legemiddelverk skal ha forelagt de opplysninger, og kan foreta de undersøkelser som anses nødvendige for å kunne vurdere søknaden.

Statens legemiddelverk avgjør i tvilstilfeller om et preparat eller stoff omfattes av denne forskrift.

Godkjenningen gjelder for en periode på 5 år.

Søknad om fornyet godkjenning må være innsendt til godkjenningsinstansen senest 6 måneder før utløpet av den fastsatte godkjenningstid.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 5. Tilbaketrekking

Statens legemiddelverk kan trekke tilbake godkjenning hvis;

- desinfeksjonsmidlets sammensetning avviker fra opplysningene i søknaden,

- vilkår for godkjenningen ikke overholdes,

- hvis nye opplysninger og vurderinger av desinfeksjonsmidlet medfører at det ikke lenger anses for å svare til kravene i § 4.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 6. Midlertidig salgsforbud

Statens legemiddelverk kan midlertidig forby salg av et godkjent desinfeksjonsmiddel dersom det antas å foreligge grunn til å tilbakekalle godkjenningen eller bruk av preparatet kan medføre fare.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

Kapittel III Gjennomføring av rengjøring og desinfeksjon

§ 7. Påbudt rengjøring og desinfeksjon

Ved desinfeksjon av anlegg og utstyr, pålagt i eller med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., eller dens forskrifter, skal det kun benyttes preparatene Virkon S « ANTEC », Halamid pulver « AKZO NOBEL », Virocid, Kick-Start, OZO WELL, Aqua Des, Perfectoxid eller NORMEX Desinfecta, som er godkjent i henhold til § 4 i denne forskrift.

Dersom særskilte sjukdomsforhold tilsier det kan Mattilsynet pålegge ytterligere tiltak.

Gjelder desinfeksjonen en eller flere navngitte sjukdommer, skal desinfeksjonsmidlet være godkjent til bruk mot vedkommende gruppe smittestoff (bakterier, virus eller sopp).

Foretas desinfeksjon etter § 8, 3. ledd, skal desinfeksjonsmidlet være godkjent med bruk av sjøvann som fortynningsmiddel.

Mattilsynet kan gi pålegg om valg av godkjent desinfeksjonsmiddel.

0 Endret ved forskrifter 10 jan 2002 nr. 16, 9 jan 2004 nr. 80, 8 juli 2004 nr. 1116, 6 mars 2006 nr. 296, 30 aug 2006 nr. 1011, 6 nov 2007 nr. 1225.

§ 8. Merder, notposer og andre flytende innretninger1

Notpose, flytekrage og andre flytende innretninger bør demonteres, tas på land og rengjøres mekanisk med børste eller kost. Bruk av notvasker eller høytrykksspyling med varmt vann (over 60 ° C) eller tilsatt rengjøringsmiddel kan også nyttes til rengjøring. Når utstyret er rengjort, og eventuelle rester av rengjøringsmiddel er spylt bort, desinfiseres utstyret i henhold til produsentens anvisning.

Tauverk, brygger og gangveier m.v., rengjøres og desinfiseres på samme måte.

Er det ikke mulig å demontere og ta på land notpose, flytekrage og andre flytende innretninger kan disse rengjøres og desinfiseres på stedet. Rengjøring gjennomføres mekanisk ved skraping, eventuelt høytrykkspyling. Deretter desinfiseres innretningene ved at presenning trekkes under innretningene, og desinfeksjonsmiddel pumpes opp i presenningen. Desinfisering av de områder av innretningene som ligger over vann foretas som om innretningen var tatt på land.

1 Noen rengjørings- og desinfeksjonsmidler kan kreve særskilt beskyttelsestiltak eller innebære forurensningsfare. Vær oppmerksom på arbeidstilsynets og forurensningsmyndighetenes bestemmelser.

§ 9. Bygninger, tanker, oppdrettskar m.v.

Gulv, vegger, gangveier, tanker, kar, inn- og utløpsrør m.v. skal rengjøres og desinfiseres som beskrevet i § 8.

Andre beholdere, maskiner, notvaskere, koster, håver, sorteringsrister, tildekningsutstyr og annen redskap som normalt kan komme i kontakt med fisken eller vannet skal rengjøres grundig før det desinfiseres slik beskrevet i § 8.

§ 10. Verktøy, instrumenter, hånddesinfeksjon m.v.

Verktøy, instrumenter og annet utstyr som nyttes av håndverkere, vaksinatører eller andre besøkende skal desinfiseres med desinfeksjonsmiddel, eller kokes i min. 20 minutter, etter at grundig rengjøring er foretatt.

Ved hånddesinfeksjon skal det nyttes desinfeksjonsmiddel som har markedsføringstillatelse som farmasøytisk spesialpreparat i medhold av legemiddelloven og legemiddelforskriften.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 11. Transportenheter

Transportenheter som er godkjent til transport av levende akvatiske organismer, skal rengjøres og desinfiseres i henhold til gjeldende bestemmelser.1

Andre ikke godkjente transportenheter (båter), som f.eks. benyttes ved avlusning, transport av dødfisk, opptak/transport av nøter, sortering, vaksinering eller lignende, skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres slik det er beskrevet i § 8.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

1 Jf. forskrift om transport av akvatiske organismer.

§ 12. Jorddammer m.v.1

Dammene og tilførselskanalene skal tørrlegges og renses for de øverste 10 - 15 cm med slam, avfall o.l.

Dammene og tilførselskanalene desinfiseres deretter med lesket kalk (Ca(OH)2 ) i en mengde av minst 0,5 kg/m2 og legges brakk i minst 1 måned i sommerhalvåret eller 2 måneder i vinterhalvåret før ny fisk settes inn.

Dersom høy grunnvannsstand eller andre forhold gjør det umulig å tørrlegge dammene og tilførselskanalene, skal de pumpes tomme, « renses » og behandles med dobbelt mengde lesket kalk minst 2 ganger før brakklegging etter 2. ledd.

1 Bruk av kalk som beskrevet ovenfor kan innebære forurensningsfare og krever samtykke fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

§ 13. Behandling av avløp, slam og annet avfall i forbindelse med rengjøring1,2

Avløpsvann (vaskevann, samt transportvann og vaskevann fra notvaskerier) som genereres i forbindelse med rengjøring i henhold til denne forskrift, skal behandles i henhold til gjeldende bestemmelser.

Slam og annet organisk avfall som genereres i forbindelse med rengjøring i henhold til denne forskrift skal behandles i henhold til avfallsforskriften.

Uorganisk avfall, og gjenstander som ikke kan desinfiseres skal tilintetgjøres eller deponeres på et sted og måte som ikke medfører fare for smittespredning.

0 Endret ved forskrift 27 okt 2007 nr. 1267.

1 Jfr. forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.

2 Jf. forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

§ 14. Generell hygiene i akvakulturanlegg

Mattilsynet kan gi utfyllende hygieniske retningslinjer for akvakulturanlegg.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 15. Gebyr1

For behandling av søknader om godkjenning etter § 4 i denne forskrift, skal søkeren betale et gebyr til det offentlige. Øvrige kostnader forbundet med søknaden er det offentlige uvedkommende.

1 Jfr. forskrift om gebyr for behandling av søknad om godkjenning av desinfeksjonsmidler til bruk i fiskeoppdrettsanlegg m.v.

§ 16. Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger, kan Statens legemiddelverk gjøre unntak fra § 4, 4. og 5. ledd i forskriftene og sette vilkår for dispensasjonen.

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12 og sette vilkår for dispensasjonen, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 17. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 18. Klage

Vedtak fattet av Statens legemiddelverk etter § 4, § 5 og § 16 kan påklages til Helsedepartementet.

0 Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 80.

§ 19. Ikrafttreden

Med unntak av § 7, trer denne forskrift i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 24. oktober 1984 nr. 1877 om desinfeksjon av fiskeoppdrettsanlegg og hygieniske retningslinjer for oppdrettsanlegg av 4. april 1986.

Forskriften § 7 trer i kraft 15. februar 2002.

0 Endret ved forskrift 10 jan 2002 nr. 16.

--------------------------------------------------------------------------------

Databasen sist oppdatert 11. jan 2008