МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 июля 2006 г. N 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕСТ

РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОМ

АНАЛИТИКО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

КРУПНОМАСШТАБНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ В МНОГОЛЕСНЫХ

РАЙОНАХ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ЛЕСОЗАГОТОВОК

В соответствии с пунктом 65 Правил отпуска древесины на корню в

лесах    Российской    Федерации,    утвержденных    Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  1  июня  1998  г.  N  551

(Собрание  законодательства Российской Федерации, 1998, N  23,  ст.

2553; 2002, N 39, ст. 3801; 2006, N 13, ст. 1401), приказываю:

утвердить  прилагаемое Положение о порядке  освидетельствования

мест  рубок  главного  пользования методом аналитико-измерительного

дешифрирования   материалов   крупномасштабной   аэрофотосъемки   в

многолесных районах с большим объемом лесозаготовок.

Министр

Ю.П.ТРУТНЕВ

Утверждено

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МЕСТ РУБОК

ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОМ АНАЛИТИКО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО

ДЕШИФРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

В МНОГОЛЕСНЫХ РАЙОНАХ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ЛЕСОЗАГОТОВОК

I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано на  основании  пункта  65

Правил  отпуска  древесины на корню в лесах  Российской  Федерации,

утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации  от

1   июня  1998  г.  N  551  (Собрание  законодательства  Российской

Федерации, 1998, N 23, ст. 2553; 2002, N 39, ст. 3801; 2006, N  13,

ст.  1401)  (далее  -  Правила  отпуска  древесины  на  корню),   и

устанавливает  порядок  освидетельствования  мест  рубок   главного

пользования    методом   аналитико-измерительного    дешифрирования

материалов крупномасштабной аэрофотосъемки в многолесных районах  с

большим объемом лесозаготовок.

Освидетельствование  мест  рубок главного  пользования  методом

аналитико-измерительного      дешифрирования       крупномасштабной

аэрофотосъемки   в   многолесных   районах   с   большим    объемом

лесозаготовок  (далее  - освидетельствование) проводится  лесхозами

Федерального  агентства  лесного  хозяйства  или  ведущими   лесное

хозяйство  организациями  органа  исполнительной  власти   субъекта

Российской   Федерации  (далее  -  лесхозы)  для  своевременной   и

объективной   оценки  состояния  мест  рубок   в   целях   проверки

соблюдения требований Правил отпуска древесины на корню.

2. Освидетельствование проводится в бесснежный период <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 64 Правил отпуска древесины на корню.

3.    О   дне   проведения   освидетельствования   мест   рубок

лесопользователь извещается письменно лесхозом не  позднее  чем  за

15  дней  до  назначенного  срока. Почтовая  квитанция  об  отсылке

извещения     сохраняется     и    прилагается     к     материалам

освидетельствования.  Если  извещение  передается   непосредственно

лесопользователю,  то на остающемся в лесхозе экземпляре  извещения

должна  быть подпись лесопользователя и дата получения им извещения

(приложение 1).

Если   лесопользователь  уклоняется  от  участия  в  проведении

освидетельствования,  то освидетельствование может  быть  проведено

лесхозом  в  одностороннем порядке с извещением лесопользователя  о

дне его проведения <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 64 Правил отпуска древесины на корню.

Акт   освидетельствования   высылается   лесопользователю,    и

требования  этого акта являются для него обязательными  (приложение

2) <*>.

--------------------------------

<*> Пункт 64 Правил отпуска древесины на корню.

4.  Представители  лесхоза,  производящие  освидетельствование,

должны иметь:

лесорубочные билеты или их копии и абрисы на каждую  подлежащую

освидетельствованию лесосеку (делянку, участок  леса)  с  указанием

мест складирования древесины;

имеющиеся   материалы  аналитико-измерительного  дешифрирования

крупномасштабных аэрофотоснимков;

бланки   актов   освидетельствования,  перечетных   ведомостей,

ведомостей   материально-денежной  оценки,  а   также   необходимые

таблицы  и  ставки  лесных  податей за  древесину,  отпускаемую  на

корню;

сведения  (акты)  о ранее выявленных нарушениях  на  лесосеках,

подлежащих освидетельствованию.

5.  Участвующий  в освидетельствовании лесопользователь  должен

иметь  справку о количестве фактически заготовленной  древесины  (в

том   числе   деловой)  (приложение  3),  а  также  оформленную   в

установленном порядке технологическую карту.

II. Аналитико-измерительное дешифрирование

материалов крупномасштабной аэрофотосъемки

6.     Аналитико-измерительное    дешифрирование     материалов

аэрофотосъемки  выполняется путем обнаружения  и  распознавания  на

снимках   объектов   местности,  определения  их   качественных   и

количественных характеристик.

7.   При  аналитико-измерительном  дешифрировании  используются

подготовленные   лесхозами  материалы,   аэрофотоснимки   (в   виде

контактной   печати  и  негативов),  схема  полета  над  лесосеками

(делянками) с привязкой к твердо опознаваемым ориентирам,  бортовой

журнал   с   совмещенной  регистрацией  кадров.  При  использовании

цифровой   аэрофотокамеры  вместо  контактной  печати  и  негативов

передаются  аэрофотоснимки на магнитных носителях  в  согласованных

форматах записи.

8.    Для    проведения   работ   по   аналитико-измерительному

дешифрированию  материалов крупномасштабной  аэрофотосъемки  лесхоз

на     основании    перечня    лесосек    (делянок),     подлежащих

освидетельствованию, подготавливает следующие материалы:

схематические чертежи лесосек (приложение 4), на которых должно

быть  указано  наименование лесхоза и лесничества, масштаб,  номера

кварталов  и  делянок,  привязка к квартальной  и  гидрографической

сети,  меры  линий  и  румбы  контуров делянок,  границы  и  номера

таксационных  выделов,  входящих  в  делянку,  год  рубки   смежных

вырубок  (делянок),  расположение намеченных к сохранению  семенных

полос,  куртин  или деревьев, контуры площадей, на  которых  должен

быть сохранен подрост, и другая необходимая информация;

проекты   организации  рубок  главного  пользования  и  ведения

лесного  хозяйства  на переданных в аренду участках  лесного  фонда

(далее - проект рубок) или планы рубок;

планы  отвода  лесосек  (делянок) на  участках  лесного  фонда,

предоставленных в краткосрочное пользование;

сведения   из  лесорубочных  билетов  на  лесосеки   (делянки),

подлежащие      аэрофотосъемке,     в     которых      указываются:

лесозаготовитель, номер и дата выписки лесорубочного билета,  общая

и   эксплуатационная   площади,  количество  отпущенной   в   рубку

древесины,  площадь  и количество подлежащего сохранению  подроста,

способ  очистки  мест  рубок,  объемы предоставленной  отсрочки  по

вывозке  древесины  (приложение  5)  или  ксерокопию  лесорубочного

билета;

таксационную  характеристику выделов по  лесосекам  (делянкам),

включающую  номер выдела, площадь, состав, полнота, по составляющим

породам:   возраст,   группа  возраста,  высота,   диаметр,   класс

товарности,   запас   на   1  га  сырорастущего   леса,   сухостоя,

захламленности (приложение 6);

технологические карты.

9.  При  дешифрировании снимков аналитико-измерительным методом

устанавливается:

1)  состояние границ лесосеки и 50-метровой полосы,  смежной  с

ней;

2) сохранность:

подроста, молодняка хозяйственно ценных пород;

семенных полос, куртин, семенников;

3) площадь и объем:

оставленных недорубов в виде компактных участков леса,  в  виде

куртин  и  отдельных  деревьев или расстроенных  выборочной  рубкой

участков на назначенных в сплошную рубку лесосеках;

вырубленной  древесины за пределами отвода,  включая  рубку  на

неэксплуатационных площадях и запрещенных к рубке деревьев;

4) объем невывезенной древесины, брошенной у пня, оставленной в

штабелях и поленницах;

5)  площадь  неудовлетворительной очистки лесосек от порубочных

остатков.

10. Дешифрирование крупномасштабных аэрофотоснимков выполняется

на  стереоскопических приборах с использованием измерительных  луп,

палеток    и    других    инструментов   и    приспособлений    или

автоматизированными методами в интерактивном режиме  с  применением

средств  компьютерной  техники  и  специализированных  компьютерных

программ,     в    том    числе    обеспечивающих     работу     со

стереоизображениями.

11.  На аэрофотоснимки с разрешением около 1 м и лучше (масштаб

1:7000  -  1:10000), смонтированные в маршруты,  по  данным  отвода

(лесоустройства) наносятся квартальные просеки, границы  лесосек  с

точной привязкой согласно схеме отвода и составляется фотоабрис.

При  стереоскопическом дешифрировании определяются  показатели,

указанные в пункте 9 настоящего Положения.

12.   Контуры   мест   рубок  с  нарушениями  лесохозяйственных

требований   с  фотоабриса  переносятся  на  схематический   чертеж

лесосеки и определяются их площади.

13.   По   аэрофотоснимкам  масштаба  1:1500   -   1:2000   при

стереоскопическом    рассматривании    определяется    площадь    с

уничтоженным подростом или количеством подроста менее указанного  к

сохранению  в  лесорубочном билете. При этом  используются  видимые

признаки     проезда    лесозаготовительной    техники,    сдирания

напочвенного покрова, повреждения подроста.

14.  Запас  древесины,  вырубленной  за  пределами  лесосек,  в

семенных  куртинах или полосах, определяется исходя из площади,  на

которой  проведена  указанная рубка, и таксационной  характеристики

уничтоженного  древостоя,  данной  при  лесоустройстве  (с   учетом

поправки   на   прирост  древесины  за  период,   прошедший   после

лесоустройства) или отводе лесосек.

15. Запас древесины в компактных (не тронутых рубкой) недорубах

рассчитывается   исходя   из  площади   недоруба   и   таксационной

характеристики  выдела,  в котором он расположен,  или  усредненной

таксационной характеристики, данной при отводе лесосеки.

Если   при   стереоскопическом  рассмотрении  контура  недоруба

выявлено,   что  его  таксационная  характеристика  отличается   от

характеристики в таксационном описании или усредненной  по  составу

на  2  единицы  и  более для главной породы и по запасу  на  20%  и

более,  состав  и  запас  в компактном недорубе  корректируются  на

основании  аналитического дешифрирования и (или) закладки  фотопроб

на фотоснимках масштаба 1:1500 - 1:2000.

16.  Недорубы, расстроенные выборочной рубкой, определяются  по

видимым  местам повала, оставленным хлыстам, сучьям,  пням,  следам

прохода  трактора.  Состав и запас на 1 га в расстроенном  недорубе

определяется при аналитическом дешифрировании аэрофотоснимков.

К  расстроенному недорубу относятся также оставленные  отдельно

стоящие  деревья и куртины, подлежащие рубке. Их запас определяется

по  породам, исходя из числа оставленных деревьев и объема среднего

дерева.   Число  оставленных  деревьев  подсчитывается  по  породам

непосредственно на всей площади лесосеки (при незначительном  числе

оставленных  единичных деревьев) или на учетных площадках  (лентах)

с  последующим  переводом на всю площадь.  У  оставленных  деревьев

измеряется  средняя  высота  по  разности  продольных  параллаксов,

являющаяся основой для определения среднего диаметра и объема.

17.  Для учета объема срубленной и невывезенной (оставленной  у

пня)  древесины, а также для учета оставленных единичных  деревьев,

подлежащих   рубке,  и  срубленных  семенников  на  аэрофотоснимках

масштаба  1:1500 - 1:2000 отграничиваются ленты шириной  15  м  или

учетные  площади размером 30 x 30 м для перечета, площадь  которого

должна составлять 8 - 10% от площади, пройденной рубкой.

Количество  лент перечета принимается в зависимости  от  ширины

лесосеки  следующим образом: при ширине лесосеки 100 м -  2  ленты,

250  м  -  500  м - 3 ленты. Ленты наносятся вдоль длинной  стороны

вырубки с помощью шаблона.

Учетные   площадки  наносятся  также  при  помощи   шаблона   и

располагаются равномерно по площади, пройденной рубкой  и  покрытой

аэросъемкой масштаба 1:1500 - 1:2000.

В пределах учетных лент (площадок) под стереоскопом с 3-кратным

увеличением производится подсчет оставленной древесины  по  породам

с  разделением на хлысты и бревна. Считаются находящимися на  ленте

(площадке)  бревна, лежащие половиной и более длины,  и  хлысты,  у

которых на учетной площади находится комель. Деревья, поваленные  с

корнями  в  процессе рубки и зависшие, учитываются  как  хлысты.  У

хлыстов  измеряются длина и диаметр на расстоянии 1 м от  комля,  у

бревен  -  длина  и  диаметр посредине. На  основании  подсчетов  и

измерений  с  помощью массовых таблиц определяют запас невывезенной

древесины   на  площади  перечета,  затем  с  помощью   переводного

коэффициента - на всей площади вырубки.

18.   Сохранность   единичных  семенников  определяется   путем

сличения  числа  оставшихся семенников с данными  их  перечета  при

отводе  лесосек  и нанесенных на схему лесосеки. Объем  вырубленных

семенников   определяется  как  разница  от   объемов   семенников,

учтенных при отводе и сохранившихся после рубки.

19.   Учет   оставленной  древесины  в  штабелях  и  поленницах

производится  путем  подсчета числа бревен или хлыстов  в  торцовой

части  под стереоскопом с 3,5-кратным увеличением. Затем измеряются

длина  и диаметр у 10 - 15 видимых экземпляров, определяется  объем

среднего  хлыста  или  бревна и подсчитывается  объем  древесины  в

штабеле (поленнице).

Если  торцовая  часть штабеля или поленницы просматривается  не

полностью   и   подсчет  числа  хлыстов  (бревен)   затруднен,   то

измеряется   длина,   высота  и  ширина   штабеля   (поленницы)   и

вычисляется  объем  оставленной  древесины  с  учетом  коэффициента

полнодревесности.  С  учетом  разбросанности  штабеля   коэффициент

полнодревесности принимается равным 0,2 - 0,4, для поленниц  -  0,6

- 0,8 (приложения 7, 8).

20.    Очистка    мест   рубок   оценивается   визуально    при

стереоскопическом рассматривании аэрофотоснимков масштаба 1:7000  -

1:10000.  Оценивается соответствие использованного способа  очистки

указанному в лесорубочном билете.

Неочищенные    или   очищенные   неудовлетворительно    участки

определяются  по  количеству порубочных  остатков  и  характеру  их

расположения,   их   площадь  вычисляют  с  помощью   палетки   или

планиметра.

Для  подтверждения  аналитического  дешифрирования  на  учетных

площадках, заложенных на аэрофотоснимках масштаба 1:1500 -  1:2000,

оценивается  степень  очистки  по количеству  порубочных  остатков,

которое  при  неудовлетворительной  очистке  составляет  более  0,5

плотных   м3  на  учетной  площадке.  Площадь  неудовлетворительной

очистки  на вырубке в этом случае пропорциональна числу неочищенных

площадок.

21.   По   результатам  дешифрования  представляются  следующие

материалы:  ведомости  оценки  состояния  мест  рубок,  в   которых

указывается соблюдение лесохозяйственных требований, виды и  объемы

допущенных нарушений (приложения 9, 10);

фотоабрисы лесосек с выполненными работами по оценке  состояния

мест  рубок  главного  пользования методом аналитико-измерительного

дешифрирования (пример оформления фотоабриса приведен в  приложении

11);

схематические чертежи лесосек с выполненными работами по оценке

состояния   мест  рубок  главного  пользования  методом  аналитико-

измерительного дешифрирования.

III. Оформление документов

по освидетельствованию мест рубок

22.  Лесхозы  на основании материалов, указанных  в  пункте  21

Положения,   проводят  освидетельствование  и  по  его  результатам

составляют  акт освидетельствования мест рубок главного пользования

методом    аналитико-измерительного    дешифрирования    материалов

крупномасштабной  аэросъемки  в  многолесных  районах   с   большим

объемом    лесозаготовок   (далее   -   акт    освидетельствования)

(приложение 2).

23.  Акт  освидетельствования  составляется  в  3  экземплярах,

подписывается     лесхозом,     проводящим     освидетельствование,

лесопользователем      и      лицами,      присутствующими      при

освидетельствовании.

24.  В акте освидетельствования указываются все выявленные  при

освидетельствовании  нарушения и размеры  начисленных  неустоек.  В

акт   записываются   указания  лесхоза  об  устранении   выявленных

недостатков,  а  также  замечания и  возражения  (при  их  наличии)

лесопользователя и присутствующих при освидетельствовании лиц.

В   акт  освидетельствования,  кроме  данных,  полученных   при

освидетельствовании,   вносятся   также   сведения   о   количестве

фактически заготовленной деловой и дровяной древесины на  основании

справки лесопользователя.

25.    Справка,   перечетные   ведомости,   абрисы,   материалы

дешифрирования      аэрофотоснимков,     доверенности,      справки

лесопользователей  о количестве фактически заготовленной  древесины

и    другие    необходимые    документы    прилагаются    к    акту

освидетельствования.

26.  Один  экземпляр  акта  освидетельствования  с  заключением

лесхоза направляется лесопользователю.

Второй и третий экземпляры акта остаются в лесхозе.

Приложение 1

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

_______________________

(лесопользователь)

_______________________

_______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

___________________________________________________ просит явиться

(наименование лесхоза, организации)

"__" ________ 20__ г. к _____ часам ______________________________

(место сбора)

или     направить    представителя,     имеющего     доверенность,

оформленную    в    установленном    порядке    для    участия   в

освидетельствовании   мест   рубок  главного  пользования  методом

аналитико-измерительного         дешифрирования         материалов

крупномасштабной  аэрофотосъемки  в  многолесных районах с большим

объемом лесозаготовок по лесорубочным билетам

__________________________________________________________________

(номера и даты)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

При  себе  необходимо иметь справку о количестве заготовленной

древесины.

В  соответствии с пунктом 64 Правил отпуска древесины на корню

в   лесах   Российской   Федерации,   утвержденных  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  1  июня 1998 г. N 551, в

случае  уклонения от участия в проведении освидетельствования мест

рубок, освидетельствование будет проведено лесхозом (организацией)

в одностороннем порядке без Вашего участия.

Директор (главный лесничий) лесхоза, ___________  ________________

организации                           (подпись)        (ФИО)

Приложение 2

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

АКТ

освидетельствования мест рубок главного пользования

методом аналитико-измерительного дешифрирования

материалов крупномасштабной аэросъемки в многолесных

районах с большим объемом лесозаготовок

"__" _______________ 200_ г.

Область, край, республика, АО ____________________________________

Лесхоз,

организация ___________________ Лесничество ______________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество составителя акта)

__________________________________________________________________

в присутствии лесопользователя ___________________________________

(наименование организации,

__________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________,

действующего    на    основании      доверенности        N _______

от   "____"  ____________  20__ г.,   извещенного   о    дате    и

месте    освидетельствования    "____"  _________________  20__ г.

__________________________ и _____________________________________

(способ извещения)                  (должности,

__________________________________________________________________

фамилии и инициалы присутствующих при освидетельствовании)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

произвели   освидетельствование  мест  рубок  главного пользования

методом    аналитико-измерительного    дешифрирования   материалов

крупномасштабной  аэрофотосъемки  в  квартале N _______,   делянка

N ______________, по лесорубочному билету N ___________, выданному

__________________________________________ "__" __________ 20__ г.

(кем)

Способ рубки (заготовки) _____________, способ учета _____________

способ очистки ___________________________________________________

срок окончания заготовки ________, срок окончания вывозки ________

При освидетельствовании установлено:

-----------------T-------T---------T--------T---------T----------¬

¦                ¦  Ед.  ¦Предус-  ¦Факти-  ¦Наличие  ¦Примечание¦

¦                ¦ изм.  ¦мотрено  ¦чески   ¦древесины¦          ¦

¦                ¦       ¦по лесо- ¦вырубле-¦и лесома-¦          ¦

¦                ¦       ¦рубочно- ¦но (за- ¦териалов ¦          ¦

¦                ¦       ¦му биле- ¦готовле-¦на день  ¦          ¦

¦                ¦       ¦ту (орде-¦но, сох-¦освидете-¦          ¦

¦                ¦       ¦ру)      ¦ранено) ¦льствова-¦          ¦

¦                ¦       ¦         ¦        ¦ния      ¦          ¦

+----------------+-------+---------+--------+---------+----------+

¦Площадь лесосеки¦  га   ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦   Масса - всего¦куб. м ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦в том числе     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦ деловой        ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦ дров           ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦ хвороста       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦Сохранность     ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦подроста:       ¦       ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦ площадь        ¦  га   ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦ количество     ¦ тыс.  ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

¦                ¦  шт.  ¦         ¦        ¦         ¦          ¦

L----------------+-------+---------+--------+---------+-----------

При  освидетельствовании  выявлены  следующие нарушения Правил

отпуска   древесины   на   корню  в  лесах  Российской  Федерации,

утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от

1 июня 1998 г. N 551:

----T------------------------T-------T------T----------T---------¬

¦ N ¦     Виды нарушений     ¦  Ед.  ¦Кол-во¦  Размер  ¦  Сумма  ¦

¦п/п¦                        ¦ изм.  ¦      ¦неустойки ¦неустойки¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 1.¦Рубка или повреждение   ¦  га   ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦плюсовых, семенных      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦деревьев и деревьев в   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦семенных группах,       ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦куртинах и полосах      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 2.¦Самовольная рубка,      ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦уничтожение,            ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦повреждение деревьев,   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦кустарников и лиан,     ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦запрещенных к рубке в   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦соответствии с пунктом  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦15 Правил отпуска       ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦древесины на корню в    ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесах Российской        ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦Федерации               ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 3.¦Рубка или повреждение   ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦до степени прекращения  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦роста деревьев, не      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦подлежащих рубке при    ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦проведении постепенных  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦и выборочных рубок      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦главного пользования    ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 4.¦Рубка или повреждение   ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦до степени прекращения  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦роста деревьев за       ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦пределами переданных    ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесопользователю        ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесосек                 ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 5.¦Повреждение или         ¦  га   ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦уничтожение подроста,   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦подлежащего сохранению  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦в соответствии с        ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесорубочным билетом    ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦или ордером, и лесных   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦культур                 ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 6.¦Оставление недорубов:   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦в виде компактных       ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦участков леса;          ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦в виде куртин и         ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦отдельных деревьев или  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦расстроенных выборочной ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦рубкой участков на      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦назначенных в сплошную  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦рубку лесосеках         ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 7.¦Оставление не           ¦куб. м ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦вывезенной в            ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦установленный срок      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦(включая                ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦предоставленные         ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦отсрочки) древесины на  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесосеках, местах       ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦производства работ при  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦расчистке площадей под  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесные склады, трассы   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦лесовозных дорог,       ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦постройки, сооружения и ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦установки, а также      ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦аварийной древесины     ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦вдоль лесовозных дорог  ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦на срок более 4 месяцев ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

+---+------------------------+-------+------+----------+---------+

¦ 8.¦Неудовлетворительная    ¦  га   ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦или несвоевременная     ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦очистка мест рубок от   ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

¦   ¦порубочных остатков     ¦       ¦      ¦          ¦         ¦

L---+------------------------+-------+------+----------+----------

Объяснение лесопользователя

Замечания    и    предложения    лиц,    присутствующих    при

освидетельствовании.

Приложение к акту __________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

и т.д.

Лесхоз, организация

Лесопользователь

Присутствующие

Подписи:

Заключение по акту:

Директор лесхоза, организации

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 3

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

СПРАВКА

о количестве фактически заготовленной древесины

Выдана ________________ лесхозу (организации), в том, что ________

(наименование)

__________________________________________ по лесорубочному билету

(наименование организации,

Ф.И.О. лесопользователя)

от "__" _____________ 20__ г. в квартале N ______ ________________

(наименование)

лесничества, делянка N _______ заготовлено:

----T--------------------------T-------------T-------------------¬

¦ N ¦                          ¦   Единица   ¦     Количество    ¦

¦п/п¦                          ¦  измерения  ¦                   ¦

+---+--------------------------+-------------+-------------------+

¦1. ¦Древесины - всего         ¦   куб. м    ¦                   ¦

¦   ¦в том числе:              ¦             ¦                   ¦

¦   ¦  деловой                 ¦             ¦                   ¦

¦   ¦  дровяной                ¦             ¦                   ¦

¦   ¦  хвороста                ¦             ¦                   ¦

¦   ¦Кроме того, при переработ-¦             ¦                   ¦

¦   ¦ке куб. м дровяной древе- ¦             ¦                   ¦

¦   ¦сины получено деловых     ¦             ¦                   ¦

¦   ¦сортиментов и полуфабри-  ¦             ¦                   ¦

¦   ¦катов                     ¦   куб. м    ¦                   ¦

L---+--------------------------+-------------+--------------------

Руководитель организации (лесопользователь) ___________ __________

(подпись)    (ФИО)

Главный бухгалтер             ____________ _____________

(подпись)     (ФИО)

Печать

Приложение 4

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЛЕСОСЕКИ ____ Г.

Лесхоз _________________ __ лесничество _________________

кв. ________ выдел ________

Масштаб 1:_____________

Приложение 5

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЛЕСОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ НА ЛЕСОСЕКИ

(ДЕЛЯНКИ), ПОДЛЕЖАЩИЕ АЭРОФОТОСЪЕМКЕ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _______________________

ЛЕСХОЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________

ЛЕСНИЧЕСТВО ________________________________________

-------T-----T-------T-----T----T-----T--------------T------------------T------------T------------T--------------T-------¬

¦Лесни-¦Лесо-¦N лесо-¦N    ¦N   ¦ Год ¦ Площадь, га  ¦Отпущено древесины¦ Обеспечить ¦ Обеспечить ¦    Способ    ¦Способ ¦

¦чество¦заго-¦рубоч- ¦квар-¦де- ¦рубки¦              ¦  на делянке, м3  ¦ сохранение ¦ сохранение ¦  разработки  ¦очистки¦

¦      ¦тови-¦ного   ¦тала ¦лян-¦     +------T-------+-----T------------+  подроста  ¦  семенных  ¦    лесосек   ¦       ¦

¦      ¦тель ¦билета,¦     ¦ки  ¦     ¦общая ¦эксплу-¦всего¦   в т.ч.   ¦            ¦  куртин,   ¦              ¦       ¦

¦      ¦     ¦дата   ¦     ¦    ¦     ¦      ¦атаци- ¦     ¦            ¦            ¦   полос    ¦              ¦       ¦

¦      ¦     ¦выписки¦     ¦    ¦     ¦      ¦онная  ¦     +-----T------+------T-----+------T-----+-----T--------+       ¦

¦      ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦дело-¦дровя-¦кол-во¦пло- ¦кол-во¦пло- ¦валка¦трелевка¦       ¦

¦      ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦вая  ¦ная   ¦ шт.  ¦щадь,¦ шт.  ¦щадь,¦     ¦        ¦       ¦

¦      ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦га   ¦      ¦га   ¦     ¦        ¦       ¦

+------+-----+-------+-----+----+-----+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+--------+-------+

¦  1   ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦ 5  ¦  6  ¦  7   ¦   8   ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦  14  ¦ 15  ¦ 16  ¦   17   ¦  18   ¦

+------+-----+-------+-----+----+-----+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+--------+-------+

¦      ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦       ¦

+------+-----+-------+-----+----+-----+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+--------+-------+

¦      ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦        ¦       ¦

L------+-----+-------+-----+----+-----+------+-------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+--------+--------

Примечание: данные по отсрочке по вывозке древесины.

Приложение 6

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛОВ ПО ЛЕСОСЕКАМ

(ДЕЛЯНКАМ)

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _______________________

ЛЕСХОЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________

ЛЕСНИЧЕСТВО ________________________________________

-----T-----T----T-----T---------T----T---------------------------------------------------¬

¦N   ¦N    ¦N   ¦Пло- ¦Состав, в¦Пол-¦              По составляющим породам              ¦

¦де- ¦квар-¦вы- ¦щадь ¦т.ч. по  ¦нота+-----T-----T----T----T------T----------------------+

¦лян-¦тала ¦дела¦выде-¦составля-¦    ¦воз- ¦груп-¦вы- ¦диа-¦класс ¦  запас на 1 га, м3   ¦

¦ки  ¦     ¦    ¦ла,  ¦ющим по- ¦    ¦раст ¦па   ¦сота¦метр¦товар-+-------T-----T--------+

¦    ¦     ¦    ¦га   ¦родам    ¦    ¦     ¦воз- ¦    ¦    ¦ности ¦сырора-¦сухо-¦захлам- ¦

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦раста¦    ¦    ¦      ¦стущего¦стоя ¦ленности¦

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦леса   ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦ 1  ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦    5    ¦  6 ¦  7  ¦  8  ¦  9 ¦ 10 ¦  11  ¦  12   ¦ 13  ¦   14   ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

+----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+--------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦         ¦    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦        ¦

L----+-----+----+-----+---------+----+-----+-----+----+----+------+-------+-----+---------

Приложение 7

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ВЕДОМОСТЬ

УЧЕТА (ДЕШИФРИРОВАНИЯ) ОСТАВЛЕННОЙ НА ЛЕСОСЕКЕ

(ДЕЛЯНКЕ) ДРЕВЕСИНЫ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _______________________

ЛЕСХОЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________

ЛЕСНИЧЕСТВО ________________________________________

КВАРТАЛ ____________________________________________

ЛЕСОСЕКА ___________________________________________

---------T-------------------------------------------------------¬

¦N учет- ¦            Категория оставленной древесины            ¦

¦ной пло-+------T------T------T-----T-------T-----T--------------+

¦щадки   ¦хлысты¦хлысты¦отком-¦брев-¦вершин-¦итого¦  в штабелях  ¦

¦(ленты) ¦сырые,¦сухо- ¦левки,¦на,  ¦ки, шт.¦     +-------T------+

¦        ¦ шт.  ¦стоя, ¦шт.   ¦шт.  ¦       ¦     ¦бревна ¦хлысты¦

¦        ¦      ¦шт.   ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    1   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    2   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    3   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    4   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    5   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    6   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    7   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    8   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦    9   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦   10   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦   11   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

+--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+------+

¦   12   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦      ¦

L--------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------

Итого на площадь:

(лентах) шт./м3

Дешифрирование выполнил

Приложение 8

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

----T---------T-------------T-----------------T------------------¬

¦ N ¦Наимено- ¦Категории,   ¦      Форма      ¦   Расположение   ¦

¦п/п¦вание де-¦трудно распо-¦                 ¦                  ¦

¦   ¦шифруемых¦знаваемые    ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦категорий¦между собой  ¦                 ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 1 ¦Бревна   ¦Бревна       ¦Сбег  не   всегда¦Комлевая     часть¦

¦   ¦         ¦Откомлевки   ¦четко            ¦обычно расположена¦

¦   ¦         ¦             ¦наблюдается.     ¦в   сторону   пня,¦

¦   ¦         ¦             ¦Толщина в верхнем¦видны   следы   от¦

¦   ¦         ¦             ¦и нижнем  отрубах¦раскряжевки     на¦

¦   ¦         ¦             ¦примерно         ¦месте повала      ¦

¦   ¦         ¦             ¦равномерная      ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 2 ¦Откомлев-¦Бревна       ¦Короткие отрезки,¦Комлевая  часть  у¦

¦   ¦ки       ¦Откомлевки   ¦заметно          ¦пня               ¦

¦   ¦         ¦             ¦уменьшение       ¦                  ¦

¦   ¦         ¦             ¦толщины от комля ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 3 ¦Хлысты   ¦Хлысты, сухие¦Ствол    гладкий,¦Вершины     обычно¦

¦   ¦         ¦спиленные    ¦хорошо           ¦направлены       в¦

¦   ¦         ¦             ¦наблюдается сбег.¦стороны    волоков¦

¦   ¦         ¦             ¦Часть      хлыста¦под    углом    45¦

¦   ¦         ¦             ¦сможет           ¦град.,  комель   у¦

¦   ¦         ¦             ¦закрываться      ¦пня               ¦

¦   ¦         ¦             ¦ветками подроста ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 4 ¦Сухостой ¦Сухие        ¦Ствол  в  верхней¦Направление повала¦

¦   ¦повален- ¦спиленные    ¦части       имеет¦различное.  Комель¦

¦   ¦ный      ¦хлысты       ¦сучья,   вершинка¦у пня             ¦

¦   ¦         ¦             ¦плохо            ¦                  ¦

¦   ¦         ¦             ¦просматривается  ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 5 ¦Валеж    ¦             ¦Сбег      стволов¦В        отдельных¦

¦   ¦         ¦             ¦просматривается  ¦случаях          у¦

¦   ¦         ¦             ¦не всегда  четко.¦основания   ствола¦

¦   ¦         ¦             ¦Наблюдаются      ¦просматривается   ¦

¦   ¦         ¦             ¦разрывы.    Ствол¦выворот корней или¦

¦   ¦         ¦             ¦заглублен в землю¦углубление почвы  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 6 ¦Вершинка ¦             ¦По         стволу¦Произвольное. Чаще¦

¦   ¦         ¦             ¦наблюдаются      ¦в  сторону  повала¦

¦   ¦         ¦             ¦отдельные ветки и¦по следу от ствола¦

¦   ¦         ¦             ¦сучья            ¦                  ¦

+---+---------+-------------+-----------------+------------------+

¦ 7 ¦Единичные¦             ¦Признаки  те  же,¦Основание     тени¦

¦   ¦деревья  ¦             ¦что     и     для¦четко    указывает¦

¦   ¦         ¦             ¦древостоя.     По¦основание  дерева.¦

¦   ¦         ¦             ¦тени     читается¦По ширине  тени  и¦

¦   ¦         ¦             ¦боковая  проекция¦протяженности     ¦

¦   ¦         ¦             ¦кроны            ¦кроны определяется¦

¦   ¦         ¦             ¦                 ¦поколение         ¦

L---+---------+-------------+-----------------+-------------------

Приложение 9

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МЕСТ РУБОК ГЛАВНОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ КРУПНОМАСШТАБНОЙ

АЭРОФОТОСЪЕМКИ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _______________________

ЛЕСХОЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________

ЛЕСНИЧЕСТВО ________________________________________

---------T-----T-----T--------------T----------------T-----------T-----T------T------T-----------------T------------------T-------------------T----------T------¬

¦Лесору- ¦N    ¦N    ¦ Площадь, га  ¦    Отпущено    ¦Предусмот- ¦Прой-¦Неэкс-¦Породы¦Оставлен недоруб,¦   Оставленная    ¦     Уничтожено    ¦Рубка леса¦Неочи-¦

¦бочный  ¦квар-¦де-  ¦              ¦  древесины по  ¦рено сохра-¦дено ¦плуа- ¦      ¦       м3        ¦  древесина, м3   ¦                   ¦за преде- ¦щенная¦

¦билет   ¦тала ¦лянки¦              ¦ лесорубочному  ¦нение под- ¦руб- ¦таци- ¦      ¦                 ¦                  ¦                   ¦лами отве-¦пло-  ¦

¦        ¦     ¦     ¦              ¦   билету, м3   ¦роста      ¦кой, ¦онная ¦      ¦                 ¦                  ¦                   ¦денных ле-¦щадь, ¦

+---T----+     ¦     +--------T-----+-----T----T-----+-----T-----+га   ¦пло-  ¦      +----------T------+-----T------T-----+-----T-------------+сосек     ¦га    ¦

¦N  ¦дата¦     ¦     ¦эксплу- ¦общая¦дело-¦дро-¦всего¦пло- ¦тыс. ¦     ¦щадь, ¦      ¦компактный¦расст-¦невы-¦неоко-¦в по-¦под- ¦семенников,  ¦          ¦      ¦

¦би-¦вы- ¦     ¦     ¦атаци-  ¦     ¦вая  ¦вя- ¦     ¦щадь,¦шт.  ¦     ¦га    ¦      ¦          ¦роен- ¦ве-  ¦ренная¦лен- ¦роста¦семенных кур-¦          ¦      ¦

¦ле-¦пис-¦     ¦     ¦онная   ¦     ¦     ¦ная ¦     ¦га   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦ный   ¦зен- ¦в шта-¦ницах¦и мо-¦тин, полос   ¦          ¦      ¦

¦та ¦ки  ¦     ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      +----T-----+      ¦ная  ¦белях ¦     ¦лод- +----T--------+-----T----+      ¦

¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦ га ¦ м3  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦няка,¦ га ¦   м3   ¦ га  ¦ м3 ¦      ¦

¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦га   ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+----+-----+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦  13  ¦  14  ¦ 15 ¦ 16  ¦  17  ¦ 18  ¦  19  ¦ 20  ¦ 21  ¦ 22 ¦   23   ¦ 24  ¦ 25 ¦  28  ¦

+---+----+-----+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦ЛЕСНИЧЕСТВО:                                          ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:                                             ДАТА СЪЕМКИ:                               ¦

+---T---T------T-----T--------T-----T-----T----T-----T-----T-----T-----T------T------T----T-----T------T-----T------T-----T-----T----T--------T-----T----T------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

+---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+------+

¦   ¦   ¦      ¦     ¦        ¦     ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦    ¦        ¦     ¦    ¦      ¦

L---+---+------+-----+--------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+------+----+-----+------+-----+------+-----+-----+----+--------+-----+----+-------

Исполнитель: _______________

"__" ____________ г.

Приложение 10

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ МЕСТ РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕТОДОМ АНАЛИТИКО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛОВ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

В МНОГОЛЕСНЫХ РАЙОНАХ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ЛЕСОЗАГОТОВОК

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _______________________

ЛЕСХОЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ ________________________________

ЛЕСНИЧЕСТВО ________________________________________

Всего обследовано ______ делянок

------------------------------T------------------T---------------¬

¦      Вид лесонарушения      ¦Количество случаев¦    Размер     ¦

¦                             ¦  лесонарушений   ¦ лесонарушений ¦

¦                             +-------T----------+--------T------+

¦                             ¦ число ¦% от об-  ¦площадь,¦объем,¦

¦                             ¦случаев¦щего кол- ¦   га   ¦  м3  ¦

¦                             ¦       ¦ва обсле- ¦        ¦      ¦

¦                             ¦       ¦дованных  ¦        ¦      ¦

¦                             ¦       ¦лесосек   ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Рубка или повреждение        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦плюсовых, семенных деревьев, ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦деревьев в семенных группах, ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦куртинах и полосах           ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Самовольная рубка,           ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦уничтожение, повреждение     ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦деревьев, кустарников и лиан,¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦запрещенных к рубке в        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦соответствии с п. 15 Правил  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦отпуска древесины на корню в ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦лесах Российской Федерации   ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Рубка или повреждение до     ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦степени прекращения роста    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦деревьев, не подлежащих рубке¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦при проведении постепенных и ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦выборочных рубок главного    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦пользования                  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Рубка или повреждение        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦деревьев за пределами        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦переданных лесопользователю  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦лесосек                      ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Повреждение или уничтожение  ¦       ¦          ¦        ¦  -   ¦

¦подроста, подлежащего        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦сохранению в соответствии с  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦лесорубочным билетом или     ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦ордером, и лесных культур    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Оставление недорубов:        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦  в виде компактных участков ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦  леса;                      ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦  в виде куртин и отдельных  ¦       ¦          ¦    -   ¦      ¦

¦  деревьев или расстроенных  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦  выборочной рубкой участков ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦  на назначенных в сплошную  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦  рубку лесосеках            ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Оставление не вывезенной в   ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦установленный срок (включая  ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦предоставленные отсрочки)    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦древесины на лесосеках,      ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦местах производства работ при¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦расчистке площадей под лесные¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦склады, трассы лесовозных    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦дорог, постройки, сооружения ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦и установки, а также         ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦аварийной древесины вдоль    ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦лесовозных дорог на срок     ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦более 4 месяцев              ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦Неудовлетворительная или     ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦несвоевременная очистка мест ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

¦рубок от порубочных остатков ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦                             ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦                             ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦                             ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

+-----------------------------+-------+----------+--------+------+

¦ИТОГО                        ¦       ¦          ¦        ¦      ¦

L-----------------------------+-------+----------+--------+-------

Исполнитель: _________________

"__" ____________ г.

Приложение 11

к Положению, утвержденному

Приказом МПР России

от 20.07.2006 N 169

ФОТОАБРИС ЛЕСОСЕКИ

Масштаб ______

Лесхоз ______ лесничество ______

Квартал N ___ лесосека N _______

Дата освидетельствования _____